Задание 1.

Провести аналитическое исследование кривошипно-ползунного механизма, изображенного на рис. 1.1 , а именно: найти перемещение xс , скорость υС и ускорение аС ползуна С в зависимости от значения угла φ1.

Рис.1.1 Схема кривошипно-ползунного механизма

Исходные данные для варианта №3

| № Вар. | d, м | r, м | l, м | ω, 1/с | mc, кг | I2, кг | φ, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,08 | 0,25 | 0,75 | 1,2 | 20 | 40 | π |

Ответы по заданию этапа 1:

1) - Положение точки С на ползуне:

xc  = 		м;

2)- Линейная скорость ползуна:

υ с =		 м/с;

3)- Ускорение ползуна:

ас  = 		м/с2;

4)- Угол давления:

Ψ = 		 град

5)- Угловая скорость шатуна:

ω2 = 		1/с;

6)- Угловое ускорение шатуна:

ε 2 = 		 1/с2;

Силовой (динамический ) анализ механизма.

К звену ВС кривошипно-ползунного механизма (рис.1.1) приложен момент М = 12 кНм, к точке С- сила F = 20 кН. Используя результаты расчета Вашего варианта и заданные массу ползуна mС и момент инерции шатуна I2 вычислите:
1) - кинетическую энергию механизма и 
2) - выполните приведение моментов и сил к звену А B .
Массой кривошипа и силами трения пренебречь.

Ответы по заданию этапа 2:

7)- кинетическая энергия механизма:
Екин = 		Дж;

8)- приведенная масса:
m пр  = 		кг;
9)- приведенный момент инерции 
I Пр = 		кг∙м2;
10)- приведенная сила:
F Пр = 		 Н;


Рассчитайте для данных задачи ход ползуна S0= Smax – Smin и максимальные значения углов давления ψ1 max и ψ2 max. Рассчитайте новое значение эксцентриситета d 1, при котором ход ползуна увеличится в 1,1 раза.

Ответы по заданию этапа 3:

В момент времени, когда выполняются условия задачи:

11)-Ход ползуна

S0 = 		 м;

12)- Наибольший угол давления:

ψ max  = 	0;

13)- Новый эксцентриситет:

d1  = 		 м

Задание 2.

Определить координаты центра тяжести Xс, Yc и моменты инерции сечения относительно центральных осей Jx0, Jy0и момент инерции относительно показанной оси x - Jx .

Вырезанный круг имеет диаметр 20 мм.

| Xc, мм | Yc, мм | Jx0, см4 | Jy0, см4 | Jx, см4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3.

Для балки, закрепленной шарнирно:

1)- построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов;

2)- подобрать диаметр балки , имеющей круглое сечение (вал), из стали с [σт] =280 МПа;

3)- выполнить проверку на прочность по нормальным и касательным напряжениям для прямоугольного сечения при b = 10см, h = 15 см.

Исходные данные:

| Р, кН | М, кН·м | q, кН/м | а, м | b, м | c, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2 |

Расчётная схема балки

Предварительные расчеты:

Допускаемое касательное напряжение [τт]=0,58[σт]=162,4МПа. Следовательно, максимально допускаемая поперечная сила Qy , определяемая из формулы Журавского:

Результаты расчёта:

Реакции опор:

RA =		 кН,

RB = 		 кН,

Максимальные момент и поперечная изгибающая сила (по модулю):

Mmax = 	кН·м

Qmax = 	кН

Минимальный момент сопротивления:

Wmin = Mmax /[σт] =		 м3

Минимальный диаметр круглого сечения

dmin = ( 10 Wmin )1/3 = 		 мм;

Для балки прямоугольного сечения b = 0,10м, h = 0,15м проводим

1) -проверку на нормальным напряжениям:

σmax=6·Mmax / W = 6· Mmax / bh 2 = 		МПа;

Максимальное нормальное напряжение σmaxсравниваем с [σт] и делаем вывод:

Прочность по нормальным напряжениям (на изгиб) (обеспечена/необеспеченна/неоднозначно):

2) -проверку по касательным напряжениям:

Максимальную поперечную силу Qmax сравниваем с [ Q ]и делаем вывод:

Прочность по касательным напряжениям (на срез) (обеспечена/необеспеченна/неоднозначно):

Задача 4.

Выполнить проектировочный расчёт диаметра болта и толщины деталей. Болт поставлен в отверстие без зазора, соединение нагружено поперечной силой N.

Принять толщины пластин t 1 = t 2.

К расчёту болтового соединения

Нагрузка N , материал болта и детали приведены в Вашем варианте

| № вар. | N, кН | Материал болта | Материал пластин |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | Сталь 20 | Ст3 сп5 |

Диаметр болта без округления (до десятых мм) d =

Толщина пластин без округления (до сотых мм)t =

Диаметр болта и толщина пластин после округления по ряду Ra 20 согласно ГОСТ 6636-69 «Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры» , - см. п. 7.1 теоретического материала.

dокр=

tокр =

Задача 5.

Рассчитать сварной угловой шов на прочность. Применена ручная дуговая электросварка, электрод Э42. Материал детали Ст3, [ σP] = 310 МПа .

Геометрические параметры шва и нагрузка F – приведена в Вашем варианте.

| F, кН | k, мм | l, мм | τср, МПа; | Прочность (обеспечена/ необеспеченна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 6 | 200 |  |  |