Типовой расчет №4  по разделам курса «Химия»

«Электрохимические процессы. Гальванический элемент.

Электролиз. Коррозия»

ЗАДАНИЕ №1. Дан  гальванический элемент (ГЭ) ….

1. Объясните, какой из двух электродов в ГЭ будет   катодом, а какой анодом?

2. Напишите уравнения электродных процессов и токообразующей реакции.

3. Рассчитайте максимальную электрическую работу ГЭ, ЭДС, константу равновесия ТОР (двумя способами) при стандартных условиях и 298К.

4. Рассчитайте, на сколько изменится ЭДС ГЭ, если активность потенциалопределяющих ионов катода в 100 раз уменьшить.

5.Покажите графически,  как меняется значение электродных потенциалов катода и анода при работе ГЭ. Объясните, почему напряжение ГЭ не равно ЭДС?

6. Предложите условия, которые позволили бы увеличить напряжение ГЭ.

ЗАДАНИЕ №2. Рассмотрите электролиз водного раствора …….(п.2) на ….. (п.2.2) электродах.

1. Напишите уравнения электродных процессов.

2. Как меняется реакция среды у электродов в процессе электролиза.

3.Покажите графически предполагаемый ход поляризационных кривых.

4.Как изменятся электродные процессы, если заменить анод на ….. электрод (п.2.3)

5. Решите задачу:

- Для вариантов с 1 по 10

Какой газ и в каком  объеме выделится на катоде, если катодный выход металла равен …..% (п.2.4), сила тока ….А (п.2.5), время электролиза …час (п.2.6). Газ измерен при 298К над водой при давлении 99950 Па (давление водяных паров при 298К равно 3172.6 Па).

- Для вариантов с 11 по 20

Определите время электролиза …. г (п.2.7) 5% раствора …….(п.2.1) током …А (п.2.5) при катодном выходе металла по току ….% (п.2.4).

- Для вариантов с 21 по 32

Определите массу веществ, выделившихся на катоде, если катодный выход металла по току равен ….% (п.2.4.), сила тока …А (п.2.5), время электролиза ….час (п.2.6).

ЗАДАНИЕ №3. Дан сплав … (п.3.1)

1. Определите, возможна ли коррозия данного сплава в среде с рН….. (п.3.2) при контакте с воздухом (принять относительное парциальное давление Н2 равным 1, а О2 – равным 0,21).

2. Напишите уравнения реакций электродных процессов.

3. Предложите для данного сплава анодное  покрытие и напишите коррозионные процессы при нарушении сплошности покрытия.

4. Предложите для данного сплава  катодное покрытие. Напишите коррозионные процессы при нарушении сплошности покрытия.

5. Сделайте вывод: какое покрытие (анодное или катодное) будет защищать изделие из Вашего сплава при повреждении покрытия (или наличии пор).

| вар. | Задание №1 | Задание №2 |  |  |  |  |  |  |  | Задание №3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П.2.1 | П.2.1 | П.2.2 | П.2.3 | П.2.4 (%) | П.2.5 (А) | П.2.6 (час) | П.2.7 (г) | П.3.1 |  | П.3.2 |
| 1 | Zn/Ag | Na2SO4 | Ni | Pt | 0 | 1,5 | 0,4 |  | Sn-Cu |  |  |
| 2 | Fe/Cl2 | ZnSO4 | C | Zn | 70 | 1,4 | 0,5 |  | Cu-Zn |  |  |
| 3 | Cd/Ag | KCl | Pt | C | 0 | 0,7 | 0,4 |  | Pb-Sn |  |  |
| 4 | Fe/O2 | Mg(NO3)2 | C | Pt | 0 | 0,5 | 1 |  | Zn-Ag |  |  |
| 5 | H2/Cu | K2SO4 | C | Fe | 0 | 1,5 | 0,7 |  | Cd-Ni |  |  |
| 6 | Cd/H2 | NaCl | C | Pt | 0 | 0,7 | 1,2 |  | Pb-Ni |  |  |
| 7 | Sn/H2 | ZnSO4 | Zn | C | 60 | 1,4 | 0,5 |  | Cd-Cu |  |  |
| 8 | Pb/Cu | KOH | Pt | Fe | 0 | 1,2 | 0,4 |  | Sn-Ag |  |  |
| 9 | Fe/Cu | CdCl2 | Cd | C | 50 | 0,9 | 0,4 |  | Fe-Ni |  |  |
| 10 | Pb/Ag | FeSO4 | Fe | Pt | 70 | 1,2 | 0,6 |  | Fe-Co |  |  |
| 11 | Cu/Cl2 | CuSO4 | Cu | Pt | 100 | 0,5 |  | 300 | Fe-Cu |  |  |
| 12 | Co/Ag | SnSO4 | C | Sn | 60 | 0,3 |  | 500 | Zn-Cu |  |  |
| 13 | H2/Cl2 | ZnCl2 | Zn | C | 70 | 0,6 |  | 600 | Fe-Cd |  |  |
| 14 | Mg/O2 | Fe(NO3)2 | Fe | C | 60 | 0,4 |  | 400 | Fe-Sn |  |  |
| 15 | H2/O2 | AgNO3 | Pt | C | 100 | 0,2 |  | 1000 | Zn-Cd |  |  |
| 16 | Fe/H2 | Cu(NO3)2 | Cu | C | 100 | 0,4 |  | 800 | Zn-Sn |  |  |
| 17 | Zn/Cl2 | NiCl2 | Ni | Pt | 60 | 0,35 |  | 200 | Mg-Ni |  |  |
| 18 | Mg/Zn | CoCl2 | C | Co | 70 | 0,2 |  | 400 | Zn-Ni |  |  |
| 19 | Co/O2 | Pb(NO3)2 | Pb | C | 50 | 0,4 |  | 500 | Sn-Ag |  |  |
| 20 | O2/Cl2 | SnCl2 | C | Sn | 60 | 0,6 |  | 600 | Fe-Pb |  |  |
| 21 | Cu/H2 | FeCl2 | Fe | Pt | 70 | 0,6 | 0,7 |  | Fe-Cu |  |  |
| 22 | Co/Cl2 | HCl | Pt | C | 0 | 0,3 | 1,1 |  | Cd-Pb |  |  |
| 23 | Mg/Ni | NaOH | C | Pt | 0 | 0,5 | 1,2 |  | Zn-Ag |  |  |
| 24 | Fe/Ni | Cu(NO3)2 | C | Cu | 100 | 1,2 | 1,3 |  | Cd-Cu |  |  |
| 25 | Cd/Ni | NiSO4 | Ni | C | 75 | 0,3 | 1,2 |  | Sn-Cd |  |  |
| 26 | Cu/O2 | CdSO4 | C | Cd | 60 | 0,5 | 0,5 |  | Fe-Ni |  |  |
| 27 | Cd/Cu | MgCl2 | C | Pt | 0 | 0,4 | 0,3 |  | Co-Cu |  |  |
| 28 | Mg/Cl2 | AgNO3 | Ag | C | 100 | 0,8 | 0,4 |  | Fe-Co |  |  |
| 29 | Fe/Br2 | NaOH | C | Pt | 0 | 1,2 | 0,4 |  | Pb-Sn |  |  |
| 30 | Mg/Ag | KOH | C | Fe | 0 | 1,3 | 0,8 |  | Sn-Cu |  |  |