Задачи по физике

- Вычислить глубину проникновения электромагнитного поля в медный проводник на частотах 50 Гц и 1 МГц.

(ρ=0,017мкОм∗м, μ0=4π∗10−7)

- Расстояния между электродами плоского вакуумного конденсатора равно 4мм. Пространство между электродами заполнили диэлектриком, у которого при напряженности электрического поля 105 В/м поляризованность равна  3,1∗10−6 Кл/м2 . Во сколько раз при этом увеличилась ёмкость конденсатора?