Расчетные задания

по электротехнике студенту ОЗО

__________________________________________________ вар.____________

Задание № 1.

| Вариант № |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Um, B |  |  | 250 |
| u, рад. |  |  | 0 |
| Токи | i1 | I1m, A | 28,2 |
|  |  | i1, рад. | /6 |
|  | i2 | I2m, A | 28,2 |
|  |  | i2, рад. | -/4 |

Найти (по образцу 2.8.4 — Л.1):

1. Комплексные значения всех величин.

2. Суммарный ток (i = i1+ i1, Im, I, i).

3. Построить векторную диаграмму напряжения и токов.

Примечание: Допустимая погрешность вычисления 0,5%.

Литература.

Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. Упражнения и задачи.— С.-Петербург, Изд-во СПбГТУ, 1998 и 2001 г.

Задание № 2.

| Вариант № |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| e1 | E1m, B. | 250 |
|  | e1, рад. | /3 |
| e2 | E2m, B | 160 |
|  | e2, рад/ | -/4 |
| Z1 | R1, Ом | 70 |
| Z2 | R2, Ом | 45 |
|  | R3, Ом | 40 |
|  | X3, Ом | 20 |

Электрическая схема:                                         Найти:

|  | 1. Токи I1, I2, I3 в результате решения системы уравнений, составленных по законам Кирхгофа. 2. Напряжение Uaв, cosав. 3. Активную мощность Рав. 4. Построить векторную диаграмму ЭДС, напряжения Uaв и токов. |
| --- | --- |

Задание № 3

Электрические схемы:

Расчетные задания (Uл = 220 В):

| Вариант № | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  | Сопротивление фаз электроприемников (Ом) при соединении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y |  |  |  |  |  |
|  | Ra | Rв | Rс | Rав | Rвс | Rсa |
| 5 | 150 | 90 | 40 | 110 | 150 | 90 |

Результаты расчета свести в таблицу:

| Исходные данные: Ra =…Ом; Rв= …Ом; Rс =…Ом; Rав =…Ом; Rвс =…Ом; Rсa =…Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема соединения | Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В |  |  |  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Ua | Uв | Uc | UN | Iав | Iвс | Iса | Iа | Iв | Iс | IN |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  | — |
|  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — |

Указания по расчету.

1. Расчет токов при соединении электроприемников звездой с нейтральным проводом — (схема а).

Системы линейных (Uл) и фазовых (Uф), напряжений симметричны, причем Uл = 220 В.

Поэтому Uа = Uв = Uс = Uф = Uл /3 = 220/3 = 127 В

Действующие значения фазных токов:

Ia=UaRa ; Iв=UвRв ; Ic=UcRc .

В комплексной форме фазные токи:

Ia=UaRa=UaRa=Ia ; Iв=Uвe−j2π3Rв=Iвe−j2π3 ; Ic=Ucej2π3Rc=Icej2π3,

где e±j2π3=−0,5±j0,867.

Ток IN в нейтральном проводе: IN = Iа  + Iс =  IN  j IN ;  IN=IN'2+IN''2 .

2. Расчет токов и напряжений при соединении электроприемников звездой без нейтрального провода — Y.

Напряжение между нейтральными точками источника питания и электроприемника  находят по формуле:

UN=UАYa+UВYв+UСYcYa+Yв+Yc,

где Ya = Ga=1/Ra; Yв = Gв=1/Rв; Yс = Gс=1/Rс;

UА =UА; UВ =UВ(-0,5 - j0,867); UС =UС (-0,5 + j0,867);

UА = UВ = UС = 127 В — фазные напряжения источника питания.

Фазные напряжения приемника в комплексной форме:

Ua = UА – UN; Uв = UВ – UN; Uс = UС – UN (в таблицу записывают модули напряжений).

Фазные токи (действующие значения):

Ia = Ua / Ra; Iв = Uв / Rв; Iс = Uс / Rс.

3. Расчет токов при соединении электроприемников треугольником.

Комплексные фазные токи:

Iaв = Uaв / Raв; Iвс = Uвс / Rвс; Iса = Uса / Rса ,

Где Uaв = Uaв =220 В; Uвс = 220(-0,5 – j0,867); Uса = 220(-0,5 + j0,867).

Комплексные линейные токи;

Ia = Iaв - Iса; Iв = Iвс – Iав; Iс = Iса – Iвс;

В таблицу записывают модули токов.

4. Постройте векторные диаграммы напряжений и токов для соединений , Y, .