Твердотельная электроника

Контрольная работа № 1

Тема: МДП-транзисторы

Задание:

1. Построить выходные статические характеристики МДП-транзистора IС = f(UСИ) при UЗИ = const в диапазонах изменений напряжений |UЗИ| = 0…5 В, |UСИ| = 0…5 В для заданного варианта параметров, приведенных ниже в таблице (условные обозначения соответствуют [1]).

2. Построить статическую характеристику передачи IС = f(UЗИ) при UСИ = const того же транзистора при условии, что транзистор работает на пологой части выходных характеристик.

3. Рассчитать крутизну характеристики передачи транзистора S в рабочей точке по постоянному току, приведенной в таблице.

4. Определить графически значения крутизны характеристики передачи в той же рабочей точке по выходным и передаточной характеристикам. Сопоставить полученные значения с рассчитанными в п.3.

5. Рассчитать значения y-параметров МДП-транзистора в той же рабочей точке для схемы включения с общим истоком.

6. Изобразить эквивалентную схему рассматриваемого МДП-транзистора для диапазона низких частот.

| Вариант задания | Тип канала | μps, см2/(В∙с) | Cзк, пФ/мкм2 | UЗИпор, В | b, мкм | l, мкм | Рабочая точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ¦UЗИ¦, В | ¦UСИ¦, В |
| 9 | p- | - 180 | 7,6∙10-4 | - 1,1 | 46 | 5,6 | 3,0 | 2,5 |

Контрольная работа № 2

Задание:

Вариант 9

1. Пояснить структуру и принцип действия полевого транзистора с управляющим переходом.

2. Определить статические характеристики полевого транзистора с управляющим переходом.

3. Привести формулы расчета статических характеристик и эквивалентные схемы полевого транзистора с управляющим переходом.

Курсовая работа

Тема: Расчет биполярного транзистора

Задание:

| Вар | Тип | Струк- тура | ТПmax K | UKбmax B | IKmax мА | РКmax мВт | fгр кГц | h21Э | S см/с | IЭ мА | UКБ В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | p-n-p | Полоск. | 398 | 70 | 40 | 220 | 70 | 30 | 250 | 15 | 10 |