МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Уральский энергетический институт

Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок»

ИНФОРМАТИКА

## Методические указания

## к курсовой работе по дисциплине «Информатика»

## для бакалавров всех форм обучения

## по направлению 140400 - Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электропривод и автоматика»

Екатеринбург 2012

Составители: А.М. Зюзев, К.Е. Нестеров

##### Информатика. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Информатика» для бакалавров всех форм обучения по направлению 140400 - Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электропривод и автоматика». Сост. А.М. Зюзев, К.Е. Нестеров. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2012. ХХ с.

Методические указания предназначены для курсовой работы, выполняемой бакалаврами всех форм обучения по направлению 140400 - Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электропривод и автоматика», по дисциплине «Информатика».

Библиогр.: 3

Подготовлено кафедрой "Электропривод и автоматизация промышленных установок".

ВВЕДЕНИЕ

В методических указаниях к курсовой работе содержатся задания на курсовую работу, рекомендации по её выполнению и требования по содержанию пояснительной записки. Методические указания предназначены для бакалавров всех форм обучения по направлению 140400 – Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электропривод и автоматика».

Методические указания соответствуют учебному плану направления 140400 – Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электропривод и автоматика» и рабочей программе дисциплины «Информатика».

Методические указания ориентированы на стандартные технологии программирования с применением доступных языков и систем программирования и позволяют поднять программистский уровень подготовки бакалавров.

- Задание на курсовую работу

Тело массой m движется под действием силы F по диаграмме (зависимости скорости от времени), изображённой на рис. 1, проходя путь L и возвращаясь в исходную точку. Ускорение (замедление) тела на участках №1, 3, 5, 7 постоянно и равно a, скорость на участках №2 и №6 равна Vm и -Vm соответственно. Время паузы на участке №4 составляет 1 с.

Рис. 1. Диаграмма движения тела

В курсовой работе требуется рассчитать для каждого участка по исходным данным (m, Vm, L, a) время движения тела, путь, проходимый телом, и значение силы, приложенной к телу и вызывающей его движение. Для этого необходимо:

1. Создать математическую модель, описывающую движение тела массой m под воздействием силы F (см. рис. 2). В схемах а и б необходимо учесть коэффициент μ трения тела о поверхность, равный 0,05.

2. Разработать алгоритм расчёта и визуализации временных диаграмм скорости, пути и движущей силы: V(t), S(t), F(t) используя полученную модель.

3. Создать программный код, реализующий полученный алгоритм расчёта и построение графиков V(t), S(t), F(t), в любой из доступных систем программирования.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рис. 2. Расчётная схема

- Порядок выполнения курсовой работы

Определить время движения тела на каждом участке следующим образом. Путь, проходимый телом за время движения на участках №1, 2, 3 равен:

S1−3=S1+S2+S3=aT122+VmT2+aT322=L (1).

Время движения на участке №1 и время движения на участке №3 равно

T1=T3=Vma.

Подставив это выражение в (1), получим:

S1−3=Vm2a+VmT2=L.

Тогда время движения на участке №2 равно

T2=LVm−Vma.

Движение назад (участки №5, 6, 7) полностью повторяет движение вперёд, поэтому Т5=Т7=Т1, а Т6=Т2.

Для расчёта пути, проходимого телом на участках разгона (торможения), воспользоваться формулой

S=V0T±aT22,

где V0 – значение скорости в начале участка, T – длительность участка, a – ускорение (замедление).

В схеме по рис.2, а расчёт силы F, вызывающей движение тела, провести по формуле

F=μmg±ma,

где μ – коэффициент трения, m – масса тела, g – ускорение свободного падения.

Для определения движущей силы по рис.2, б следует использовать выражение

F=μmgcos(α)±mgsin(α)±ma,

где α – угол наклона поверхности к горизонту.

Формула для нахождения значения движущей силы по рис.2, в имеет вид:

F=mg±ma.

- Варианты заданий

| № варианта |  | Параметр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчётная схема | масса тела m, кг | путь L, м | скорость Vm, м/с | ускорение a, м/с2 | угол наклона α, град. |
| 1 | а | 100 | 10 | 0,25 | 0,5 | – |
| 2 | б | 200 | 15 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 3 | в | 300 | 20 | 0,7 | 0,5 | – |
| 4 | а | 500 | 25 | 0,25 | 0,25 | – |
| 5 | б | 200 | 15 | 0,5 | 0,25 | 10 |
| 6 | в | 400 | 10 | 0,7 | 0,25 | – |
| 7 | а | 150 | 30 | 0,25 | 0,5 | – |
| 8 | б | 250 | 15 | 0,5 | 0,25 | 10 |
| 9 | в | 350 | 20 | 0,7 | 0,5 | – |
| 10 | в | 50 | 40 | 0,7 | 0,25 | – |
| 11 | в | 30 | 20 | 0,7 | 0,5 | – |
| 12 | а | 120 | 10 | 0,25 | 0,25 | – |
| 13 | б | 210 | 15 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 14 | в | 370 | 25 | 0,7 | 0,25 | – |
| 15 | а | 210 | 30 | 0,25 | 0,5 | – |
| 16 | б | 250 | 15 | 0,5 | 0,25 | 10 |
| 17 | в | 380 | 20 | 0,7 | 0,5 | – |
| 18 | а | 410 | 10 | 0,25 | 0,5 | – |
| 19 | б | 90 | 35 | 0,5 | 0,25 | 10 |
| 20 | в | 120 | 20 | 0,7 | 0,25 | – |
| 21 | а | 140 | 10 | 0,25 | 0,5 | – |
| 22 | б | 230 | 25 | 0,5 | 0,25 | 10 |
| 23 | в | 330 | 20 | 0,7 | 0,5 | – |
| 24 | а | 70 | 40 | 0,25 | 0,25 | – |
| 25 | б | 180 | 15 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 26 | в | 320 | 20 | 0,7 | 0,25 | – |

- Содержание пояснительной записки

- Математическая модель, описывающая движение тела.

- Алгоритм расчёта и визуализации временных диаграмм скорости, пути и движущей силы: V(t), S(t), F(t).

- Листинг программы, реализующей представленный алгоритм расчёта и построение графиков V(t), S(t), F(t).

Литература

- Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi / Н.Б. Культин. СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 1997 – 240 с., ил.

- Step 7-Micro/WIN в примерах и задачах. Сборник заданий к лабораторным работам / А.М. Зюзев, К.Е. Нестеров. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 27 с.

- LABView.

Оглавление

Введение………………………………………………………………….

- Задание на курсовую работу………………………

- Порядок выполнения курсовой работы…………….

- Варианты заданий……………………………………….

- Содержание пояснительной записки…………………

Литература………………………………………………………..