Задача№1: 1 кг газовой смеси изменяет свои параметры термодинамическим процессом с показателем политропы n=0,85 Определить работу совершенную в процессе подведенную (или отведенную) теплоту. Изменение сложных параметров, а также теплоемкость и коэффициент распределения тепла в процессе, если задан состав смеси(массовый состав смеси % Не=22 О2=34 СН4=18 СО=26) и некоторые параметры начального и конечного состояния Р1=0,15(МПа) Р2=0,04(МПа) Т1315(К) Изобразить процесс в диаграммах P,V и T,S

Задача№2 Выполнить расчет параметров в характерных точках теоретического цикла тепловой машины по заданным параметрам начальной точки и и характеристикам цикла (ДВС с комбинированным подводам тепла Р1=100,1(кПа) Т1=300(К)  e=g1/g2=11,3 λ=Р3/Р2=1,26 р=g4/g3=----) Определить двумя вариантами термический КПД цикла, работу, подведенное и отведенное тепло Рабочее тело- воздух Построить цикл в диаграммах P,V и T,S

ПримечаниеДВС с подводом тепла при V=const

Задача№3 По заданным параметрам пара перед турбиной Р1=11,5(МПа), t1=520оС и давлению отработанного пара Р2=3,5(кПа) Выполнить расчет цикла Ренкина   Изобразить его в  P,V и T,s- и h,s-диаграммах Расчетом определить термический КПД цикла, удельный расход пара и цикловую работу, а также степень сухости отработавшего пара и количество отведенного в конденсаторе тепла

Задача№4 Определить количество теплоты, поступающего в помещение от трубы системы отопления(горизонтальная) наружным диаметром d=25,1 мм Если известно что длина трубы=3,20 м температура наружной стенки трубы tст=930С и температура воздуха в помещении tв=25оС Процесс теплоотдачи считать свободной конвекцией в воздушной среде