Вариант 2

1. Элементарная ячейка, пространственная кристаллическая решетка, узел пространственной решетки, период решетки. Координационное число, коэффициент компактности.

2. Конструкционные материалы с высокой твердостью поверхности: карбидные сплавы, спеченные твердые сплавы, низко- и среднеуглеродистые стали с поверхностным упрочнением, подшипниковые стали, стали для зубчатых колес. Примеры маркировки с пояснением

3. Сплавы с повышенным электрическим сопротивлением: требования, классификация по диапазону рабочих температур. Примеры материалов (константан, манганин, хромаль, нихром) с указанием химического состава и областей применения.

Вариант 2

Выберите наиболее рациональную марку стали для изготовления автомобильных рессор средней прочности.

Расшифруйте состав выбранной стали, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, обеспечивающий наилучшие эксплуатационные свойства рессор.

Охарактеризуйте и схематически зарисуйте  микроструктуру, приведите характеристики механических свойств после термической обработки.

Вариант 8

1. Твердые растворы замещения и внедрения: условия возникновения того или иного типа твердого раствора, свойства.

2. Разновидности термической обработки сталей: перекристаллизационный отжиг, сфероидизирующий отжиг, нормализация. Их влияние на свойства  сталей.

3. Диэлектрики. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.  Виды поляризации диэлектрика:  электронная,  ионная, дипольно-релаксационная, самопроизвольная (спонтанная).

Вариант 8

Имеются стали различного состава: 60Г,60С2,50ХФ,60С2ХФА.

Расшифруйте их состав.

Выберете сталь для изготовления пружин тяжелонагруженных механизмов машин.

Назначьте и обоснуйте режим термической обработки, обеспечивающий наилучшие эксплуатационные свойства пружин.

Охарактеризуйте и схематически зарисуйте микроструктуру, опишите основные свойства после термической обработки.