Расчетное задание № 1

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

## Рабочее задание

- Записать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и ЭДС в ветвях схемы.

- Определить ЭДС в первой ветви и токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Проверить выполнение законов Кирхгофа.

- Для исходной схемы определить узловые потенциалы (относительно выбранного базового узла), используя найденные значения токов и ЭДС первой ветви и закон Ома для участка цепи.

- Составить систему уравнений по методу узловых потенциалов для исходной схемы (базовый узел тот же, что при выполнении п.3). Подставив найденные в п.3 значения узловых потенциалов, проверить выполнение системы узловых уравнений.

- Составить баланс мощности.

- Определить ток во второй ветви (R2, E2) методом эквивалентного генератора.

- Определить входную проводимость второй ветви.

- Определить взаимную проводимость первой и второй ветви.

- Определить величину и направление ЭДС, которую необходимо дополнительно включить:

а) в первую ветвь,

б) во вторую ветвь,

чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление (при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить зависимость тока первой ветви от:

а) тока второй ветви

б) сопротивления второй ветви

(при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить график зависимости мощности, выделяющейся в сопротивлении R2 при его изменении от 0 до ∞ и при постоянстве всех остальных параметров схемы.

Методические указания

1. Окончательные результаты расчета п.п.2 и 3 должны быть получены для исходной схемы.

2. При выполнении п.5 режим холостого хода второй ветви используется для определения ЭДС эквивалентного генератора. При этом расчет токов в схеме, образовавшейся в результате разрыва второй ветви, следует выполнять методом узловых потенциалов с приведением схемы холостого хода к схеме с двумя узлами.

Числовые данные параметров схемы

|  | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | E2, B | E3, B | E4, B | E5, B | E6, B | E7, B | E8, B | J, А | I1 А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 45 | 60 | 65 | 30 | 40 | 30 | 50 | 4 | 2 |

Расчетная схема