Задача№1: 1 кг газовой смеси изменяет свои параметры термодинамическим процессом с показателем политропы n=1,2 Определить работу совершенную в процессе подведенную (или отведенную) теплоту. Изменение сложных параметров, а также теплоемкость и коэффициент распределения тепла в процессе, если задан состав смеси(массовый состав смеси % Не=36 О2=17 СН4=22 СО=25) и некоторые параметры начального и конечного состояния Р1=0,10(МПа) Р2=1,3(МПа) Т1300(К) Изобразить процесс в диаграммах P,V и T,S

Задача№2 Выполнить расчет параметров в характерных точках теоретического цикла тепловой машины по заданным параметрам начальной точки и известным характеристикам цикла (ДВС с комбинированным подводам тепла Р1=99,7(кПа) Т1=301(К)  e=g1/g2=12,2 λ=Р3/Р2=1,21 р=g4/g3=1,1) Определить двумя вариантами термический КПД цикла, работу, подведенное и отведенное тепло Рабочее тело- воздух Построить цикл в диаграммах P,V и T,S

Задача№3 По заданным параметрам пара перед турбиной Р1=8,0(МПа), t1=450оС и давлению отработанного пара Р2=4,5(кПа) Выполнить расчет цикла Ренкина   Изобразить его в  P,V и T,s- и h,s-диаграммах Расчетом определить термический КПД цикла, удельный расход пара и цикловую работу, а также степень сухости отработавшего пара и количество отведенного в конденсаторе тепла

Задача№4 Определить количество теплоты, поступающего в помещение от трубы системы отопления(вертикальное) наружным диаметром d=28,9 мм Если известно что длина трубы=3,40 м температура наружной стенки трубы tст=950С и температура воздуха в помещении tв=18оС Процесс теплоотдачи считать свободной конвекцией в воздушной среде