1. Начертить расчетную схему электрической цепи. При  Е1 = 12 В  и Е2 = 9 В, и значениях R1 = 100 Ом,  R2 = 68 Ом, R3 = 100 Ом, вычислить токи в ветвях цепи.  При определении токов воспользоваться методами расчета:

а) на основе уравнений по законам Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Рис.1

2. Начертить расчетную схему электрической цепи. При  Е1 = 9 В  и  J2 = 50 мА, и значениях R1 = 100 Ом, R2 = 68 Ом, R3 = 100 Ом, вычислить токи в ветвях цепи.  При определении токов воспользоваться методами расчета:

а) на основе уравнений по законам Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Рис. 2

3. Рассчитать частичные токи для цепи рис. 1 и рис. 2. Проверить выполнение принципа наложения. Определить собственные и взаимные проводимости, коэффициенты передачи по току.