Тема 4. Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода, электроснабжение

Задача.6. Задан двигатель постоянного тока параллельного возбуждения, работающий в каком-то определенном режиме. Заданы его рабочие параметры в таблице. Часть параметров неизвестны,  вам придется их определить. Начертите также схему двигателя и нанесите токи и напряжение. Смысл обозначенных параметров следующий: Р – мощность на валу, Рс – мощность потребляемая из сети, Р – потери в двигателе,  Е – электродвижущая сила якоря,  – коэффициент полезного действия,  – частота вращения вала, Rя – сопротивление якоря, Rв – сопротивление цепи возбуждения, I – ток, потребляемый из сети, Iя – ток якоря,  Iв – ток цепи возбуждения, М – момент на валу, Uн – номинальное напряжение,

Таблица вариантов

| № п/п | Р кВт | Рс кВт | Р кВт | Е В |  % |  рад/с | Rя Ом | Rв Ом | I A | Iя А | Iв А | М Нм | Uн В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | ? | 210 | ? | 200 | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | 220 |
|  | ? | 25 | ? | 212 | ? | 210 | ? | 60 | ? | ? | ? | 110 | 220 |
|  | ? | ? | 2 | 208 | ? | 180 | ? | ? | ? | ? | 4 | 60 | 220 |
|  | ? | 20 | ? | ? | 90 | ? | 0,2 | ? | ? | ? | 5 | 70 | 220 |
|  | ? | 18 | 1,5 | ? | ? | 190 | 0,1 | ? | ? | ? | 6 | ? | 220 |
|  | 12 | ? | ? | ? | 85 | 200 | ? | 50 | ? | ? | ? | 80 | 220 |
|  | ? | 8 | 1 | ? | ? | 170 | 0,2 | ? | 30 | 27 | ? | ? | ? |
|  | ? | ? | ? | 205 | 88 | 150 | ? | 70 | 40 | ? | ? | 100 | ? |
|  | 15 | ? | 1,8 | ? | ? | 140 | 0,1 | ? | 45 | 40 | ? | ? | ? |
|  | ? | ? | 1 | ? | ? | 130 | 0.2 | ? | 45 | ? | 6 | ? | 110 |
|  | 18 | 20 | ? | ? | ? | ? | 0,1 | ? | 45 | 40 | ? | 100 | ? |
|  | 8 | ? | 0,9 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | 80 | 110 |
|  | ? | ? | ? | ? | 89 | 120 | 0,2 | 110 | 22 | ? | ? | ? | 110 |
|  | 10 | 12 | ? | 410 | ? | 200 | ? | 120 | ? | ? | ? | ? | 440 |
|  | ? | 25 | ? | 412 | ? | 210 | ? | 80 | ? | ? | ? | 110 | 440 |
|  | ? | ? | 2 | 208 | ? | 170 | ? | ? | ? | ? | 4 | 80 | 220 |
|  | 20 | ? | ? | ? | 90 | ? | 0,1 | ? | ? | ? | 6 | 70 | 110 |
|  | ? | 10 | ? | ? | 90 | 190 | 0,1 | ? | ? | ? | 6 | ? | 110 |
|  | 13 | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | 80 | 110 |
|  | ? | 10 | 1 | ? | ? | 170 | 0,2 | ? | 30 | 27 | ? | ? | ? |
|  | ? | ? | ? | 105 | 88 | 150 | ? | 40 | 70 | ? | ? | 50 | ? |
|  | ? | ? | 0,8 | ? | ? | 140 | 0,1 | ? | 45 | 40 | ? | ? | 440 |
|  | 10 | 13 | ? | 210 | ? | 200 | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | 220 |
|  | ? | 25 | ? | 212 | ? | 210 | ? | 60 | ? | ? | ? | 120 | 220 |
|  | ? | ? | 2 | 208 | ? | 180 | ? | ? | ? | ? | 4 | 60 | 220 |
|  | ? | 20 | ? | ? | 95 | ? | 0,2 | ? | ? | ? | 5 | 70 | 220 |
|  | ? | 18 | 1,5 | ? | ? | 195 | 0,1 | ? | ? | ? | 6 | ? | 220 |

Задача 7. Задан асинхронный двигатель, работающий в каком-то определенном режиме. Заданы его рабочие параметры в таблице. Часть параметров неизвестны,  вам придется их определить. Смысл обозначенных параметров следующий: Р – мощность на валу, Рс – мощность потребляемая из сети, Р – потери в двигателе. cos – коэффициент мощности,  – коэффициент полезного действия,  – частота вращения вала, 0 – частота вращения поля статора, s – скольжение, Iс – ток, потребляемый из сети, Uн – номинальное напряжение, М – момент на валу,. Начертите условное изображение асинхронного трехфазного короткозамкнутого двигателя.

Таблица вариантов

| № п/п | s | 0 рад/с | Р кВт | М нм | Р кВт | Рс кВт | cos |  | Iс А |  рад/с | Uн В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02 | 314 | 10 | ? | ? | 11 | 0.88 | ? | ? | ? | 380 |
|  | 0,03 | ? | 10 | 98 | ? | ? | 0,9 | 0,92 | ? | ? | 380 |
|  | ? | 157 | 12 | ? | 1,0 | ? | ? | ? | 23 | 150 | 380 |
|  | ? | 157 | ? | ? | 1,2 | ? | 0,89 | ? | ? | 145 | 380 |
|  | 0,04 | 157 | ? | ? | 1,3 | ? | 0,9 | ? | 25 | ? | 380 |
|  | 0,04 | 105 | ? | 100 | ? | 12 | 0.91 | ? | ? | ? | 380 |
|  | 0,03 | ? | 15 | ? | ? | 17 | 0,92 | ? | ? | 102 | 380 |
|  | ? | 105 | ? | ? | ? | 16 | 0,9 | 0,89 | 30 | 100 | ? |
|  | 0,02 | ? | ? | 200 | 1.5 | ? | ? | ? | 16 | 76,9 | 660 |
|  | 0,03 | 78.5 | ? | ? | ? | 18 | 0.89 | 0,9 | ? | ? | 660 |
|  | ? | 314 | ? | ? | 1,2 | 16 | ? | ? | 16 | 290 | 660 |
|  | ? | 314 | ? | 95 | ? | 15 | 0,9 | ? | 15 | 300 | ? |
|  | ? | 314 | 14,5 | 50 | ? | ? | 0,89 | ? | ? | ? | 660 |
|  | 0.025 | 314 | 10 | ? | ? | 11 | 0.89 | ? | ? | ? | 380 |
|  | 0,03 | ? | 10 | 100 | ? | ? | 0,91 | 0,92 | ? | ? | 380 |
|  | ? | 157 | 13 | ? | 1,2 | ? | ? | ? | 23 | 150 | 380 |
|  | ? | 157 | ? | ? | 1,1 | ? | 0,89 | ? | ? | 148 | 380 |
|  | 0,04 | 157 | ? | ? | 1,4 | 18 | 0,9 | ? | 25 | ? | ? |
|  | 0,05 | 105 | ? | 100 | ? | 12 | 0.89 | ? | ? | ? | 380 |
|  | 0,03 | ? | 13,5 | ? | ? | 14 | 0,92 | ? | ? | 102 | 380 |
|  | ? | 157 | ? | ? | ? | ? | 0,9 | 0,89 | 30 | 150 | 380 |
|  | 0,02 | ? | ? | 160 | 1.5 | ? | ? | ? | 13 | 76,9 | 660 |
|  | 0.025 | 314 | 10 | ? | ? | 11 | 0.88 | ? | ? | ? | 380 |
|  | 0,03 | ? | 10 | 98 | ? | ? | 0,9 | 0,92 | ? | ? | 380 |
|  | ? | 157 | 12 | ? | 1,1 | ? | ? | ? | 23 | 150 | 380 |
|  | ? | 157 | ? | ? | 1,3 | ? | 0,89 | ? | ? | 145 | 380 |
|  | 0,042 | 157 | ? | ? | 1,3 | ? | 0,9 | ? | 25 | ? | 380 |