- Билет 4

| № | Содержание вопроса | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амплитудная характеристика – это зависимость: | а) амплитуды напряжения выходного сигнала к амплитуде сигнала на входе; б) амплитуды напряжения входного сигнала к амплитуде сигнала на выходе; в) амплитуды напряжения выходного сигнала от частоты; г) амплитуды напряжения выходного сигнала от времени |
| 2 | Определить напряжение на входных зажимах усилителя Uвх [мВ], на нагрузке Rн = 8 Ом выделяется мощность Рн = 2Вт, а коэффициент усиления по напряжению составляет К = 40 дБ. |  |
| 3. | В усилителе с ООС коэффициент передачи цепи обратной связи  = 0,09; сквозной коэффициент усиления по напряжению без ОС К* = 40дБ. Определить, как изменится напряжение собственных помех усилителя (в мВ) с учетом отрицательной обратной связи, если без ОС Uп = 10мВ. |  |
| 4. | Как изменится входное сопротивление усилителя с ООС при введении обратной связи, комбинированной по способу подачи | а) однозначно увеличится; б) однозначно уменьшится; в) может увеличиться, уменьшиться или остаться неизменным |
| 5. | Определить способ снятия и подачи обратной связи в схеме Rист К Rн Еист R1  | а) комбинированный по способу снятия и подачи; б) последовательный по способу снятия и подачи; в) параллельный по способу снятия, и подачи; г) последовательный по способу комбинированный по способу снятия |
| 6. | Где находится рабочая точка на характеристики прямой передаче для режима «В» | Uкэ Iк, мА а б в |
| + Еп Rист Ср1 Rб1 Rк Rб2 Rэ Сэ Ср2 Rн Еист Rб R 3 5 6 7 0 8 2 1 7. | Перечислить последовательно узлы, через которые протекает постоянный ток базы | а) 5 – 3 – 0; б) 5 – 6 – 3 – 0; в) 5 – 6 – 7 – 0; г) 5 – 3 – 7 – 0; |
| 8. | Как изменится АЧХ усилительного каскада (по сравнению с исходной), если увеличить значение разделительной емкости: | f К Исходная АЧХ б а в г |
| 9. | Определить напряжение на выходе усилителя (в [В]), если на вход подано напряжение Uвх = 10мВ, R2 = 100кОм, R1 = 2кОм |  Uвх Uвых R1 R2 |
| 10. | Какую функцию выполняет интегратор: | а) расчет площади под кривой входного сигнала б) расчет скорости изменения входного сигнала в) фильтра верхних частот; г) полосового фильтра |

\