УКАЗАНИЯ  К  РАБОТЕ

Контрольная работа состоит из трех задач. Задание к контрольной работе составлено в 100 вариантах. Вариант задания определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки: т – предпоследняя, п – последняя цифры; поэтому на обложке контрольной работы следует указать номера своих зачетной книжки и варианта задания.

При оформлении контрольной работы студенту необходимо выполнить следующие требования.

- Задание к каждой задаче состоит из нескольких пронумерованных

пунктов. Студенту при решении задачи следует повторить ту же самую нумерацию пунктов задания.

- В работе должны быть указаны наименования всех используемых

величин.

- Буквенные обозначения всех величин должны соответствовать стан-

дарту.

- Единицы измерения всех величин должны соответствовать Междуна-

родной системе единиц (СИ). При этом для удобства выражения различных количеств какой-либо величины, во много раз больших или меньших установленной единицы величины (например, 1См/м), следует соответственно использовать кратные единицы (например, 1 МСм/м) или дольные единицы (например,

1 мСм/м).

- В конце работы необходимо представить список использованных ли-

тературных источников, поставить подпись и дату.

- Все формулы вначале записываются с использованием буквенных обо-

значений величин. При этом каждый раз необходимо делать ссылку на номер литературного источника из представленного в работе списка с указанием номера соответствующей формулы в этом источнике.

- В случае необходимости преобразования формулы к требуемому со-

гласно заданию расчетному выражению следует использовать формулу с буквенными обозначениями величин.

- Напишите расчетное выражение, заменив буквенные обозначения из-

вестными числовыми значениями величин, приведите результаты промежуточных вычислений и окончательный результат (с точностью до 4 – 5-й значащей цифры) с обязательным указанием его единицы измерения.

- Графики необходимо строить на миллиметровой бумаге, причем на ка-

ждой оси координат обязательно должна быть указана единица измерения величин и нанесены деления ее числовых значений, а на кривых указаны рассчитанные точки.

ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ

Задача 1

В безграничной однородной среде с параметрами εa=ε0εr, μa=μ0 и σ распространяется в направлении орта z0 однородная плоская линейно поляризованная электромагнитная волна частоты f, имеющая при z=0 (т.е. на плоскости x0y) комплексную амплитуду   E=x0Emeiϕ0.

Требуется

1. Рассчитать параметры волны (коэффициент ослабления , коэффициент фазы , коэффициент распространения , характеристическое сопротивление Zc, фазовую скорость v, длину волны ).

Указание. При значениях 0,1  tg  10 для расчета параметров волны следует использовать строгие формулы, в остальных случаях – приближенные.

2. Написать формулы комплексных амплитуд E,H, мгновенных значений Et, Ht, Пt и среднего за период значения Пср.

3. Написать выражения напряженностей Et1 и Ht1 для фиксированного момента времени t = t1 , определяемого условием ωt1+ϕ0=2π, и построить для этого момента зависимость структуры поля волны от координаты z.

4. Написать выражения Et, Ht для фиксированного значения z = z1, определяемого условием  β z1+ϕ0=0, и построить для этого значения зависимость структуры поля волны от времени t.

5. Сопоставить графики, полученные в пп.3 и 4, и объяснить причины их качественного различия.

6. Определить расстояние l, при прохождении волной которого амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей убывают на LдБ.

Таблица 1

Варианты задания

| m | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 6,0 | 2,3 | 3,0 | 5,0 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,6 | 3,4 | 2,0 |
| Em, мВ/м | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 0, рад | /3 | 5/6 | 3/2 | /2 |  | 5/3 | 2/3 | 7/6 | 11/6 | 4/3 |

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , См/м | 210-1 | 910-5 | 610-4 | 310-2 | 810-1 | 310-5 | 5 | 410-4 | 210-6 | 710-3 |
| f, Гц | 3106 | 8104 | 7107 | 9105 | 9108 | 2108 | 4108 | 5106 | 3109 | 6107 |
| L, дБ | 30 | 21 | 9 | 27 | 18 | 6 | 24 | 15 | 3 | 12 |

Рекомендуемые литературные источники: 1, 3.12, гл.11, 12.1, 2, 9.1, 9,2, 3, 3.5-3.7, 4 или 5, упр. 8.

Задача 2

По прямоугольному волноводу, который заполнен воздухом (1а = 0,

1а = 0), изготовлен из материала, указанного в табл. 4, и имеет длину L, распространяется в одноволновом режиме сигнал, полностью поглощаемый нагрузкой и занимающий полосу частот от fmin = f0  f до fmax = f0 + f (где f0 - центральная частота полосы). Для бегущей волны основного типа Н10 и частоты f0 в начале волновода (z = 0) на его оси (x = a/2, y = b/2) комплексная амплитуда Ey=Emeiϕ0.

Требуется

1. Определить стандартные поперечные размеры волновода (см. 4 или 5, задача 11.6, а также табл.2).

Таблица 2

Размеры сечений прямоугольного волновода, мм

| 165 х 82,5 | 86 х 43 | 47,5 х 22 | 28,5 х 12,6 | 16 х 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 х 65 | 72 х 34 | 40 х 20 | 23 х 10 | 13 х 6,5 |
| 109 х 54,5 | 58 х 29 | 35 х 16 | 19 х 9,5 | 11 х 4,3 |

2. Для этого волновода рассчитать на краях полосы частот сигнала (которой соответствует интервал длин волн от min = c/fmax до max = c/fmin , где с=1/ε1aμ1a) коэффициент ослабления м, обусловленный потерей мощности в материале стенок (табл.3), и коэффициент полезного действия К.

Указание. По определению К= Рср(L) / Pср(0), где Pср(L)=Pср(0)exp(2мL), Pср(0) и Pср(L)- средние за период значения мощностей бегущей волны типа Н10, проходящей соответственно через поперечные сечения в начале (z = 0) и конце (z = L) волновода.

Таблица 3

Значения удельной электропроводности материала стенок волновода

| Материал | Серебро | Медь | Алюминий | Латунь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , См/м | 5,30107 | 5,25107 | 2,94107 | 1,56107 |

Примечание. Для всех материалов а = 0.

3. Определить для частот сигнала наименьшую предельную мощность Рпред , которую может переносить по волноводу бегущая волна Н10.

Указание. Учесть, что Рпред = Рср при значении Еm = Eпред т , причем в диапазоне сантиметровых волн для сухого воздуха при нормальных атмосферном давлении и начальной ионизации Епред т = 30 кВ/см.

4. Рассчитать для частот сигнала расстояние вдоль волновода l, на котором амплитуда наиболее слабо затухающего местного поля убывает в 10 раз.

Указание. В идеальном волноводе без потерь амплитуда местного затухающего поля -го типа (- краткое обозначение поля любого типа Emn или Hmn) зависит от расстояния l по закону Eml=Em0⋅e−ανl , причем коэффициент ослабления αν=2π1/λкрν2−1/λ2. Нужно прежде всего понять, при каких величинах кр (а следовательно, и типе поля ) и  (в интервале длин волн сигнала)  принимает наименьшее значение 4 или 5, задача 11.5.

5. Рассчитать параметры бегущей по волноводу волны Н10 частоты f0 (коэффициент фазы , фазовую скорость vф , скорость переноса энергии vэ, длину волны в волноводе , характеристическое сопротивление Zс).

6. Написать формулы мгновенных значений всех компонент поля бегущей по волноводу волны Н10 частоты f0 .

7. Получить выражения всех компонент поля волны Н10 для фиксированного момента времени t = t1, определяемого условием t1 + 0 = 2, и построить для этого момента картины векторных линий поля в характерных поперечных (z = 0, z = /4) и продольных (x = a/2, y = const) сечениях волновода.

Воспользовавшись заменой металла стенок волновода идеальным проводником, построить на их внутренней поверхности картины векторных линий плотности поверхностного электрического тока η, которые соответствуют картинам поля Н10.

8. С учетом полученных в п.7 картин векторных линий определить расположение элементов связи (зонд, петля, узкая щель, прорезанная в стенке) с волной рабочего типа Н10 волновода.

Таблица 4

Варианты задания

| т | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал стенок | Се-ребро | Медь | Алюминий | Латунь | Сереб-ро | Медь | Алюминий | Латунь | Сереб-ро | Медь |
| f0, ГГц | 12,00 | 10,00 | 7,50 | 2,50 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,75 |
| Ет, кВ/м | 3,0 | 0,5 | 20,0 | 10,0 | 0,9 | 15,0 | 1,5 | 1,0 | 12,0 | 17,0 |

| п | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = 2f /f0 | 0,194 | 0,214 | 0,206 | 0,230 | 0,226 | 0,202 | 0,210 | 0,218 | 0,198 | 0,222 |
| L, м | 9 | 15 | 19 | 14 | 21 | 10 | 18 | 12 | 17 | 11 |
| 0, рад | 5/6 | /2 | 4/3 | 3/2 | 2/3 | /3 | 7/6 | 5/3 | 11/6 |  |

Рекомендуемые литературные источники: 1, 17.1 - 17.3, 18.1 - 18.2,

18.4 - 18.9, 19.1 - 19.8, 19.23, 2, 13.1, 13.2, 13.4, 13.7, 13.9, 13.10, 14.1, 14.3,

15.1 - 15.4, 17.4, 3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1 - 9.3, 9.8, 4 или 5, упр.11.

Задача 3

В закрытом цилиндрическом круглом перестраиваемом объемном резонаторе с воздушным заполнением (1а = 0, 1а= 0) и покрытыми серебром стенками (2 = 53 МСм/м, 2а = 0) используется рабочий тип колебаний Н011 в диапазоне собственных частот от fmin = f0 - f до fmax = f0 + f, где f0 – центральная частота диапазона.

Требуется

- Определить размеры резонатора (диаметр D и значения длины l) таким

образом, чтобы его можно было перестраивать в заданном диапазоне частот

изменением длины l.

Указание. Размеры D, l и собственная длина волны s s-го типа колебаний круглого резонатора (s – краткое обозначение любого типа колебаний Етпр или Нтпр) связаны между собой уравнением 1; 4 или 5

Dλs2=0,25p2Dl2+δmnπ2,

где тп = тп для s = Emnp , тп = тп для s = Hmnp (mn и тп – п-й корень соответственно функции Бесселя порядка т и ее производной). В прямоугольной системе координат (D/l)2, (D/s)2  это уравнение для каждого s-го типа колебаний представляет собой прямую линию, которая имеет угловой коэффициент, равный 0,25р2, и пересекает ось ординат (D/s)2 в точке (тп/)2. Семейство этих прямых образует номограмму собственных типов колебаний, с помощью которой удобно проводить анализ круглого резонатора, перестраиваемого в диапазоне частот; поэтому с учетом табл.5 необходимо прежде всего построить номограмму для значений (D/l)2 4 и (D/s)2  2,6.

Таблица 5

Значения корней тп в порядке их возрастания

| Корень | 11 | 01 | 21 | 01, 11 | 31 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1,841 | 2,405 | 3,054 | 3,832 | 4,201 | 5,136 |

Собственные частота fs и длина волны s s-го типа колебаний связаны соотношением s=1/fsε1aμ1a, поэтому для типа колебаний Н011 легко определить собственные длины волн min и max , если известны соответственно собственные частоты fmax  и  fmin . Задайтесь значением D и для вычисленных min и max  определите из приведенного выше уравнения, преобразованного для типа колебаний Н011 (р 1, mn  01), соответствующие значения (D/lmin)2 и (D/lmax)2. В системе координат (D/l)2 , (D/s)2 пересечение прямых линий (D/l)2 (D/lmax)2 и (D/l)2  (D/lmin)2 с прямыми линиями (D/s)2  (D/max)2 и (D/s)2  (D/min)2 образуют прямоугольник, который следует построить на номограмме. Требуется так подобрать D (и определить затем соответствующие значения lmin и lmax), чтобы в пределах полученного прямоугольника проходила только линия типа колебаний Н011  и отсутствовали линии других типов колебаний 4 или 5, задача 14.4. При этом в рабочем диапазоне частот будут отсутствовать паразитные резонансы на других типах колебаний. Исключение составляет лишь вырожденный тип Е111 , который на номограмме представлен той же линией, что и рабочий тип Н011 .

2. Рассчитать на границах рабочего диапазона частот fmin и fmax частичную добротность QM , обусловленную потерями мощности типа колебаний Н011 в стенках круглого резонатора (его радиус a = D/2).

3. Изобразить картины векторных линий поля типа колебаний Н011 . Объяснить, каким образом они строятся по известным картинам поля бегущей волны типа Н01 в круглом волноводе с учетом особенностей поля в резонаторе (стоячая волна).

Воспользовавшись заменой металла стенок резонатора идеальным проводником, построить на их внутренней поверхности картины векторных линийη, которые соответствуют картинам поля Н011 .

4. Объяснить, почему в рассматриваемом случае для подавления паразитного вырожденного типа колебаний Е111 и перестройки частоты целесообразно использовать бесконтактный поршень.

5. С учетом полученных в п.3 картин векторных линий определить расположение элементов связи (узкая щель, прорезанная в боковой цилиндрической стенке, и петля, введенная через эту стенку) с рабочим типом колебаний Н011 .

6. Привести эскиз проходного резонатора с указанными в п.5 двумя элементами связи и бесконтактным поршнем, изменяющим длину в пределах     lmin l lmax .

Таблица 6

Варианты задания

| т | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, ГГц | 8,00 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | 3,75 | 7,50 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 |

| п | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| = 2f/f0, % | 5,6 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,4 |

Рекомендуемые литературные источники: 1, 19.23, 22.1, 22.2, 22.5, 22.7, 22.8, 2, 17.4, 18.1 - 18.6, 3, 9.8, 11.1, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 4 или 5, упр.14.

ЛИТЕРАТУРА

- Фальковский О.И. Техническая электродинамика. - М.: Связь, 1978.

- Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. - М.: Связь, 1971.

- Семенов Н.А. Техническая электродинамика. - М.: Связь, 1973.

- Фальковский О.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Электромагнитные поля и волны» / СПбГУТ. - СПб, 1999.

- Фальковский О.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Техническая электродинамика» / ЭИС. - СПб, 1992.