Решить задачу

В электрической сети (трехфазной трехпроводной, с изолированной нейтралью) напряжением 380/220 В фаза С вследствие повреждения изоляции оказалась замкнутой на корпус заземленной электроустановки, которой касается человек, а фаза В замкнулась на землю, при этом сопротивление замыкания оказалось равным 100 Ом. Определить ток через тело человека, прикоснувшегося к электроустановке, если известно, что сопротивление изоляции фазных проводов 500 кОм, сопротивление тела человека принять равным 1 кОм, сопротивление заземления электрорустановки- 4 Ом. Оценить опасность такого прикосновения.