ЗАДАЧИ

к практическим занятиям по курсу

«Начертательная геометрия»

Раздел 1. Основы образования чертежа.

Подраздел 1.1. Точка. Прямая. Взаимное расположение прямых.

1. Построить три проекции точек по их координатам: А (40, 8, 10), В (6, 30, 10), С (6, 8, 35). В полученном ∆АВС записать, как расположены относительно плоскостей проекций отрезки АВ, АС, ВС.

2.

а) Построить недостающие проекции точек. Записать, в каких плоскостях проекций находятся точки A, N, F. Определить видимость конкурирующих точек.

б) На безосном чертеже точка А задана тремя проекциями, остальные – двумя. Определить недостающие проекции точек. Определить видимость конкурирующих точек.

3. Построить три проекции прямых параллельных а) – фронтальной, б) – профильной плоскости проекций, проходящих через точку А. Отложить отрезки АВ = 30 мм.

4. Через точку А провести:

1) прямую, параллельную отрезку прямой MN;

2) прямую, пересекающую отрезок MN и параллельную горизонтальной плоскости проекций.

5. Через точку С провести фронтальную прямую, пересекающую отрезок АВ в точке, удаленной от П2 на 20 мм.

6. Построить недостающие проекции точек А и В, равноудаленных от плоскостей проекций П1 и П2.

7. Построить недостающие проекции точек А и В, если ZA = 2YA, YB = XB.

8. Определить взаимное расположение прямых. Результаты записать условными символами.

9. Провести через точку С прямую, пересекающую прямую ℓ в точке, равноудаленной от плоскостей проекций П1 и П2.

10. Как расположены прямые показанные на чертеже? На прямых с и d показать и обозначить проекции конкурирующих точек. Определить их видимость.

11. Через точку С провести горизонтальную прямую, пересекающую отрезок АВ в точке, удаленной от П1 на 20 мм.

Подраздел 1.2. ПЛОСКОСТЬ. МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.

1. Определить НВ прямой АВ и угол β

### 2. Построить недостающие проекции точек, лежащих в плоскости Г(a // b) и Θ (a ∩ b). Записать, как расположены Г и Θ относительно плоскостей проекций.

### а)

б)

### 3. Построить недостающие проекции:

### а) прямой а, лежащей в плоскости Г (m // n)

### б) отрезка DK, лежащего в плоскости (AB∩AC)

### 4. Через точку К провести плоскость параллельную плоскости ∆АВС. Искомую плоскость задать горизонталью и фронталью.

### 5. Определить натуральную величину угла при вершине С и построить биссектрису угла АСВ.

### 6. Построить горизонтальную проекцию треугольника АВС. Угол наклона плоскости треугольника к фронтальной плоскости равен 30°, а сторона АВ параллельна фронтальной плоскости проекций.

### 7. Определить натуральную величину плоскости ABCD и углы ее наклона к горизонтальной (α) и фронтальной (β)  плоскостям проекций.

8. Построить недостающие проекции точек в системах плоскостей П2П1,П1П4,П2П5

9. Определить какая из точек К или D принадлежит заданной плоскости.

10. На отрезке АВ найти точку, отстоящую от точки А на 30 мм.

11. Построить горизонтальную проекцию отрезка DK, если угол его наклона (β) к фронтальной плоскости проекций равен 30°.

12. Построить проекции точки В, если В  а и |АВ| = 30 мм.

а)

б)

13. Достроить проекции треугольника BDE, лежащего в плоскости ∑ (ℓ×k).

14. Построить недостающие проекции плоского пятиугольника. В плоскости пятиугольника провести диагонали и определить их положение относительно плоскостей проекций.

### Раздел 2. ПОВЕРХНОСТИ.

Подраздел 2.1. Гранные поверхности. Принадлежность точки и линии поверхности. Пересечение гранных поверхностей плоскостями частного положения. Определение натуральной величины фигуры сечения.

1. Построить недостающие проекции точек и линий, принадлежащих граням и ребрам призмы.

а) прямая призма.

Построить профильную проекцию. Определить натуральную величину фигуры сечения.

б) наклонная призма

2. Построить горизонтальную и профильную проекции пирамиды, усеченной плоскостями.

3. Построить горизонтальную и профильную (д: фронтальную) проекции пирамиды со сквозным призматическим отверстием.

а)

б)

в)

г)

д)

4. Построить недостающие проекции пирамиды, усеченной плоскостью ∑. Определить натуральную величину фигуры сечения.

5. Построить горизонтальную и профильную проекции модели, усеченной плоскостью ∑, и натуральную величину фигуры сечения.

Подраздел 2.2. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Принадлежность точки и линии поверхности. Определение натуральной величины фигуры сечения.

1. Построить недостающие проекции линий, принадлежащих поверхности

а) наклонного цилиндра. Определить натуральную величину фигуры сечения.

б) прямого профильно-проецирующего цилиндра. Построить горизонтальную проекцию цилиндра и линий ему принадлежащих.

2. Построить фронтальную проекцию линии ℓ на боковой поверхности цилиндра.

3. Построить горизонтальную проекцию линии ℓ на боковой поверхности цилиндра.

4. Построить профильную проекцию цилиндра с отверстием и прорезями.

5. Построить профильную проекцию тела, проекции и натуральную величину сечения тела плоскостью ∑.

6. Построить горизонтальную и профильную проекции конуса, усеченного плоскостями.

7. Построение сечений конуса плоскостью.

8. Построить горизонтальную и профильную проекции конуса, срезанного плоскостью и имеющего сквозное отверстие.

9. Построить недостающие проекции линии на поверхности наклонного конуса.

а)                                                                                    б)

10. Построить недостающие проекции точек, принадлежащих поверхности сферы.

11. Построить горизонтальную и профильную проекции сферы, усеченной плоскостями.

12. Построить горизонтальную проекцию линии ℓ на поверхности четверти сферы

13. Построить недостающие проекции линий, находящихся на поверхности четверти сферы.

14. Построить недостающие проекции поверхностей, усеченных фронтально проецирующими плоскостями.

а)

б)

15. Достроить горизонтальную проекцию тора, усеченного плоскостью ∑.

16. Построить недостающие проекции точек, принадлежащих поверхности тора.

17. Построить горизонтальную проекцию линии ℓ на поверхности тора.

18. Построить фронтальную проекцию линии ℓ на поверхности тора.

19. Построить горизонтальную и профильную проекции модели, усеченной плоскостью ∑, и натуральную величину фигуры сечения.

а)

б)

в)

д)

Раздел 3. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ.

1. Построить проекции точек А, В, С, изображенных на гранях и ребрах куба. Изобразить точки I, E, K на гранях и ребрах куба.

2. Построить изометрическую проекцию окружности диаметром  64 мм в плоскости, перпендикулярной оси Z. Точка О – центр окружности.

3. Построить изометрические проекции треугольников, расположенных в различных плоскостях проекции.

4. Построить изометрическую проекцию призмы с вырезом четверти, нанести штриховку.

6. Построить диметрическую проекцию модели с вырезом четверти, нанести штриховку.

5. Построить диметрические проекции четырехугольников, расположенных в различных плоскостях проекции.

7. Построить диметрические проекции окружности диаметром 100мм в плоскости, перпендикулярной оси Z, и в плоскости, перпендикулярной оси Y. Точки О1 и О2 – центры проекций.

8. Построить диметрию плоского четырехугольника ABCD, если его вершина С равноудалена от плоскости П1 и П2, а сторона ВС параллельна плоскости П1.

Тема 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Подраздел 4.1. Алгоритм построения линии пересечения двух поверхностей, когда одна из них занимает проецирующее положение. Пересечение гранных поверхностей. Пересечение гранных поверхностей с поверхностями вращения.

1. Построить линию пересечения конуса и призмы.

2. Построить линию пересечения многогранников.

3. Построить фронтальную и профильную проекции линии пересечения сферы и призмы.

4. Построить линию пересечения поверхности конуса и цилиндра.

5. Построить линию пересечения поверхности цилиндра и тора.

6. Построить проекции линии пересечения гранных поверхностей.

а)

б)

7. Построить проекции линии пересечения гранной поверхности с поверхностью вращения.

а)

б)

в)

8. Построить проекции линии пересечения поверхностей вращения.

а)

б)

в)

9. Построить линию пересечения поверхностей.

Подраздел 4.2.  Взаимное пересечение поверхностей вращения. Метод вспомогательных секущих плоскостей.

1. Построить линию пересечения конуса и полусферы.

2. Построить линию пересечения заданных поверхностей.

3. Построить линию пересечения заданных поверхностей.

4. Построить линию пересечения заданных поверхностей.

5. Построить линию пересечения заданных поверхностей.

6. Построить линию пересечения заданных поверхностей.

Подраздел 4.3. Пересечение соосных поверхностей вращения. Особые случаи пересечения поверхностей вращения.

1. Построить линию пересечения конуса с цилиндром. Определить видимость.

2. Построить линию пересечения двух конических поверхностей.

3. Построить линию пересечения поверхностей конуса и цилиндра и натуральную величину линий пересечения. Достроить горизонтальную проекцию оснований цилиндра.

4. Построить проекции линии пересечения поверхностей.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

5. Построить линии пересечения внутренних и наружных поверхностей тела.

а)

б)

Тема 4. Наглядные изображения. Область их применения, правила их построения..

Построить третий вид детали. Выполнить фронтальный и профильный разрезы. Построить натуральную величину сечения тела плоскостью А-А.

1)

2)

3)

4)