### Методические указания к выбору вариантов контрольной работы и  ее  выполнению

#### Студенты выполняют контрольную работу, состоящую из двух теоретических вопросов и двух задач.

Вариант контрольной работы выбирают из таблицы по предпоследней и последней цифрам учебного шифра. На пересечении этих цифр указаны номера двух вопросов и двух задач. У номера задач в скобках указаны варианты условия расчета. Например шифру 195 – МХ – 99 соответствует задание, состоящее из вопросов 3 и 46, задач10 (5) и11 (1).

Вместо контрольной работы студент может выполнить научно-исследовательскую работу по одной из приведенных или самостоятельно предложенной студентом тем. Тема работы должна быть предварительно согласована с преподавателем кафедры, ведущим данную специальность (поток).

Оформляют научно-исследовательскую работу на 10 – 15 страницах. Помимо текста должны включаться схемы, таблицы, рисунки, практические рекомендации, список используемой литературы и нормативной документации. Материалы научно-исследовательской работы в дальнейшем могут быть использованы при разработке дипломного проекта или в качестве доклада на студенческой научно-технической конференции академии. Лучшие работы направляются на межинститутские конкурсы студенческих научно- исследовательских работ.

| Варианты заданий к контрольной работе | Последняя цифра шифра | 9 | 29;7(5) 76;3(4) | 26;12(5) 24;8(2) | 29;18(4) 13;4(1) | 17;5(4) 27;7(1) | 30;15(2) 25;12(4) | 15;2(5) 36;7(3) | 12;10(5) 18;9(3) | 14;11(4) 10;20(5) | 60;17(5) 26;12(2) | 47;13(3) 43;20(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 2;13(5) 32;17(4) | 73;19(2) 16;14(1) | 36;8(5) 5;12 (2) | 9;16(2) 14;11(3) | 74;7(4) 19;1(3) | 5;9(3) 20;20(2) | 77;8(4) 4;13(2) | 28;13(4) 33;12(5) | 29;11(2) 23;17(1) | 75;19(4) 1;4(5) |
|  |  | 7 | 41;18(3) 15;11(4) | 17;6(3) 45;7(5) | 16;3(3) 2;9(4) | 22;5(5) 31;14(2) | 38;3 (3) 8;20(2) | 12;7(4) 17;19(3) | 4;3(4) 13;12(3) | 28;16(2) 32;19(1) | 10;15(1) 19;9(3) | 26;12(2) 21;3(5) |
|  |  | 6 | 11;5(3) 16;19(2) | 15;16(1) 7;20(5) | 26;12(4) 31;13(5) | 35;1(2) 39;19(3) | 22;9(3) 34;4(5) | 37;17(3) 20;12(1) | 7;8(5) 14;3(1) | 8;9(3) 13;16(1) | 9;11(2) 22;17(1) | 10;1(5) 40;13(1) |
|  |  | 5 | 79;4(1) 13;17(3) | 72;14(3) 25;3(5) | 30;16(5) 6;11(3) | 1;6(2) 33;10(3) | 21;18(1) 2;9(4) | 6;12(4) 15;7(1) | 27;7(2) 33;12(3) | 35;13(3) 10;18(1) | 13;17(4) 6;3(2) | 3;10(5) 46;11(1) |
|  |  | 4 | 67;13(2) 80;3(5) | 43;15(3) 26;9(5) | 63;8(2) 66;12(4) | 64;4(2) 27;20(5) | 5;11(1) 68;9(5) | 26;11(2) 34;14(1) | 69;15(4) 5;10(3) | 70;8(3) 12;19(5) | 14;10(4) 10;12(2) | 71;1(3) 5;17(4) |
|  |  | 3 | 8;10(2) 9;5(3) | 35;12(3) 65;15(4) | 7;19(1) 18;13(4) | 3;18(5) 17;9(1) | 16;20(3) 3;1(2) | 59;3(2) 35;7(2) | 60;17(1) 78;10(3) | 26;6(4) 39;13(2) | 65;4(5) 61;11(4) | 27;9(4) 62;18(1) |
|  |  | 2 | 42;7(2) 16;11(4) | 13;20(2) 28;6(5) | 18;1(4) 4;12(1) | 32;16(3) 56;10(5) | 24;4(2) 45;20(2) | 35;20(1) 57;13(4) | 38;7(3) 11;9(2) | 17;11(3) 6;2(1) | 3;13(5) 21;20(1) | 40;14(4) 30;5(5) |
|  |  | 1 | 28;19(3) 34;7(4) | 24;12(1) 19;18(5) | 36;19(5) 49;5(2) | 23;17(1) 36;12(5) | 11;3(2) 18;14(1) | 48;8(1) 8;7(5) | 20;14(5) 3;20(2) | 12;9(2) 18;16(3) | 4;15(5) 30;3(1) | 50;6(5) 15;5(1) |
|  |  | 0 | 1;20(1) 20;12(3) | 21;3(1) 44;11(5) | 22;18(2) 34;14(1) | 32;10(1) 6;18(4) | 16;6(1) 27;18(5) | 37;12(1) 46;5(5) | 18;6(2) 22;14(3) | 25;16(4) 33;19(2) | 40;9(3) 24;1(1) | 21;17(2) 47;19(5) |
|  | Предпоследняя цифра шифра |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Вопросы к контрольной работе

- Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – цели, задачи, основные понятия, термины, определения.

- Законодательство по охране труда. Основная нормативно-техническая документация – единая, межотраслевая, отраслевая, предприятия и организации.

- Охрана окружающей среды  -  нормативно-техническая документация. Система стандартов «Охрана природы».

- Организация работы по охране труда и экологической безопасности на предприятии.

- Государственный надзор, ведомственный и профсоюзный контроль за соблюдением законодательных требований по охране труда и экологической безопасности предприятия.

- Ответственность за экологические правонарушения.

- Ответственность за невыполнение законодательства по охране труда.

- Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах.

- Опасные и вредные факторы – понятия, классификация.

- Причины возникновения несчастных случаев на производстве, порядок расследования и учета.

- Расследование и учет несчастных случаев на производстве - групповых и со смертельным исходом.

- Обучение работающих безопасным методам работы на производстве. Профессиональная подготовка, инструктаж и обучение правилам промышленной безопасности.

- Средства коллективной защиты от травм на производстве.

- Требования безопасности к технологическому оборудованию, технологическому процессу.

- Эргономические требования к технике, производству.

- Физические и нервно-психические перегрузки, умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки.

- Методы анализа производственного травматизма. Коэффициенты травматизма, их расчет.

- Мероприятия по предупреждению травматизма на предприятии.

- Контроль на предприятии за соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. Трехступенчатый контроль за охраной труда.

- Электрический ток, действие на человека. Напряжение прикосновения, напряжение шага.

- Влияние режима работы электросети на исход поражения человека электрическим током.

- Мероприятия по предупреждению поражения электрическим током.

- Защитное заземление электрооборудования – устройство, принцип защиты, расчет.

- Зануление электрооборудования, защитное отключение – устройство, принцип защиты.

- Электромагнитные поля, воздействие на человека, нормирование.

- Меры безопасности при обслуживании установок, работающих под давлением.

- Причины возникновения аварий при эксплуатации холодильных установок, меры по их предупреждению.

- Меры безопасности при проведении работ внутри емкостей.

- Вредные вещества – классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм, действие на человека.

- Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе производственного помещения и атмосферном воздухе, примеры по отраслям пищевой и зерноперерабатывающей промышленности. Методы контроля, мероприятия по обеспечению безопасности работающих.

- Производственная пыль – классификация, действие на организм человека, примеры по отраслям пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, принцип нормирования, приборы контроля.

- Микроклимат производственного помещения, действие на человека нагревающего и охлаждающего микроклимата, принцип нормирования, приборы контроля.

- Мероприятия по обеспечению нормируемых параметров микроклимата в производственных помещениях, методы и средства защиты работающих.

- Мероприятия по предупреждению неблагоприятного действия пыли на работающих в условиях производства.

- Промышленная вентиляция, общеобменная и местная. Устройство и область применения. Принцип расчета. Кондиционирование воздуха.

- Производственный шум – характеристики, классификация, профессиональное заболевание от действия интенсивного шума, принцип нормирования. Приборы контроля.

- Методы и средства защиты от неблагоприятного действия шума.

- Аэродинамический шум – источники на производстве, методы и средства снижения.

- Инфразвук, ультразвук – физические характеристики, действие на человека, принцип нормирования, контроль.

- Вибрация. Классификация, опасность на производстве и профессиональные заболевания от действия интенсивной вибрации, принцип нормирования.

- Методы и средства снижения неблагоприятного действия вибрации..

- Электромагнитные излучения на производстве и в быту – источники возникновения, действие на организм человека, методы борьбы.

- Условия возникновения статического электричества, его опасность на производстве и в быту, способы устранения на пищевых и зерноперерабатывающих предприятиях.

- Средства коллективной защиты на производстве, классификация. Условия использования.

- Средства индивидуальной защиты на производстве, классификация, условия использования.

- Естественное освещение производственных помещений, принцип нормирования, приборы контроля, сущность расчета.

- Искусственное освещение производственных помещений, системы освещения, источники света, их характеристика, приборы контроля.

- Принцип нормирования искусственного освещения, методы расчета.

- Аттестация рабочих мест по условиям труда – цели, порядок проведения, использование результатов.

- Монотонность труда, его оценка, нормирование, воздействие на здоровье, мероприятия профилактики неблагоприятного воздействия.

- Биологические вредные факторы на пищевом предприятии, воздействие на здоровье работающих, методы защиты.

- Психофизиологические опасные и вредные факторы, действие на здоровье работающих, методы защиты.

- Безопасность автоматизированного и роботизированного производства.

- Санитарный паспорт предприятия – содержание, методика составления, назначение.

- Состав санитарно-бытовых помещений пищевого предприятия. Принцип расчета.

- Сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда.

- Методы очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу от газообразных примесей.

- Методы очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу от пыли. Расчет эффективности очистки. Нормирование содержания пыли в атмосферном воздухе.

- Методы очистки сточных вод.

- Безотходное и малоотходное производство пищевой и зерноперерабатывающей промышленности.

- Хранение, нейтрализация, уничтожение промышленных отходов.

- Меры защиты жилого массива от промышленного шума.

- Влияние загрязнения окружающей среды на экологическую чистоту сырья для пищевой и зерноперерабатывающей промышленности.

- Экологический паспорт предприятия.

- Рациональное использование водных ресурсов на предприятии.

- Причины пожаров и взрывов на предприятиях пищевой и зерноперерабатывающей промышленности. Пожаровзрывоопасные свойства веществ, материалов, технологических процессов.

- Классификация производств по взрыво–  и пожароопасности на примере предприятий пищевой и зерноперерабатывающей промышленности. Категории помещений и зоны по взрывопожароопасности.

- Меры по обеспечению пожарной безопасности на предприятии. Пожарная сигнализация.

- Мероприятия по взрывозащите предприятия.

- Мероприятия по молниезащите предприятия.

- Меры безопасности при проведении огневых работ (сварка) во взрывоопасных помещениях.

- Чрезвычайные ситуации – основные термины и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций.

- Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения, их прогнозирование и предупреждение.

- Ионизирующее излучение. Внешнее и внутреннее облучение. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы. Действие на организм человека.

- Дозиметрический контроль, принцип нормирования радиационной безопасности. Лучевая болезнь.

- Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. Методы и средства защиты от ионизирующих излучений.

- Методы и средства защиты производственного персонала, населения и территории от воздействия химических веществ при чрезвычайных ситуациях.

- Ударная волна, особенности ее воздействия на человека, сооружения, технику, природную среду, средства и методы защиты.

- Устойчивость функционирования объектов пищевой и зерноперерабатывающей промышленности в чрезвычайных ситуациях.

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Тематика научно – исследовательских работ

- Исследование особенностей условий труда и экологической опасности на малом предприятии и мероприятия по их оптимизации.

- Анализ тяжести и напряженности труда в цехе, на предприятии, в отрасли промышленности и мероприятия по ликвидации ручного труда.

- Исследование устойчивости функционирования пищевого предприятия или технической системы в чрезвычайных ситуациях.

- Гигиеническое нормирование опасных и вредных факторов предприятия.

- Анализ и оценка оборудования, машины как источника опасных и вредных факторов и рекомендации мероприятий по их снижению.

- Оценка условий и характера труда на предприятии в цехе, по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса; практическое использование результатов.

- Анализ травматизма на предприятии, отрасли промышленности и мероприятия по его предупреждению.

- Анализ технологического процесса как источника опасности воздействия вредных веществ на работающих и разработка мероприятий по безопасности труда.

- Гигиеническая оценка содержания вредных веществ в воздухе производственного помещения (по максимально разовой и среднесменной концентрациям), населенных мест (по среднесуточной и максимально разовой), предельно допустимых выбросов (ПДВ) предприятия.

- Оценка производственного оборудования как источника шума и разработка мероприятий по защите от шума.

- Анализ причин травматизма на пищевом предприятии и выбор средств коллективной защиты от травм.

- Оценка естественного освещения производственного помещения и мероприятия по его оптимизации.

- Оценка искусственного освещения производственного помещения и мероприятия по его оптимизации.

- Выбор и обоснование использования автоматической системы пожаротушения на предприятии.

- Планирование, организация и проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Исследование эффективности методов и средств защиты от тепловых излучений.

- Исследование эффективности средств обеспечения электробезопасности.

- Исследование эффективности методов и средств защиты от электромагнитных излучений.

- Анализ условий труда и рекомендации необходимых мероприятий по охране труда при использовании ЭВМ на предприятии.

- Исследование экологической опасности производства и разработка необходимых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (водного, воздушного бассейнов, почвы).

### Организация самостоятельной работы студента

Основной объем часов, предусмотренный для самостоятельного изучения дисциплины приходится на межсессионной период.  Студенты должны освоить курс в соответствии с учебной программой и дополнительными семинарско-факультативными занятиями (для очной формы обучения) в период сессии.

Для более широкого и углубленного самостоятельного изучения дисциплины дополнительно может быть выполнена научно-исследовательская работа, представленная в виде реферата.

На кафедре разработаны учебно-методические пособия по основным разделам (блокам) курса для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Для более глубокого освоения курса, разработаны специальные методические указания, включающие рабочую программу курса, изложенную в соответствии с образовательным стандартом, контрольные задания и методические указания по их выполнению.

Методические указания по выполнению самостоятельных работ содержат профессиональную направленность обучения по технологическим и техническим дисциплинам.

Для самостоятельного освоения закрепления изучаемого материала в учебные пособия включены тестовые задания и методика оценки знаний при самопроверке,  учитывающие специфику профиля специальности при освоении основной образовательной программы высшего профессионального образования.

В помощь студенту для самостоятельной работы и успешного освоения курса дисциплины, в библиотеке Университета имеется широкий перечень специальной учебной и учебно-вспомогательной литературы.

В период лабораторно-экзаменационной сессии самостоятельная работа студента заключается в подготовке промежуточной аттестации контроля освоения дисциплины – сдачи зачета и итоговой аттестации – сдачи экзамена.

### Задачи к контрольным работам

### Задача № 1.

В помещении, площадь которого Sn, м2  и высота h, м находится источник шума с уровнем звукового давления L, дБ с преимущественной частотой 1000 Гц, стены выполнены из строительного материала К стр. с коэффициентом звукопоглощения αст., дБ. Перекрытия и полы бетонные с коэффициентом звукопоглощения  0,0166 дБ. Застекленные оконные проемы имеют площадь S0,  м2. Коэффициент звукопоглощения стекла 0,027 дБ. Определите уровень звукового давления (L, дБ) в помещении после акустической его обработки звукопоглощающей конструкцией из М материала с коэффициентом звукопоглощения αм, дБ. Сделайте вывод о целесообразности применения звукопоглощающей конструкции.

| Номер варианта | Sn, м2 | h, м | L, дБ | Кстр. | αст., дБ | Sо, м2 | М | αм, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 | 10x10 10x15 15x12 20x20 | 4,5 5,0 4,8 5,0 | 85 90 92 95 | ##### Кирпич ##### Бетон с затиркой --\\-- Кирпич оштукатуренный | 0,035 0,016 0,016 0,015 | 18 24 30 60 | Плиты ПА/О Плиты АГП Плиты ПА/С Плиты АГШ-Б | 0,98 0,94 0,92 0,50 |
| 1.5 | 10x8 | 3,8 | 80 | --\\-- | 0,015 | 10 | Плиты «Акмигран» | 0,90 |

Задача № 2.

Вентиляционная сеть производительностью L, м3/ч воздуха отводит от группы оборудования промышленную пыль в количестве G, кг/ч. Перед выбросом в атмосферу воздух очищается в батарее циклонов. Концентрация пыли на выходе пылеочистителя Свых, мг/м3. Определите эффективность батареи циклонов (КПД)

| Номер варианта | L, м3/ч | G, кг/ч | Cвых, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 2000 1600 2500 3000 1800 | 0,5 0,4 0,75 0,6 0,36 | 40 25 30 50 40 |

Задача № 3.

Освещенность  естественным светом рабочего места при боковом освещении составляет Евн, лк. Наружное освещение Енар = 5000 лк на 1м2 освещаемой поверхности. Определите коэффициент естественной освещенности (КЕО) и проверьте соответствуют ли условия естественного освещения нормам для n-ого разряда работы. Объясните, какое практическое значение имеет нормируемый коэффициент естественной освещенности.

| Номер варианта | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евн., лк | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Разряд работы (n) | VIII | IV | III | II | I |

Задача № 4.

Определите уровень шума в октавной полосе F на территории предприятия, если уровень звукового давления источника шума Lр, дБ. Кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки r, м; фактор направленности r источника шума Ф=5;6;7. Затухание звука в атмосфере ∆, дБ/м.

Сделайте вывод об экологической чистоте акустической среды территории предприятия и дайте рекомендации по применению средств для уменьшения шума оборудования, характеризующегося высоким уровнем звукового давления.

| Номер варианта | Lр, дБ | r, м | F, Гц | ∆, дБ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | 108 90 80 75 85 | 60 50 70 80 20 | 1000 2000 500 1000 250 | 0,006 0,012 0,024 0,006 0,0015 |

Задача № 5.

С целью осуществления естественной вентиляции в цехах здание предприятия располагают на генеральном плане с учетом максимального ветрового давления с наветренной и разрежения с подветренной сторон здания.

Определите ветровое давление (Рв, Па) и разряжение, если аэродинамический коэффициент на наветренной стороне здания Rн; на подветренной – Rn; скорость движения ветра U, м/с; ускорение свободного падения g=9,81 м/с2; удельная масса стандартного воздуха γ =1,19 кг/м3.

Объясните механизм действия естественной вентиляции в производственном помещении за счет ветрового напора.

| Номер варианта | Rн | Rn | U, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | 0,70 0,80 0,75 0,80 0,85 | 0,30 0,45 0,35 0,40 0,45 | 3,0 3,8 3,5 4,0 3,0 |

Задача №6.

Скорость вращения ротора воздуходувной машины n, об/мин., измеренный размах вибрации основания машины К, мм. Определите фактические значения виброскорости (U, мм/с) и уровня виброскорости (L, дБ). Пороговое значение виброскорости U0=5∙10-5 мм/с. Сравните полученные данные с допустимыми Uдоп, мм/с и Lдоn, дБ. По полученным результатам сделайте вывод о необходимости применения виброизоляции.

| Номер варианта | n, об/мин | К, мм | Uдоп мм/с | Lдоп, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 | 1200 960 240 480 1890 | 0,04 0,06 0,08 0,02 0,10 | 2,0 2,0 4,5 2,2 2,0 | 92 92 99 93 92 |

Задача №7.

Определите величину тока, которой пройдет через тело человека при однофазном его подключении в трехфазную электрическую сеть с изолированной нейтралью напряжением Uл=380 В. Сопротивление тела человека воздействию электрического тока Rh, Ом, сопротивление изоляции Rиз, Ом. Начертите схему и сделайте вывод об исходе электротравматизма и от какого фактора он зависит.

| Номер варианта | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rh, Ом | 1000 | 10000 | 2000 | 45000 | 5000 |
| Rиз, Ом | 500000 | 350000 | 500000 | 30000 | 400000 |

Задача №8.

Рассчитайте кратность воздухообмена n в производственном помещении объемом Vn, м3. Предельно допустимая концентрация вещества К, П.Д.К., мг/м3;содержание вредных веществ в подаваемом воздухе К0, мг/м3; потери герметичности оборудования в течение часа η, %; коэффициент запаса соответствует значению К3, рабочее давление в аппарате Р∙105, Н/м2; давление в помещении принять Р0=1∙105, Н/м2, внутренний суммарный объем всей аппаратуры и коммуникаций в цехе Vап, м3, плотность паров или газов, выделяющихся из аппаратуры ρ, кг/м3.

| Номер варианта | К П.Д.К., мг/м3 | К0, мг/м3 | η, % | К3 | Р, Н/м2 | Vап, м3 | ρ, кг/м3 | Vn, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 10 | 2 | 0.25 | 1.0 | 2∙105 | 10 | 0.79 | 16∙102 |
| 8.2 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.5 | 1∙105 | 17 | 0.88 | 10∙102 |
| 8.3 | 6.0 | 1 | 0.50 | 1.2 | 1∙105 | 6 | 1.26 | 12∙102 |
| 8.4 | 4.0 | 0.5 | 0.20 | 1.0 | 1.2∙105 | 3.5 | 0.71 | 8∙102 |
| 8.5 | 20.0 | 6 | 0.30 | 1.1 | 1∙105 | 4.0 | 1.52 | 20∙102 |

###### Задача №9.

Эффективность естественной вентиляции помещения находится в прямой зависимости от правильного расчета и расположения дефлектора.

Рассчитайте производительность и диаметр патрубка дефлектора (L, м3/ч; Д, м) для осуществления естественного воздухообмена в цехе, технология производства в котором связана с образованием большого количества избыточной теплоты (, Вт/ч), температура выходящего из помещения воздуха t2 0C, поступающего – t10C, скорость ветра Uв, м/с.

Весовая теплоемкость воздуха при постоянном давлении С1 кДж/кг0С; удельная масса стандартного воздуха γ=1,19 кг/м3; к.п.д. дефлектора принять η=0,40.

| Номер варианта | θ, Вт/ч | t10C | t20C | Uв, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 4600 | 24 | 30 | 3,0 |
| 7.2 | 2900 | 20 | 26 | 3,5 |
| 7.3 | 1500 | 22 | 28 | 4,0 |
| 7.4 | 1270 | 18 | 26 | 3,8 |
| 7.5 | 4060 | 19 | 27 | 2,5 |

Задача №10.

Одной из причин поражения током является напряжение шага. Начертите схему распределения потенциалов по земной поверхности и определите исход воздействия их на человека (Rh=1000 Ом), попавшего в зону замыкания провода на землю. Ширина шага человека α, м, расстояние его до точки замыкания х, м, удельное сопротивление грунта ρ, Ом.м. Ток замыкания на землю I3 = 10А

| Номер варианта | ρ, Ом. М | α, м | х, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 0,5∙102 | 0,9 | 20 |
| 10.2 | 1,0∙102 | 0 | 1 |
| 10.3 | 0,8∙102 | 0,8 | 2 |
| 10.4 | 2,0∙102 | 0,6 | 4 |
| 10.5 | 7,0∙102 | 0,4 | 10 |

Задача №11.

Оцените травмоопасность технологического оборудования по показателю  технической безопасности (Ктб, %), если число операций технологического цикла n т.ц. Число потенциально опасных операций nоп.

Сделайте вывод, при каком значении Ктб машина будет более безопасна в процессе ее эксплуатации.

| Номер варианта | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n т.ц | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| nоп | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Задача №12.

Определите коэффициент передачи(КП), характеризующий эффективность виброизоляции, если частота собственных колебаний оборудования на амортизаторах f0, Гц, частота возмущающей силы f, Гц.

Сделайте вывод, при каких условиях возможна авария из-за усиления вибрации оборудования.

| Номер варианта | f0, Гц | f, Гц |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 5 | 20 |
| 12.2 | 4 | 16 |
| 12.3 | 10 | 10 |
| 12.4 | 6 | 18 |
| 12.5 | 8 | 8 |

Задача №13.

На основе расчетов проведите анализ возможного возникновения пожара в электросети, если сечение провода рассчитано на силу тока I=30А, а общая потребляемая мощность ΣΡ кВт, cosφ =0,75, линейное напряжение Uл = 380 В.

| Номер варианта | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΡ, кВт | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 6,0 |

Задача №14.

Определите суммарный уровень шума от агрегатов с уровнями звукового давления L1; L 2; … Ln, дБ. Преимущественная частота в спектре шума f, Гц. Сравните с допустимым уровнем звука на данной частоте Lдоп, дБ, и объясните практическую необходимость данного расчета при проектировании промышленного предприятия.

| Номер варианта | L1; L 2; … Ln, дБ | f, Гц | Lдоп, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | L1=60; L2=70; L3=75 | 4000 | 71 |
| 14.2 | L1=75; L2=78; L3=70; L4=65 | 500 | 78 |
| 14.3 | L1=60; L2=73; L3= L4=75 | 2000 | 73 |
| 14.4 | L1= L2= L3=75; L4=65 | 1000 | 75 |
| 14.5 | L1=80; L2=68; L3=75; L4=60 | 250 | 81 |

Задача №15.

В производственном помещении установили громкоговоритель с выходной мощностью I, Вт/м2.

Определите уровень силы звука этого громкоговорителя и сравните с ПС-75. Сделайте вывод о возможности установки громкоговорителя в данном помещении. Пороговое значение I0=10 –12 Вт/м2

| Номер варианта | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, Вт/м2 | 10-5 | 4  10-6 | 10 | 2  10-5 | 5  10-5 |

Задача №16.

Определите собственную звукоизоляцию стены для снижения низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного шумов. Строительный материал стены К, масса 1 м3 стены М, кг. Сделайте вывод, на какой частоте более эффективно использовать данную строительную конструкцию.

| Номер варианта | К | М, кг |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Кирпич, оштукатуренный с двух сторон | 470 |
| 16.2 | Стекло органическое | 78 |
| 16.3 | Стекло силикатное | 50 |
| 16.4 | Доски оштукатуренные с двух сторон | 70 |
| 16.5 | Шлакобетон | 140 |

Задача №17.

Рассчитайте кратность воздухообмена (n, ч-1) в производственном помещении объемом Vn, м3, для удаления избыточной влажности, если площадь поверхности испаряющейся воды F, м2; скорость движения воздуха над источником испарения U, м/с; фактор гравитационной подвижности окружающей среды λ=0,028; давление водяных паров в окружающем воздухе Р1, ГПа; давление водяных паров, насыщающих воздух помещения Р2, ГПа. Количество водяных паров в воздухе, удаляемом из помещения dуд г/м3, количество водяных паров в воздухе, поступающем в помещение dn, г/м3.

| Номер варианта | F, м2 | U, м/с | Р1, ГПа | Р2, ГПа | dуд, г/м3 | dn, г/м3 | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | 45 | 0,1 | 22,62 | 42,56 | 17,25 | 12,87 | 1000 |
| 17.2 | 20 | 0,2 | 31,92 | 55,87 | 13,11 | 17,25 | 800 |
| 17.3 | 15 | 0,2 | 22,61 | 73,15 | 17,25 | 12,87 | 1300 |
| 17.4 | 10 | 0,3 | 42,56 | 73,15 | 30,64 | 17,25 | 900 |
| 17.5 | 30 | 0,2 | 22,62 | 42,56 | 17,25 | 12,87 | 850 |

Задача №18.

Помещение длиной L, м, и шириной В, м, предполагается осветить светильниками, в которых установлено по три люминесцентных лампы типа Т. Разряд зрительной работы К; расчетная высота подвеса светильника Нс, м; коэффициенты отражения потолка - ρп, %, стен ρст, %, рабочей поверхности ρрп, %, коэффициент неравномерности освещения Ζ=1,1; коэффициент запаса К3. Рассчитайте методом коэффициента использования светового потока необходимое количество светильников.

| Номер варианта | L,м | В, м | Т | К | Нс, м | ρп,% | ρст, % | ρрп, % | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 54 | 16 | ЛБ-40 | IV г | 4,2 | 70 | 50 | 30 | 1,5 |
| 18.2 | 25 | 10 | ЛБ-30 | III в | 4,5 | 60 | 40 | 30 | 1,7 |
| 18.3 | 50 | 20 | ЛБ-80 | IV а | 3,5 | 60 | 40 | 20 | 1,5 |
| 18.4 | 20 | 10 | ЛБ-20 | V б | 5,0 | 50 | 50 | 30 | 2,0 |
| 18.5 | 30 | 25 | ЛБ-40 | IV в | 4 | 50 | 50 | 10 | 2,0 |

Задача №19.

Для обеспечения нормируемого значения коэффициента естественной освещенности  (ен) на рабочих местах производственного помещения Sn, м2, рассчитайте необходимую площадь оконных проемов S0, м2.

Коэффициент запаса Кз=1,5, световая характеристика окна η0 =8; коэффициент светопропускания  τ0=0,35, коэффициент, учитывающий повышение естественной освещенности r1=0,90; коэффициент  затенения  Кзт=1.

В чем заключается сущность нормирования естественной освещенности и ее определения  в условиях производства?

| Номер варианта | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lн | 2 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 |
| Sn.,м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

Задача №20.

Определите количество избыточной теплоты, выделяющейся в производственное помещение, если в нем установлено оборудование с теплоотдающей поверхностью F, м2. Коэффициент теплоотдачи поверхности оборудования α, Вт/м2 0С. Температура нагретой поверхности tn, допустимая температура воздуха в помещении tн, 0С, масса нагретой продукции М, кг, удельная теплоемкость нагретой массы СМ, Вт/кг0С, температура массы по фактическому замеру tм, 0С, коэффициент, учитывающий неравномерность остывания массы β=1,4. Общая установленная мощность электродвигателей Р, кВт; расходуемая теплота ΣQp=900 Вт. Какие инженерные мероприятия могут обеспечить нормируемые условия микроклимата рабочей зоны?

| Номер варианта | F, м2 | tn, 0С | tн, 0С | М, кг | СМ, Вт/кг0С | tм, 0С | Р, кВт | α, Вт/м2 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | 20 | 45 | 23 | 250 | 0,19 | 100 | 30 | 3 |
| 20.2 | 10 | 40 | 24 | 200 | 0,25 | 90 | 40 | 2 |
| 20.3 | 8 | 35 | 22 | 150 | 0,20 | 80 | 25 | 4 |
| 20.4 | 12 | 43 | 20 | 300 | 0,17 | 110 | 50 | 5 |
| 20.5 | 6 | 30 | 21 | 100 | 0,18 | 75 | 55 | 6 |

Методические указания по решению задач.

Задача №1.

Звукопоглощающую поверхность (А1) в помещении до акустической обработки определяют по формуле:

A1=α1S1+α2S2+...+αnRn,  м2

где   S1 , S2 , … Sn – площади соответственно стен, потолка и т.д., м2;

α1, α2, …αn – коэффициенты звукопоглощения строительных материалов. Звукопоглощающую поверхность в помещении после акустической обработки (А2) звукопоглощающей конструкцией определяют по выражению:

А2=αм(S1+S2), м2

где αм   - коэффициент звукопоглощения материала, дБ;

S1, S2 – площади соответственно стен и потолка, м2.

Величину ослабления уровня ΛL шума при использовании звукопоглощающей поверхности от А1 до А2 вычисляют по формуле:

ΔL=10⋅lg⋅A2A1,   дБ

Уровень шума в помещении после акустической его обработки равен

.

L=LИСТ−ΔL, дБ

Задача №2.

Коэффициент полезного действия батареи циклонов определяют по формуле:

КПД=100−СВЫХСПОСТ⋅100, %,

где     СВЫХ – концентрация пыли на выходе из батареи циклонов, мг/м3;

СПОСТ – концентрация пыли в воздухе, поступающем в

батарею циклонов, мг/м3;

СПОСТ=G⋅106L, мг/м3;

где    G – количество пыли в вентиляционном воздухе, кг;

L – количество воздуха, поступающего в воздухоочиститель, м3/ч

Задача №3.

Коэффициент естественной освещенности определяют по формуле:

К.Е.О.=Евн.Енар.*100%,

где      Евн. – освещенность внутри помещения, лк;

Енар. – наружная освещенность, лк

Задача №4.

Уровень звукового давления на территории предприятия рассчитывается по формуле:

L1=Lp−20⋅lg⋅r−Δ⋅r1000−8+ф,

где  Lр – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

r – кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;

ф – фактор направленности источника шума, безразмерная величина;

∆ - затухание звука в атмосфере (по условию задачи), дБ/м.

Задача №5.

Ветровое давление РВ, Па, образуется за счет обтекания здания воздушным потоком. При этом с наветренной стороны создается повышенное давление, содействующее поступлению воздуха в помещение, а с подветренной – пониженное давление (разряжение), обеспечивающее выход воздуха из помещения.

Ветровое давление или разряжение вычисляют по формуле:

РВ=R⋅U2⋅γ2g

где   R – аэродинамический коэффициент, учитывающий конфигурацию здания;

U – скорость движения ветра, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

γ - удельная масса стандартного воздуха, кг/м3

Задача №6.

Для определения значения виброскорости следует определить частоту возмущающей силы f по формуле:

f =n60, Гц,

где n – число оборотов вращающейся части оборудования, об/мин.

Виброскорость U рассчитывают по выражению:

U=2π⋅f⋅A, мм/с

где А – амплитуда вибрации, которая равна половине размаха К.

А=K2,мм.

Уровень виброскорости L рассчитывается по формуле:

L=20⋅Lg⋅UU0, дБ,

где U0 – пороговое значение виброскорости, постоянная величина U0=5·10-5, мм/с.

Задача №7.

При однофазном подключении человека в электрическую сеть с изолированной нейтралью проходящий через него ток определяют по формуле:

Ih=3UФ3Rh+RUЗ,  А ,

где   Uф  – фазное напряжение, В;

Rh – сопротивление организма человека воздействию электротока, Ом;

Rиз – сопротивление изоляции, Ом.

Задача №8.

Минимальное количество воздуха, которое необходимо заменить в производственном помещении общеобменной вентиляцией, при выделении пыли или газа в воздух рабочей зоны определяют по формуле:

L=M⋅106КПДК−КПР, м3/ч,

где   М – количество пыли или газа, выделяющихся через неплотности оборудования в воздух рабочей зоны, кг/ч;

Кп.д.к. – предельно допустимая концентрация газа или пыли, мг/м3;

Кпр – количество пыли или газа в приточном воздухе, мг/м3

Количество вредного вещества, выделяющегося через неплотности аппаратуры, рассчитывают по формуле:

M=(η∗Кз∗Р1000∗Ро)∗Va∗p,  кг/ч,

где  η – потери герметичности в течение часа, %;

Кз – коэффициент запаса, принимается в зависимости от состояния оборудования.

Р – рабочее давление в аппарате, Н/м2;

Р0 – давление в помещении, Н/ м 2;

Va – внутренний суммарный объем всей аппаратуры и коммуникации в цехе, м3;

ρ – плотность паров или газов, выделяющихся из аппаратуры, кг/м3.

Кратность воздухообмена определяют по формуле:

n=LVn,  ч–1,

где Vn – объем вентилируемого помещения, м3.

Задача №9.

Производительность дефлектора определяют по формуле:

Q=3,6θc⋅(t2−t1)⋅γ , м3/ч,

где      θ – явная теплота в помещении, Вт;

с – весовая теплоемкость воздуха, кДж/кг 0С;

γ – удельная масса воздуха, кг/м3;

t2; t1 – температура соответственно выходящего из помещения воздуха и

поступающего, 0С.

Диаметр патрубка дефлектора определяют по формуле:

Д=4⋅Qπ⋅Uв∗η∗3600, м,

где     Uв – скорость ветра, м/с;

η – к.п.д. дефлектора

Задача №10.

Силу тока в электрической цепи напряжения шага определяют по формуле:

Ih=IЗ⋅ρ2πRh⋅ax(x+a), A,

где     Iз – ток замыкания на землю, А;

ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м;

Rh – сопротивление человека воздействию электрического тока, Ом;

а – ширина шага, м;

х – расстояние человека до точки замыкания электрического тока на землю, м.

Задача №11.

Коэффициент технической безопасности оборудования рассчитывают по формуле:

Кт.б.=100⋅(nТ.Ц−nО.П)nТ.Ц,

где        nт.ц. – число операций технологического цикла;

nо.п. – число потенциально опасных операций.

Задача №12.

Коэффициент передачи вибрации рассчитывают по формуле:

КП=1(ff0)2−1,

где        f – частота возбуждающей силы, Гц;

f0 – собственная частота силы на виброизоляторах, Гц.

Оптимальное соотношение между вынужденной и собственной частотой системы составляет 3…4, что соответствует КП=1/81/15.

Задача №13.

Силу тока в электрической сети рассчитывают по формуле:

I=Р∗103Uл*cosϕ,A,

где     ΣP – общая потребляемая мощность, кВт;

Uл – линейное напряжение, В;

сos ϕ – к.п.д. потребляемой электроэнергии;

103 – перевод кВт в Вт.

Задача №14.

Суммарный уровень шума от нескольких источников не равен арифметической сумме уровней звукового давления каждого источника, а определяется в логарифмической зависимости. Суммарный уровень шума от источников, имеющих разный уровень звукового давления, определяют по формуле:

i=1i=nL=10⋅lgi=1i=n100,1Li, дБ,

где      n – количество источников шума;

Li – уровень звукового давления каждого источника, дБ

Для упрощения математических расчетов суммарный уровень шума от различных источников можно определить по выражению:

i=1i=nL=Lmax+ΔL,  дБ,

где      Lmax – больший из суммируемых уровней шума, дБ;

ΔL – добавка к максимальной величине уровня звукового давления, дБ.

Табличное значение определяют по разности двух складываемых уровней звукового давления самых шумных агрегатов.

| Разность двух складываемых уровней, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому значению уровня, ΔL, дБ | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Суммарный уровень шума агрегатов, имеющих один и тот же уровень звукового давления, определяют по формуле:

L=L1+10⋅lg⋅n, дБ,

где    L1 – уровень шума одного агрегата, дБ

n – количество агрегатов.

Задача №15.

Для определения уровня силы звука источника шума следует вычислить в логарифмическом масштабе фактическое значение силы звука по отношению к пороговому по формуле:

L=20⋅lg⋅II0, дБ,

где     I  – выходная мощность звука, Вт/м2;

I0 – минимальное пороговое значение силы звука (I0=10-12 Вт/м2)

Задача №16.

Средняя звукоизолирующая способность ограждения определяется по формулам:

R1=13,5⋅lg⋅M+13, дБ;

R2=23⋅lg⋅M−9, дБ;

R3=20⋅lg⋅M⋅f−47,5, дБ

где       R1 – звукоизоляция стены, имеющей массу 1м3 до 200 кг;

R2 – звукоизоляция стены, имеющей массу 1м3 свыше 200 кг;

R3 - звукоизоляция строительных материалов на различных среднегеометрических частотах;

f – среднегеометрическая частота октавных полос, Гц. (63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц).

М – масса 1 м3 ограждения, кг.

Задача №17.

Объем воздуха, необходимый для удаления паров воды, рассчитывают по формуле:

Q=M∗103(dy−dn)∗γ,  м3/ч,

где      М – количество выделяющейся в помещение влаги, кг/ч;

dy – количество водяных паров в воздухе, удаляемом из помещения, г/м3;

dn - количество водяных паров в воздухе, поступающем в помещение, г/м3;

γ – плотность воздуха (γ =1,19 кг/м3 ).

Количество выделяющейся в помещение влаги определяют по формуле:

M=F(α+0,017⋅U)⋅(P2−P1),  кг/ч

где     F – поверхность испаряющейся воды (зеркало испарения), м2;

α – фактор гравитационной подвижности окружающей среды, принимают при

tводы300C; α=0,22; tводы от 31 до 400С, α=0,028

Р1 – давление водяных паров в окружающем воздухе, гПа;

Р2 - давление водяных паров, насыщающих воздух помещения, гПа;

U – скорость движения воздуха над источником испарения, м/с.

Кратность воздухообмена определяют по формуле:

n=QV ч –1,

где V – объем помещения, м3.

Задача №18.

Необходимое количество светильников следует определять по формуле:

N=Eн⋅S⋅Kз⋅ZFл⋅η⋅n,

где            Ен – нормативная освещенность, лк;

Кз – коэффициент запаса;

S – освещаемая площадь, м2;

Z – коэффициент неравномерности освещения;

η – коэффициент использования светового потока;

n – число ламп в светильнике.

FЛ – световой поток лампы, лм.

ЛБ – 80 (Fл = 5220 лм); ЛБ – 40 (Fл = 3120 лм); ЛБ – 30 (Fл = 2100 лм);

ЛБ – 20 (Fл = 1180 лм).

Величину коэффициента использования светового потока определяют по таблице в зависимости от коэффициентов отражения стен, потолка и оборудования, а также индекса помещения (i), характеризующего геометрические соотношения в помещении:

i=A⋅BHc(A+B),

где     Нс – расчетная высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м

А и В – длина и ширина помещения, м;

Hc=H−hc−hр.п.

где       Н – высота помещения, м;

hс – расстояние светильников от потолка, м;

hр.п. – высота расчетной поверхности над полом, м.

Во всех случаях  i  округляют до ближайших табличных значений, при i>5, принимают i=5.

Задача №19.

Расчет естественного освещения сводится к определению площади оконных проемов.

S0=Sn⋅ен⋅Кз⋅η0100⋅τ0⋅r1⋅Кзт,

где  S0 – площадь световых проемов, м2;

Sn – площадь пола помещения, м2;

ен – нормированное значение коэффициента естественной освещенности;

Кз – коэффициент запаса;

η0 – световая характеристика окна;

τ0- общий коэффициент светопропускания ;

r1 – коэффициент, учитывающий повышение естественного освещения благодаря свету, отраженному от поверхности помещения;

Кзт – коэффициент затенения.

Задача №20.

Количество избыточной теплоты, подлежащей удалению из помещения, рассчитывают по формуле:

θизб=θпт−θР, Вт,

где       Σθпт – теплота, поступающая в помещение от различных источников в

течение часа, Вт;

Σθр – расходуемая теплота, теряемая стенами здания, уходящая через оконные проемы и т.п. за один час, Вт.

Суммарное количество теплоты, поступающей в помещение, определяют по формуле:

θпт=θ1+θ2+θ3=i=1i=3θi, Вт,

где θ1 – количество теплоты, выделяемой горячими поверхностями оборудования, трубопроводов и т.п., в течение часа, Вт

θ1=F⋅α⋅(tпов−tнорм)    Вт,

где        F – площадь теплоотдающей поверхности, м2

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2  0С

tпов. – температура горячей поверхности, 0С

tнорм. – нормативная  температура воздуха в производственном

помещении, 0С

θ2 – количество теплоты, выделяемой горячей продукцией в течение часа, Вт.

θ2=M⋅Cм⋅(tм−tнорм)⋅β, Вт,

где         М – масса нагретой продукции, кг;

См – теплоемкость нагретой массы, Вт/ кг0С;

tм – температура массы по фактическому замеру, 0С;

tнорм – нормативная температура воздуха в производственном

помещении, 0C;

β- коэффициент, учитывающий неравномерность остывания массы.

Количество теплоты (θ3 , Вт), выделяющейся в результате перехода

электрической   энергии в тепловую в течение часа

θ3=103⋅Р⋅η⋅ϕ⋅z,

где      Р – общая установочная мощность электродвигателей, кВт

η - коэффициент перехода электрической энергии в тепловую, принимают 0,58

φ – коэффициент использования электроэнергии (загрузка установочной мощности), принимают 0,75

z – коэффициент одновременности работы оборудования, принимают 0,9

103 – тепловой эквивалент электричества, Вт/кВт·ч

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Безопасность жизнедеятельности. Учебник под редакцией Белова С.В. – М.: Высшая школа. 2005 г.

- Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании. Учебник – М: Академия, 2004г. 430с

- Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. Учебник – М.: Во «Агропромиздат», 2006 г.

- Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. Учебное пособие. – М.: Академия, 2004 г.

- Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайныхситуациях. Учебник, - М.: Академия, 2005.

Нормативные документы для разработки мероприятий по безопасности труда в дипломном проекте

- ГН 2.2.5.552 – 96 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Перечень».

- ГОСТ 12.1.004 – 96 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.2.030 – 98 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 14254 – 96 «Степень защиты оболочек электроприборов и средств автоматического и дистанционного управления».

- НПБ – 105 – 95 «Определение категорий помещений  и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ОСТ 26.291 – 94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

- ОТБ 66 – 98 Инструкция по ОТ  при ремонте механического оборудования.

- ПБ 10 – 115 – 96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- ПБ – 14 – 159 – 97 Правила взрывобезопасности для опасных производственных объектов по хранению и переработке зерна.

- ПБ 09 – 220 – 98 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

- ПЭЭП и ПТБ. Правила эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности.

- СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона».

- СанПиН 2.2.2.540 – 96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

- СанПиН 2.2.2542 – 96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

- СН 2.2.4/2.1.8.582 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СН 2.2.4/2.1.8.582 – 96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- СНиП 23 – 05 –95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования».

- СНиП 21.01 – 97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 2.04.09 – 04 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

- СНиП 3.05.05 – 04 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- СНиП 2.04.05 – 96 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».