Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

«Вольтамперные характеристики диодов. Выпрямители на полупроводниковых диодах»

Лабораторная работа по дисциплине  “Общая электротехника и электроника”

Выполнил:

Студент 3-го курса

Группы ДЦат 3-1

Жиляев Л.В.

Проверила:

доц. Михайлова О.М.

МОСКВА 2012

Часть 1. Вольтамперные характеристики диодов.

Цель работы: Исследовать зависимость тока через нелинейный элемент (НЭ) электрической цепи от напряжения на этом элементе – вольтамперную характеристику (ВАХ). Рассчитать дифференциальное и статическое сопротивления идеального и реального диодов.

Прямое подключение источника:

1) Идеальный диод

| Е; В | I; A | U; В |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.534x10 | 0.5 |
| 0.52 | 5.427x10 | 0.52 |
| 0.55 | 0.017x10 | 0.55 |
| 0.6 | 0.113x10 | 0.599 |
| 0.62 | 0.231x10 | 0.617 |
| 0.65 | 0.617x10 | 0.643 |
| 0.68 | 1.18x10 | 0.663 |
| 0.7 | 2.121x10 | 0.675 |
| 0.75 | 4.613x10 | 0.695 |
| 0.8 | 7.681x10 | 0.708 |
| 0.9 | 0.015 | 0.724 |
| 1 | 0.018 | 0.755 |

2) Реальный диод: 1N3492

| Е; В | I; A | U; В |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.04x10 | 0.3 |
| 0.4 | 0.409x10 | 0.4 |
| 0.5 | 0.013x10 | 0.5 |
| 0.6 | 0.4x10 | 0.595 |
| 0.62 | 0.715x10 | 0.611 |
| 0.64 | 1.192x10 | 0.626 |
| 0.68 | 2.658x10 | 0.648 |
| 0.8 | 8.653x10 | 0.684 |
| 0.9 | 0.017 | 0.7 |
| 1 | 0.024 | 0.71 |

Обратное подключение источника:

3) Идеальный диод

Таблица измерений

| Е; В | I; A | U; В |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0,1x10 | -1 |
| 2 | -0.2x10 | -2 |
| 5 | -0.5x10 | -5 |
| 10 | -1x10 | -10 |
| 30 | -3x10 | -30 |
| 50 | -5x10 | -50 |
| 80 | -8x10 | -80 |
| 100 | -0.01x10 | -100 |
| 120 | -0.012x10 | -120 |
| 140 | -0.081x10 | -140 |
| 150 | -0.127x10 | -150 |

4) Реальный диод: 1N3492

Таблица измерений

| Е; В | I; A | U; В |
| --- | --- | --- |
| 1 | -0,1x10 | -1 |
| 5 | -0.5x10 | -5 |
| 10 | -1x10 | -10 |
| 50 | -5x10 | -50 |
| 70 | -7x10 | -70 |
| 90 | -9x10 | -90 |
| 100 | -0.033x10 | -100 |
| 105 | -0.634x10 | -104.92 |
| 110 | -1.102x10 | -109.989 |
| 120 | -1.2x10 | -118 |
| 140 | -1.307x10 | -139.952 |

Идеальный диод

Реальный диод:

Идеальный диод:

R1   = U  / I  = 0.5 / 2.534x10 =  197 KОм

R2   = U  / I  = 0.599 / 0.113x10 = 5.3 KОм

R3   = U  / I  = 0.663 / 1.18x10 = 521 Ом

r1    = (U  – U  ) / (I  – I  ) = (0.55 - 0.5) / (0.017x10 – 2.534x10) =  3.5 KОм

r2    = (U  – U  ) / (I  – I  ) = (0.643 - 0.599) / (0.617 - 0.113)x10 = 87.3 Ом

r3    = (U  – U  ) / (I  – I  ) = (0.695 - 0.663) / (4.613 – 1.18)x10 = 9.3 Ом

Реальный диод:

R1   = U  / I  = 0.3 / 0.04x10 = 750 KОм

R2   = U  / I  = 0.611 / 0.715x10 = 0.9 KОм

R3   = U  / I  = 0.684 / 8.653x10 =  79 Ом

r1    = (U  – U  ) / (I  – I  ) = (0.5 - 0.3) / (0.013x10 – 0.04x10)  = 15.4 KОм

r2    = (U  – U  ) / (I  – I ) = (0.648 - 0.611) / (2.658– 0.715)x10 = 19 Ом

r3    = (U  – U  ) / (I  – I  ) = (0.71 - 0.684) / (0.024 – 8.653x10)  = 1.7 Ом

Вывод: В ходе работы мы исследовали ВАХ диодов, также установили, что идеальный диод является - кремниевым, а реальный диод – 1N3492 также является кремниевым.

Обратный ток идеального диода  равен 0.1 mA.

Обратный ток реального диода 1N3492  равен 1.3 mA.

Часть 2. Выпрямители на полупроводниковых диодах.

Цель работы: Исследовать форму тока в нелинейных электрических цепях с диодами, познакомиться со схемами однофазных выпрямителей, научиться измерять амплитуду, постоянную составляющую и период напряжения осциллографом.

- Исследование однофазной однополупериодной схемы выпрямления.

Таблица измерений:

| Контрольные точки | Основные величины | Расчёт | Эксперимент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации | 13.2 | 13.2 | 19.8 |
| Напряжение на вторичной обмотке | Действующее, U , В | 16.6 | 16.712 | 11.11 |
|  | Амплитуда, U , В | 23.24 | 23.155 | 15.554 |
| Напряжение на нагрузке | Период, Т, с | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
|  | Амплитуда, U , В | 22.230 | 22.230 | 14.687 |
|  | Постоянная составляющая, U , В | 7.4 | 7.219 | 5.11 |
|  | Действующее напряжение пульсаций, U , B | 9.04 | 8.85 | 4.569 |
|  | Постоянный ток в нагрузке, А | 0.074 | 0.072 | 0.057 |
|  | Мощность нагрузки, Вт | 0.5476 | 0.53 | 0.29 |
|  | Коэффициент пульсаций, p | 1.71 | 1.6 | 1.25 |
|  | Обратное напряжение на диоде, В | 188.54x10 | 188.54x10 | -4.68x10 |

Расчётные данные:

U  = 220 B

V = 50

K1 = 13.2;	K2 = 19.8

действующее напряжение

U  = U / K = 220/13.2 = 16.6 B

амплитудное значение

U  = 2 x U   = 1.414 x 16.6 = 23.24 B

постоянная составляющая

U  = U  / п = 23.24 / 3.14 = 7.4 B

действующее напряжение пульсаций

U  = 0.389 x U  = 0.389 x 23.24 = 9.04 B

постоянный ток в нагрузке

I  = U  / R = 7.4 / 100 = 0.074 A

Мощность нагрузки:

P =  U  x I  = 7.4 x 0.074 = 0.5476 Вт

P = U   x I  = 7.219 x 0.072 = 0.52 Вт

P = U   x I  = 5.11 x 0.057 = 0.29 Вт

Коэффициент пульсаций:

p = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 9.04) / 7.4 = 1.71

p = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 8.25) / 7.219 = 1.6

p = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 4.569) / 5.11 = 1.25

- Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления.

Конденсатор отключён:

Конденсатор включён: 100uF

Конденсатор включён: 500uF

| Контрольные точки | Основные величины | Расчёт | Эксперимент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации | 13.2 | 13.2 | 19.8 |
| Напряжение на вторичной обмотке | Действующее, U , В | 16.6 | 15.53 | 11.11 |
|  | Амплитуда, U , В | 23.24 | 21.91 | 15.55 |
| Напряжение на нагрузке | Период, Т, с | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
|  | Амплитуда, U , В | 22.230 | 22.116 | 10.42 |
|  | Постоянная составляющая, U , В | 7.4 | 6.9 | 4.1 |
|  | Действующее напряжение пульсаций, U , B | 9.04 | 8.8 | 6.123 |
|  | Постоянный ток в нагрузке, А | 0.074 | 0.074 | 0.05 |
|  | Мощность нагрузки, Вт | 0.5476 | 0.51 | 0.205 |
|  | Коэффициент пульсаций, p | 1.71 | 1.79 | 2.09 |
|  | Обратное напряжение на диоде, В | -4.571x10 | 4.571x10 | -4.571x10 |
| Напряжение на нагрузке при С - фильтре | Значение конденсатора, мкФ | ----- | 100 | 500 |
|  | Постоянная составляющая, U , В | ----- | 1.89 | 0.0211 |
|  | Действующее напряжение пульсаций, U , B | ----- | 8.135 | 11.26 |
|  | Постоянный ток в нагрузке, А | ----- | 0.01 | 0.13 |
|  | Мощность нагрузки, Вт | ----- | 0.0189 | 0.0027 |

|  | Коэффициент пульсаций, p | ----- | 6.026 | 64.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расчётные данные:

U  = 220 B

V = 50

K1 = 13.2 ;	K2 = 19.8

действующее напряжение

U  = U / K = 220/13.2 = 16.6 B

амплитудное значение

U  = 2 x U   = 1.414 x 16.6 = 23.24 B

постоянная составляющая

U  = U  / п = 23.24 / 3.14 = 7.4 B

действующее напряжение пульсаций

U  = 0.389 x U  = 0.389 x 23.24 = 9.04 B

постоянный ток в нагрузке

I  = U  / R = 7.4 / 100 = 0.074 A

Мощность нагрузки:

P = 7.4 x 0.074 = 0.5476 Вт

P = U  x I  = 6.9 x 0.074 = 0.51 Вт

P = U  x I  = 4.1 x 0.05 = 0.205 Вт

Коэффициент пульсаций:

p =  ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 9.04) / 7.4 = 1.71

p = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 8.8) / 6.9 = 1.26

p = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 6.123) / 4.1 = 2.09

Мощность нагрузки при включённом конденсаторе:

P  = U  x I  = 1.89 x 0.01 = 0.0189 Вт

P  = U   x I  = 0.0211 x 0.13 = 0.0027 Вт

Коэффициент пульсаций при включённом конденсаторе:

p  = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 8.135) / 1.89 = 6.026

p  = ( 2 x U  ) / U  = (1.4 x 11.26) / 0.0211 = 64.72