Расчетное задание № 2

РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА. ЦЕПИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Цель работы

Приобретение навыков расчета электрических цепей синусоидального тока (включая цепи с индуктивно-связанными элементами).  Построение векторных и топографических диаграмм.

Содержание работы

Часть первая

Считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:

- определить токи во всех ветвях заданной схемы;

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

- составить баланс активных и реактивных мощностей;

- построить на одном графике кривые мгновенных значений ЭДС е2 и тока  i3;

- определить показание ваттметра.

Часть вторая

Учитывая взаимную индуктивность катушек, заданные значения  коэффициентов связи и считая заданными ток и ЭДС второй ветви для схем № 1, 2, 4, 6, 8 – 11, 13 – 17, 19, 21 – 24, 27, 29 – 30; для остальных схем - токи и ЭДС первой ветви (см. указания), а  остальные токи и ЭДС неизвестными:

- определить неизвестные токи и ЭДС,

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я:

1. При учете взаимной индуктивности заданные ток и ЭДС считать равными соответствующим току и ЭДС в первой части работы – при отсутствии индуктивной связи.

2. На топографических диаграммах должны быть показаны комплексные напряжения на всех элементах схемы.  В частности, должны быть отдельно показаны все  слагающие комплексных напряжений на катушках, обладающих взаимной индуктивностью.

3. На векторной диаграмме токов должны быть показаны векторы всех пяти токов в заданной схеме.

4. n –номер, под которым фамилия студента записана в групповом журнале,

N – номер  учебной группы.

5. Для всех схем частота 50 Гц.

6. Числовые значения параметров схем приведены в нижеследующих таблицах данных.

7. Величины ЭДС определяются по следующим формулам:

| № схемы | ЭДС (в вольтах) |
| --- | --- |
| 1, 6, 8, 10, 11, 14 – 16, 21, 24, 29 |  |
| 2, 4, 9, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 30 | E2=15,6(4+18)ej10∘(4+18);E3=9,4(4+18)ej[58∘+10∘(4+18)]. |
| 3, 5, 7, 12, 18, 20, 25, 26, 28 |  |

8. Результаты расчета первой и второй части должны быть сведены в таблицы:

| =(декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i1(t)= | i1(0)= |
| --- | --- | --- | --- |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i2(t)= | i2(0)= |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i3(t)= | i3(0)= |

| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Омах |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 |  |
| L1 | 16 |  |
| C1 | 318 |  |
| R1 | 1,54 |  |
| C1' | – |  |
| C1'' | – |  |
| R1' | – |  |
| R1'' | – |  |
| L2 | 31 |  |
| C2 | 211 |  |
| R2 | 4,51 |  |
| C2' | – |  |
| C2'' | – |  |
| R2' | – |  |
| R2'' | – |  |
| L3 | 19,1 |  |
| C3 | – |  |
| R3 | 5,5 |  |
| C3' | 162 |  |
| C3'' | – |  |
| R3' | – |  |
| R3'' | 46,4 |  |
| k12 | – |  |
| k13 | 0,732 |  |
| k32 | 0,593 |  |

4.