# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, а также приобретение ими навыков расчета линейных электрических цепей с источниками постоянного и переменного однофазного токов.

Выбор варианта задания

Задачи  контрольных работ имеют по 100 вариантов, отличающихся друг от друга схемами и числовыми значениями заданных величин. Вариант, подлежащий решению, определяется по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней цифре – номер числовых значений величин. Например, шифру 04-Т-25984 в каждой задаче соответствует схема 4 и восьмой вариант числовых значений.

Требования к оформлению контрольной работы

1. Работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой указывают название дисциплины, номер контрольной работы, курс, фамилию, имя, отчество и учебный шифр студента. Контрольная работа должна оформляться чернилами аккуратно, с оставлением полей шириной не менее 30 мм. Страницы работы следует пронумеровывать.

2. Условие задачи должно быть переписано в контрольную работу со схемой и числовыми значениями для своего варианта.

3.  Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями.

4. Основные положения решения объясняют и иллюстрируют электрическими схемами, чертежами, векторными диаграммами и т. д., которые выполняют аккуратно с помощью чертежного инструмента. На электрических схемах показывают положительные направления токов.

5. Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях: сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.

6. К работе прилагают перечень использованной литературы, в конце работы ставят дату и подпись.

7. Работы, выполненные не по своему варианту, а также написанные неразборчиво, не рецензируются.

8. Правильно выполненная контрольная работа возвращается студенту с указанием «Допущена к зачету», и, при необходимости, с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

9. После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они делаются в конце работы.

# ЗАДАНИЕ  НА  КОНТРОЛЬНУЮ  РАБОТУ   №1

# Задача 1

# Расчет разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока

с несколькими источниками электрической энергии

Для цепи, изображенной на рис.1:

1. Составить уравнения для определения токов путем  непосредственного применения  законов Кирхгофа. Решать систему уравнений не следует.

2. Определить токи в ветвях методом контурных токов.

3. Построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура цепи рис.1, содержащего обе ЭДС.

4. Определить режимы работы активных элементов и составить баланс мощностей.

Значения ЭДС источников и сопротивлений приемников приведены в табл.1.

| Таблица 1 Вели- чина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| E1, В | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| E2, В | 130 | 120 | 110 | 140 | 150 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| r1, Ом | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| r2, Ом | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| r3, Ом | 13 | 24 | 21 | 25 | 19 | 22 | 17 | 14 | 16 | 9 |
| r4, Ом | 25 | 20 | 16 | 18 | 22 | 17 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| r5, Ом | 23 | 12 | 19 | 24 | 17 | 14 | 22 | 18 | 15 | 21 |
| r6, Ом | 14 | 18 | 16 | 22 | 24 | 13 | 24 | 17 | 23 | 19 |

Теоретический материал и примеры расчета приведены в [3, §§1.8, 1.11, 1.12; 4, §§1.4, 1.5, 1.7; 5, §§5,10,11; 7, §§1.3, 1.4].

#### Рис.1

Методические указания

На рис.1 представлены схемы сложных линейных электрических цепей постоянного тока, состоящие из нескольких ветвей и узлов. Ветвью электрической цепи называют такой её участок, который состоит только из последовательно включенных источников ЭДС и резисторов. Во всех элементах ветви в любой момент времени ток имеет одно и то же значение. Точки, в которых сходятся не менее трёх ветвей, называются узлами. Сложные цепи имеют несколько замкнутых контуров, состоящих из разных ветвей. В задаче 1 заданными являются величины и направления всех ЭДС и значения сопротивлений всех резисторов, а требуется определить токи в ветвях.

Расчет токов с помощью законов  Кирхгофа

При расчёте сложной цепи с помощью законов Кирхгофа выбирают произвольно направление токов в ветвях и направления обхода контуров, затем составляют уравнения. Число независимых узловых уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу меньше числа узлов схемы. Число независимых уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа равно числу независимых контуров. Общее число уравнений должно быть равно числу искомых неизвестных.

Метод контурных токов

В процессе расчета методом контурных токов определяют в заданной цепи независимые замкнутые контуры и задаются условным положительным направлением контурных токов в них. Под контурными токами понимают расчетные (условные) токи, замыкающиеся в соответствующих контурах.

Независимые контуры можно обозначить римскими цифрами, а замыкающиеся в них контурные токи отметить индексами, соответствующими своему контуру (I11,I22,I33 и т. д.). Для определения контурных токов составляют уравнения по второму закону Кирхгофа. При этом число уравнений должно быть равно числу контурных токов.

При записи указанных уравнений положительные знаки должны быть взяты для тех слагаемых, в которых токи и ЭДС имеют направления, совпадающие с выбранным направлением обхода контура. В противном случае указанные слагаемые в уравнениях берутся со знаком «минус».

Решая совместно уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа, находят значения контурных токов, а по ним определяют истинные токи в ветвях электрической цепи.

Составление баланса мощностей

Уравнение энергетического баланса при  питании только от источников ЭДС записывается следующим образом

ΣEI=ΣI2R.

Если через источник ЭДС течёт ток, направление которого совпадает с направлением ЭДС, то источник ЭДС отдаёт энергию и его мощность, равная произведению EI,  записывается  в левую часть уравнения энергетического баланса с положительным знаком. Если же ток I направлен навстречу ЭДС E, то источник ЭДС работает как потребитель энергии, и его мощность EI записывается в левую часть уравнения энергетического баланса с отрицательным знаком.

Построение потенциальной диаграммы

Потенциальной диаграммой называют графическую зависимость ϕ=fR изменения потенциала вдоль замкнутого контура от сопротивлений её участков. Потенциал исходной точки контура, выбираемой произвольно, принимают за нуль.

Расчёт потенциалов ведут по направлению обхода контура, которое выбирается произвольно. При расчёте потенциалов точек контура следует иметь в виду следующее:

1. На участке с сопротивлением при переходе от одной точки к другой потенциал изменяется на величину падения напряжения на сопротивлении этого участка  ΔϕR=±IR. Потенциал увеличивается, если обход осуществляется против направления тока, и понижается, если обход осуществляется по направлению тока.

2. На участке с ЭДС потенциал изменяется на величину ЭДС DjE=±E. Потенциал повышается  в том случае,  когда переход от одной точки к другой осуществляется по направлению ЭДС (от «минуса» к «плюсу»), и понижается, когда переход осуществляется против направления ЭДС.

Для построения диаграммы необходимо отложить по оси абсцисс в выбранном масштабе последовательно сопротивления отдельных участков контура по направлению обхода, начиная с исходной точки. По оси ординат в принятом масштабе откладываются значения потенциалов соответствующих точек контура. Ломаная линия ϕ=fR, соединяющая концы ординат, равных потенциалам соответствующих точек, представляет собой потенциальную диаграмму.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

#### Рис.1

7.

8.

9.

0.

# Рис.1 (окончание)

# Задача 2

##### Расчет разветвленной цепи синусоидального тока

Цепь, изображенная на рис.2, подключена к источнику синусоидального напряжения  u=Umsinωt.

Требуется:

1. Определить комплексным методом действующие значения токов всех ветвей.

2. По полученным комплексным значениям токов ветвей записать выражения  для их мгновенных значений.

3. Определить активную и реактивную мощности источника и приемников.

4. Составить баланс активных и реактивных мощностей и оценить погрешность расчета.

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Значение напряжения источника U, параметры резисторов, индуктивностей и емкостей даны в табл.2.

Частота питающего напряжения   f  = 50 Гц.

###### Таблица 2

| Ва-ри- ант | U, #### В | r1, #### Ом | L1, мГн | C1, мкФ | r2, #### Ом | L2, мГн | C2, мкФ | r3, #### Ом | L3, мГн | C3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 5 | 20 | 400 | 10 | 20 | 300 | 11 | 30 | 300 |
| 2 | 380 | 9 | 35 | 200 | 12 | 30 | 200 | 15 | 60 | 300 |
| 3 | 127 | 5 | 10 | 700 | 6 | 20 | 600 | 8 | 40 | 400 |
| 4 | 220 | 6 | 20 | 600 | 11 | 30 | 500 | 8 | 50 | 300 |
| 5 | 220 | 7 | 25 | 500 | 9 | 25 | 400 | 10 | 30 | 400 |
| 6 | 127 | 6 | 15 | 900 | 7 | 15 | 800 | 8 | 30 | 500 |
| 7 | 380 | 9 | 30 | 300 | 10 | 35 | 300 | 15 | 50 | 200 |
| 8 | 380 | 8 | 30 | 200 | 12 | 40 | 400 | 12 | 60 | 200 |
| 9 | 127 | 6 | 10 | 800 | 8 | 20 | 700 | 11 | 20 | 600 |
| 0 | 220 | 9 | 20 | 400 | 10 | 30 | 600 | 9 | 40 | 300 |

Теоретический материал и примеры расчета приведены в [3, §§2.9, 2.10; 4, §§2.1, 2.2, 2.4; 6, §§5, 10, 11; 7, §§3.2, 3.4].

Рис.2

Методические указания

В комплексном методе расчёта электрических цепей синусоидального тока величины ЭДС, напряжений, токов, сопротивлений, проводимостей и мощностей представляют комплексными числами. При этом комплексные значения параметров, изменяющихся по гармоническому закону, обозначают соответствующими прописными буквами, над которыми ставят точку: E,U,I. Для обозначения модулей этих величин применяют те же буквы, но без точек над ними E,U,I.

Комплекс полного сопротивления обозначают прописной буквой Z, а   комплекс полной проводимости – буквой Y. Модули этих величин обозначают соответствующими строчными буквами  z и y. Комплексные числа записываются в одной из следующих форм

A=a+j⋅b – алгебраическая форма;

A=A⋅(cosα+j⋅sinα) – тригонометрическая форма;

A=A⋅ej⋅α    – показательная форма,

где       A=a2+b2     – модуль комплексного числа;

α=arctg(ba)   – аргумент комплексного числа;

j=−1                – мнимая единица.

Если напряжение и ток являются синусоидальными функциями времени

u=Um⋅sin(wt+yu);

i=Im⋅sin(wt+yi),

то эти величины в комплексной форме запишутся так

U=U⋅ej⋅yu       и        I=I⋅ej⋅yi,

где       U=Um2  и  I=Im2 – действующие значения напряжения и тока.

Комплекс полного сопротивления участка цепи, состоящего из последовательно включенных r,L и C

Z=r+jwL−j1wC=r+j⋅(wL−1wC)=r+jx=z⋅ej⋅j,

где     z=r2+x2 – модуль комплексного сопротивления,

ϕ=arctg(xr) – аргумент комплексного сопротивления.

Для расчёта цепей синусоидального переменного тока комплексным методом применяются все методы, известные из теории электрических цепей постоянного тока.  Отличие состоит в том, что вместо действительных чисел, соответствующих токам, напряжениям и сопротивлениям в цепях постоянного тока, при расчёте цепей переменного тока используются комплексные числа. При умножении и делении комплексных чисел необходимо использовать показательную форму записи, а при сложении и вычитании - алгебраическую форму.

Пример. Для электрической цепи (рис.3) найти действующие значения токов и напряжений на всех участках цепи, активные, реактивные и полные мощности всей цепи и отдельных участков с проверкой баланса мощностей; построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Рис.3

Дано:     U=380 В,    r1=6 Ом,     XL1=12 Ом,   XC1=4 Ом,

r2=10 Ом,     XL2=8 Ом,   XC3=6 Ом.

Решение.  Записываем комплексы сопротивлений ветвей

Z1=r1+jXL1−jXC1=6+j8=10⋅ej53,10 Ом,

Z2=r2+jXL2=10+j8=12,8⋅ej38,70 Ом,

Z3=−jXC3=−j6=6⋅e−j900 Ом.

Найдём комплекс полного сопротивления цепи

Z=Z1+Z2⋅Z3Z2+Z=9,6⋅ej7,90Ом.

Приняв U=U,  найдем токи и напряжения отдельных участков

I1=UZ=39,6⋅e−j7,90 A,

U1=I1⋅Z1=396⋅ej45,20 B,

Uаб=U−U1=298,5⋅e−j70,20 B,

I2=UабZ2=23,3⋅e−j108,90 A ,   I3=UабZ3=49,8⋅ej19,80 A .

Комплекс полной мощности источника      S=U⋅I1=P+jQ ,

где       I1=39,6⋅ej7.9∘ А  –  комплексно-сопряжённый ток.

Откуда     P=14905Вт;  Q=2068 Вар.

Аналогично находят комплексы полных мощностей участков цепи  S1,S2 и S3, при этом должно выполняться равенство

S=S1+S2+S3.

Для построения топографической диаграммы вычислим напряжения на всех элементах цепи:

Ur1=I1⋅r1=39,6⋅e−j7,90⋅6=237,6⋅e−j7,90 B;UC1=I1⋅(−jXC1)=39,6⋅e−j7,90⋅4⋅e−j900=158,4⋅e−j97,90 B;UL1=I1⋅jXL1=39,6⋅e−j7,90⋅12⋅ej900=475,2ej82,10 B;UL2=I2⋅jXL2=23,3⋅e−j108,90⋅8⋅ej90∘=186,4⋅e−j18,90 B;Ur2=I2⋅r2=23,3⋅e−j108,90⋅10=233⋅e−j108,90 B;UC3=I3⋅(−jXC3)=49,8⋅ej19,80⋅6⋅e−j900=298,8⋅e−j70,20 B.

Задавшись масштабом, отложим на комплексной плоскости векторы токов I1,I2 и I3 (рис.4). Сумма векторов токов I2и I3 равна вектору тока I1.

Примем потенциал точки 1 равным нулю ϕ1=0 и поместим эту точку в начало координат. Затем определим комплексные потенциалы остальных точек, обходя схему навстречу положительному направлению токов.

Комплексный потенциал точки 2 равен  ϕ2=ϕ1+I1⋅r1=I1⋅r1. Построив из точки 1 вектор напряжения на резисторе r1 (совпадает по направлению с током I1), получим на диаграмме точку 2.

Комплексный потенциал точки 3 - ϕ3=ϕ2+I1⋅(−jXC1). Построив из точки 2 вектор  I1⋅(−jXC1) ёмкостного напряжения (по фазе отстаёт от тока I1 на 90), получим на диаграмме точку 3.

Комплексный потенциал точки 4 - ϕ4=ϕ3+I1⋅jXL1. Построив из точки 3 вектор индуктивного напряжения  I1⋅jXL1  (по фазе опережает ток I1 на 90), получим точку 4.

Аналогично определяем комплексные потенциалы точек 5 и 6.

Вектор, соединяющий точку 1 с точкой 6 и направленный из точки 1 к точке 6, изображает напряжение U на зажимах цепи. Вектор, проведённый из начала координат в какую - либо точку диаграммы, изображает комплексный потенциал соответствующей точки цепи.

Рис.4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

#### Рис.2

7.

8.

9.

0.

###### Рис.2 (окончание)