# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Целью контрольной работы является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, а также приобретение ими навыков расчета линейных электрических цепей с источниками трехфазного тока, несинусоидального тока  и анализа переходных процессов в цепях постоянного тока.

Выбор варианта задания

Задания для каждой задачи имеют по 100 вариантов, отличающихся друг от друга схемами и числовыми значениями параметров.

Исходные данные к задачам определяют по двум последним цифрам шифра студента: по последней цифре выбирается номер схемы, а по предпоследней цифре – номер числовых значений величин и форма несинусоидальной ЭДС (во второй задаче). Например, шифру 0810-ЭПС-1283 в каждой задаче соответствует схема 3 и восьмой вариант числовых значений.

Требования к оформлению контрольной работы

1.	Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на листах формата А4. На обложке указывают название дисциплины, номер контрольной работы, курс, фамилию, имя, отчество и учебный шифр студента. Текст контрольной работы должен быть написан чернилами разборчивым почерком или набран на персональном компьютере с оставлением полей не менее 30 мм. Страницы работы следует пронумеровывать.

2.	Условие задачи должно быть полностью переписано в контрольную работу со схемой, изображение элементов которой должно соответствовать       ГОСТам, и числовыми значениями для своего варианта.

3.	Расчетную часть каждой задачи следует сопровождать краткими и четкими пояснениями.

4.	Основные положения ответов объясняют и иллюстрируют электрическими и структурными схемами, векторными и временными диаграммами и т.д., которые выполняют аккуратно с помощью чертежного инструмента. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные надписи. На электрических схемах показывают положительные направления токов.

5.	Выдерживают следующий порядок записи при вычислениях: сначала приводят формулу, затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, без каких-либо преобразований, далее выполняют преобразования с числами, после этого записывают результат вычислений с указанием единиц измерения.

6.	В работе указывают список использованной литературы, в конце работы ставят дату и подпись.

7.	Работы, выполненные не по своему варианту, а также написанные неразборчиво, не рецензируются.

8.	Правильно выполненная контрольная работа возвращается студенту с указанием «Допущена к зачету» и, при необходимости, с перечнем замечаний, которые студент должен исправить к зачету.

9.	После получения отрецензированной работы студент должен исправить все ошибки и сделать требуемые дополнения. При большом количестве исправлений они делаются в конце работы.

# Задача 1

# Расчет трехфазной цепи

К трехфазному источнику подключен несимметричный трехфазный приемник (рис. 1). Значения линейного напряжения, сопротивлений резисторов и реактивных элементов цепи приведены в табл. 1.

Требуется:

- Определить фазные и линейные токи для заданной схемы соединения, а также ток в нейтральном  проводе для схемы «звезда».

- Определить активную, реактивную и полную мощности, потребляемые трехфазным приемником.

- Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и на ней показать векторы токов.

###### Таблица 1

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | Uл, В | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | хL, Ом | хC, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 20 | 24 | 50 | 12 | 25 |
| 2 | 380 | 30 | 35 | 40 | 15 | 35 |
| 3 | 220 | 25 | 30 | 30 | 28 | 18 |
| 4 | 220 | 20 | 40 | 35 | 14 | 30 |
| 5 | 380 | 40 | 45 | 45 | 11 | 20 |
| 6 | 220 | 15 | 20 | 20 | 18 | 30 |
| 7 | 220 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 8 | 380 | 40 | 50 | 40 | 24 | 35 |
| 9 | 380 | 50 | 40 | 45 | 30 | 22 |
| 0 | 220 | 30 | 30 | 25 | 25 | 24 |

1.							2.

3.							4.

5.							6.

#### Рис. 1

7.							8.

9.							0.

# Рис. 1 (окончание)

Методические указания

Трехфазные системы синусоидального тока являются наиболее распространенными системами электроснабжения. Теория трехфазных цепей базируется на теории однофазных цепей синусоидального тока, однако, следует иметь в виду, что соотношения между напряжениями и токами в приемнике зависят от схемы соединения его фаз.

При соединении приемника звездой с нейтральным  (нулевым) проводом  к нему подводятся фазные  UA, UB, UC  и линейные UAB, UBC, UCA  напряжения (рис. 2).

Если сопротивления линейных и нейтрального проводов пренебрежимо малы, то фазные напряжения приемника Ua, Ub, Uc равны соответствующим фазным напряжениям источника  UA, UB, UC  и в комплексной форме записываются так

Ua=UA=Uфej0∘,  Ub=UB=Uфe−j120∘   и    Uc=UC=Uфe+j120∘,

где    Uф – действующее значение фазного напряжения источника, которое можно определить по заданному линейному напряжению  Uф=Uл/3.

##### Рис. 2

Фазные токи в приемнике Ia,Ib,Ic определяются по закону Ома

Ia=UaZa,	Ib=UbZb,	Iс=UсZс,

где   Za=zaejϕa, Zb=zbejϕb, Zc=zсejϕс – комплексные сопротивления фаз приемника.

Линейные токи при соединении приемников звездой равны фазным токам

IA=Ia,   IB=Ib,   IC=Ic.

Ток в нейтральном проводе IN определяется в соответствии с первым законом Кирхгофа и равен сумме фазных токов

IN=Ia+Ib+Ic.

Положительные направления всех фазных и линейных напряжений и токов при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показаны на рис. 2.

На рис. 3 показана схема соединения фаз приемника треугольником.

При таком соединении сопротивление каждой фазы приемника Zab, Zbc и Zca подключено на соответствующее линейное напряжение источника, поэтому эти же напряжения являются и фазными напряжениями приемника, т.е.

Uab=UAB,   Ubc=UBC,  Uca=UCA.

Комплексные значения линейных напряжений рассчитываются по комплексам фазных напряжений

UAB=UA−UB=Uлej30∘, UBC=UB−UC=Uлe−j90∘, UCA=UC−UA=Uлej150∘.

##### Рис. 3

Токи в фазах приемника рассчитываются по закону Ома

Iab=UabZab,	Ibc=UbcZbc,	Iсa=UсaZсa.

Линейные токи определяются из уравнений, записанных по первому закону Кирхгофа для узлов  a, b, c,  т.е.

IA=Iab−Ica,   IB=Ibc−Iab,  IC=Ica−Ibc.

Положительные направления линейных и фазных напряжений и токов, соответствующие соединению приемников треугольником, показаны на рис. 3.

Активная мощность трехфазного приемника равна сумме активных мощностей фаз, т.е. Pпр=Pa+Pb+Pc (при соединении звездой) или Pпр=Pab+Pbc+Pca (при соединении треугольником).

Реактивная мощность трехфазного приемника определяется как алгебраическая  сумма реактивных мощностей фаз – Qпр=Qa+Qb+Qc (при соединении звездой) или Qпр=Qab+Qbc+Qca (при соединении треугольником). Следует иметь ввиду, что при суммировании реактивная мощность индуктивных элементов берется со знаком плюс, а емкостных – со знаком минус.

Активная и реактивная мощности в каждой фазе трехфазного приемника  определяются по тем же формулам, что и при расчете однофазных цепей: либо через квадраты модулей фазных токов, умноженных на соответствующие сопротивления фаз – (Pф=Iф2rф и Qф=Iф2xф), либо в комплексной форме –  (Pф=Re(UфIф)  и   Qф=Im(UфIф)).

По найденным значениям Pпр и Qпрзаписывается полная мощность трехфазного приемника в комплексной форме  Sпр=Pпр+jQпр. Модуль этой мощности равен – Sпр=Pпр2+Qпр2. Следует помнить, что при определении полной мощности несимметричного трехфазного приемника недопустимо суммировать модули полных мощностей отдельных фаз, т.е. Sпр≠Sa+Sb+Sc и Sпр≠Sab+Sbc+Sca.

Построение векторной диаграммы напряжений трехфазной цепи при соединении приемников звездой с нейтральным проводом показано на рис. 4.

Оси координат комплексной плоскости направляют из точки 0: ось  положительных действительных чисел (обозначено +1) – вертикально вверх, а ось  положительных мнимых чисел – горизонтально влево (обозначено +j).

#### Рис. 4

Далее, в соответствии с комплексными значениями фазных напряжений  Ua, Ub и Uc, из начала координат откладывают их векторы: вектор напряжения  Ua будет совпадать с осью +1, т.к. аргумент (угол) комплекса напряжения фазы А равен нулю; вектор напряжения  Ub будет отставать от вектора Ua на 120∘(откладывается по направлению часовой стрелки), а вектор Uc – опережать его на 120∘(откладывается по направлению против часовой стрелки). Векторы линейных напряжений  UAB, UBC и UCA, равные разности соответствующих фазных напряжений, получают посредством соединения концов векторов фазных напряжений Ua, Ub и Uc. Положительное направление векторов фазных и линейных напряжений показано на рис. 4.

Вариант векторной диаграммы, изображенной на рис. 4, соответствует случаю, когда Za имеет активно-индуктивный характер (Ia отстает от Ua на угол  ϕa), Zb – чисто активное сопротивление (Ib совпадает с Ub), Zc– емкостное сопротивление (Ic опережает Uc на угол 90∘). Вектор тока в нейтральном проводе IN равен геометрической сумме векторов фазных токов Ia, Ib и Ic.

При соединении приемников треугольником построение векторной диаграммы начинают с векторов линейных напряжений  Uab, Ubc и Uca, образующих равносторонний треугольник (рис. 5). Затем из вершин b, c, a, полученного треугольника, откладывают соответственно векторы фазных токов Iab, Ibc и Ica. Векторы линейных токов IA, IB и IC находят построением на основании первого закона Кирхгофа.

Рис. 5

Векторная диаграмма, показанная на рис. 5 соответствует случаю, когда сопротивление  Zab – активно-индуктивное (Iab отстает от Uab на угол ϕab), Zbc– емкостное (Ibc опережает Ubc на угол 90∘), Zca – чисто активное сопротивление (Ica совпадает с Uca).

## Задача 2

Расчет линейной электрической цепи при периодических

несинусоидальных напряжениях и токах

Цепь, изображенная на рис. 6, подключена к зажимам источника с периодической несинусоидальной ЭДС. Графики функций e(ωt) и их разложение в ряд Фурье представлены на рис. 7. Период функций e(ωt)составляет T=0,02с. Амплитуда ЭДС Еm и параметры элементов цепи приведены в табл. 2.

Ограничившись вычислением первых трех гармоник ряда Фурье, необходимо:

1. Записать уравнение мгновенного значения для заданной периодической несинусоидальной  ЭДС  e=f(ωt) и определить ее действующее значение.

2. Рассчитать составляющие несинусоидального тока в неразветвленном участке цепи, записать уравнение мгновенного значения для этого тока  i=f(ωt) и определить его действующее значение.

3. Построить графики рассчитанных составляющих тока в неразветвленном участке цепи и результирующую кривую этого тока i=f(ωt), полученную в результате графического сложения его составляющих.

4. Определить активную, реактивную и полную мощности источника.

5. Рассчитать коэффициент искажения для несинусоидального тока в неразветвленном участке цепи.

Таблица 2

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | График несинусоидальной ЭДС | Em, В | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | L, Гн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рис. 7, а | 60 | 3 | 6 | 5 | 0,015 | 350 |
| 2 | рис. 7, б | 40 | 6 | 5 | 4 | 0,01 | 500 |
| 3 | рис. 7, в | 80 | 8 | 7 | 3 | 0,016 | 400 |
| 4 | рис. 7, г | 30 | 4 | 8 | 6 | 0,011 | 300 |
| 5 | рис. 7, а | 50 | 5 | 4 | 8 | 0,012 | 550 |
| 6 | рис. 7, б | 90 | 7 | 9 | 9 | 0,014 | 350 |
| 7 | рис. 7, в | 100 | 9 | 7 | 3 | 0,011 | 500 |
| 8 | рис. 7, г | 60 | 5 | 4 | 6 | 0,013 | 400 |
| 9 | рис. 7, б | 70 | 8 | 6 | 4 | 0,018 | 450 |
| 0 | рис. 7, в | 50 | 3 | 3 | 7 | 0,017 | 300 |

1.							2.

3.							4.

5.							6.

7.							8.

#### Рис. 6

9.							0.

#### Рис. 6 (окончание)

а)

e(ωt)=4⋅Emα⋅π⋅sinα⋅sinωt+19⋅sin3α⋅sin3ωt+125⋅sin5α⋅sin5ωt+...

б)

e(ωt)=8⋅Emπ2⋅sinωt−19⋅sin3ωt+125⋅sin5ωt−...

# Рис. 7

в)

e(ωt)=4⋅Emπ⋅sinωt+13⋅sin3ωt+15⋅sin5ωt+...

г)

e(ωt)=3⋅Emπ⋅sinωt+15⋅sin5ωt+17⋅sin7ωt+...

Рис. 7 (окончание)

# Методические указания

Расчет линейных электрических цепей с несинусоидальными ЭДС выполняется на основе принципа наложения. Это обусловлено возможностью представления несинусоидальной ЭДС рядом Фурье, т.е. в виде суммы постоянной и синусоидальных составляющих

e(ωt)=E0+Em1sin(ωt+ψe1)+Em2sin(2ωt+ψe2)+Em3sin(3ωt+ψe3)+...

В этом случае источник несинусоидальной ЭДС e(ωt)можно представить как последовательное соединение источника постоянной ЭДС E0 и нескольких источников синусоидальных ЭДС с соответствующими амплитудами Em1,Em2,Em3, ..., частотами ω, 2ω, 3ω, ... и начальными фазами ψe1,ψe2,ψe3, ....

Рассматривая действие на схему каждого источника в отдельности, определяют составляющие тока: для постоянной составляющей используются методы расчета  цепей постоянного тока, а для гармонических составляющих – комплексный метод расчета цепей синусоидального тока.

Мгновенное значение результирующего несинусоидального тока в любом участке цепи равно алгебраической сумме мгновенных значений токов от каждого источника, т.е.  i=I0+i1+i2+i3+...           или

i(ωt)=I0+Im1sin(ωt+ψi1)+Im2sin(2ωt+ψi2)+Im3sin(3ωt+ψi3)+...

Выполняя расчеты, следует помнить, что сопротивления реактивных элементов цепи зависят от частоты. Для первой гармоники индуктивное и емкостное сопротивления находятся по известным формулам XL1=ω1L и XC1=1/ω1C.

С увеличением частоты индуктивное сопротивление увеличивается пропорционально номеру гармоники, а емкостное сопротивление, соответственно, уменьшается, и сопротивления тех же реактивных элементов для  k-й гармоники отличаются от сопротивления для первой гармоники в k раз, то есть

XLk=kω1L=kXL1,   XCk=1kω1C=XC1k.

Для постоянной составляющей ω=0, поэтому все индуктивные сопротивления также равны нулю (XL=0), а емкостные сопротивления  бесконечно велики (XC=∞). Следовательно, при расчете для постоянной составляющей участок с индуктивным элементом нужно закоротить, а с емкостным – отключить.

Активные сопротивления резисторов для всех составляющих несинусоидальной ЭДС можно считать неизменными.

Действующие значения несинусоидальных периодических ЭДС (напряжений) и токов определяются как их среднеквадратичные значения за период и равны корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник

E=E02+Em122+Em222+Em322+...,

I=I02+Im122+Im222+Im322+....

Активная мощность при несинусоидальном токе равна сумме активных мощностей отдельных гармоник и постоянной составляющей

P=k=0∞Pk=E0I0+Em12Im12cosϕ1+Em22Im22cosϕ2+Em32Im32cosϕ3+...

Реактивная мощность цепи несинусоидального тока определяется как алгебраическая сумма реактивных мощностей всех гармонических составляющих

Q=k=1∞Qk=Em12Im12sinϕ1+Em22Im22sinϕ2+Em32Im32sinϕ3+...

В этих выражениях

ϕ1, ϕ2, ϕ3, … –  разность начальных фаз ЭДС (напряжения) и тока для соответствующей гармоники, например, для первой гармоники    ϕ1=ψe1−ψi1.

Полная мощность цепи несинусоидального тока равна произведению действующих значений несинусоидальных ЭДС (напряжения) и тока

S=EI.

При построении синусоид токов отдельных гармоник градуировку оси абсцисс необходимо выполнить в масштабе первой гармоники, тогда на отрезке, равном периоду первой гармоники,  ωt=2π укладывается  k полных периодов k-й гармоники. При этом начальную фазу k-й гармоники нужно откладывать по оси абсцисс, пересчитав ее на масштаб основной гармоники, т.е. вместо ψik необходимо отложить ψikk. Следует помнить, что положительные начальные фазы гармоник откладываются влево, а отрицательные – вправо от начала координат, а также следует учитывать наличие отрицательного знака перед какой-либо гармоникой.

Коэффициент искажения Kи равен отношению действующего значения первой гармоники к действующему значению несинусоидальных ЭДС, напряжения или тока.

# Задача 3

# Расчет переходных процессов в линейных цепях

при постоянной ЭДС источника

Цепь, изображенная на рис. 8, подключается к источнику постоянного напряжения U. Значения напряжения источника, сопротивлений резисторов, величины индуктивностей и емкостей приведены в табл. 3

Необходимо:

- Определить начальные значения токов и напряжений (до и сразу после коммутации).

- Определить принужденные значения токов и напряжений.

- Определить постоянную времени цепи.

- Построить графики изменения во времени токов в ветвях и напряжений на участках цепи на основе начальных и принужденных значений для моментов времени τ, 2τ, 3τ.

Таблица 3

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | U, B | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | L, мГн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 10 | 20 | 5 | 12 | 20 |
| 2 | 120 | 8 | 40 | 10 | 8 | 30 |
| 3 | 80 | 7 | 21 | 6 | 15 | 40 |
| 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 12 | 50 |
| 5 | 90 | 5 | 30 | 20 | 10 | 60 |
| 6 | 110 | 100 | 40 | 60 | 16 | 15 |
| 7 | 50 | 70 | 120 | 15 | 120 | 25 |
| 8 | 130 | 15 | 60 | 10 | 70 | 35 |
| 9 | 40 | 80 | 15 | 8 | 20 | 15 |
| 0 | 70 | 45 | 70 | 20 | 25 | 55 |

Примечание к заданию: студентам специальностей Т и В определять значения и строить графики только тока в ветви с индуктивностью (если в схеме индуктивность) или только напряжения на емкости (если в схеме емкость).

Рис. 8

Рис. 8 (окончание)

Методические указания

Переходные процессы возникают в электрических цепях при смене режимов в результате коммутации (включение, выключение, переключение, скачкообразное изменение параметров цепи и т.п.). Переходные процессы возникают только в тех цепях, в которых имеются реактивные элементы – инерционные накопители энергии, так как переход от одного установившегося состояния в другое  связан с изменением энергии в электрических и магнитных полях.

Считается, что коммутация происходит мгновенно, исключается электрическая дуга, которая может возникнуть при коммутации. Изменение же энергии не происходит мгновенно, из этого следуют законы коммутации.

- В любой ветви с индуктивностью L ток в момент коммутации сохраняет то значение, которое он имел непосредственно перед коммутацией, и далее плавно изменяется, начиная с этого значения.

- В любой ветви с емкостью С напряжение на емкости в момент коммутации сохраняет то значение, которое оно имело непосредственно перед коммутацией, и далее плавно изменяется начиная с этого значения.

Начальный (предыдущий установившийся) режим до коммутации характеризуется отсчетом времени t=0−, а момент сразу после коммутации характеризуется временем t=0+. Конечный установившийся режим (как следует из математического обоснования) теоретически наступает через t=∞, но с учетом практических оценок – через конечное время.

Токи или напряжения во время переходного процесса могут достигать значений, во много раз превышающих значения при начальном и принужденном режимах.

Начальные условия переходных процессов могут быть нулевыми, когда токи в ветвях с индуктивностями и напряжения на емкостях в момент коммутации равны нулю (энергия, запасенная в магнитных и электрических полях, в момент коммутации равна нулю) и ненулевыми, когда значения токов в ветвях с индуктивностями и напряжения на емкостях отличны от нуля.

Классический метод расчета переходных процессов сводится к следующему:

Первый этап – на схеме цепи после коммутации указывают положительные направления токов и напряжений. Затем по законам Кирхгофа составляют систему уравнений для мгновенных значений токов и напряжений переходного режима. Так как падение напряжения на сопротивлении r:u=ri, на индуктивности L:uL=Ldidt и на емкости C:uC=1Cidt, то по законам Кирхгофа может быть составлена система интегрально-дифференциальных уравнений для заданной цепи.

Второй этап – полученную систему уравнений преобразуют к неоднородному дифференциальному уравнению, записанному в общем случае относительно тока, Порядок этого уравнения равен числу независимых мест накопления энергии в схеме. В случае одного накопителя энергии линейное дифференциальное уравнение имеет вид:

a⋅didt+b⋅i=f(u),

где	a, b – коэффициенты, которые зависят от параметров цепи;

f(u)- неоднородный член уравнения, зависящий от величины и формы приложенного к цепи напряжения.

Третий этап – решают неоднородное линейное дифференциальное уравнение,  в результате чего находят искомый ток переходного режима.

Решение неоднородного дифференциального уравнения складывается из общего решения однородной части этого уравнения (правая часть равна нулю) и частного решения неоднородного уравнения, определяемого видом функции f(u).

Частное решение выражает принужденный режим, задаваемый источниками энергии,  а общее решение – свободный режим. Таким образом, ток переходного процесса имеет две составляющие:

i=iпр+iсв.

Принужденная составляющая тока совпадает с установившимся значением после окончания переходного процесса и определяется методами, изученными в первой части курса. Общее решение однородного уравнения имеет вид:

iсв=A⋅ept

где 	 А – постоянная интегрирования;

p – корень характеристического уравнения Z(p)=0, см.  ниже.

Для нахождения постоянной интегрирования  А необходимо определить начальные значения токов, которые можно найти из дифференциальных уравнений при t = 0. При этом учитывают, что ток через индуктивность и напряжение на емкости вычисляют расчетом цепи до коммутации и по законам коммутации.

После подстановки t = 0 показатель экспоненциальной функции станет равным нулю, свободная составляющая станет равной A⋅1, т.к. eр⋅0=1. В уравнении останется только одна переменная  А,  которую и определяют.

Характеристическое уравнение цепи определяется из входного комплексного сопротивления схемы Z(jω), которое записано в операторной форме, jω заменено на  p и приравнено к нулю

Z(р)=0.

Следовательно, ток переходного режима:

i=iпр+iсв=iпр+А⋅ept.

Классический метод решения подробно рассмотрен в [ 1 ]. Параметр p является чисто математическим. В инженерных науках вводится параметр постоянная времени τ=1р.  Постоянная времени определяет скорость нарастания или спадания тока или напряжения (по экспоненте). По характеру экспоненты переходной процесс считают практически закончившимся спустя время  t = 3τ , когда величины тока или напряжения достигнут значения x=0,95⋅xпр, или более точно спустя t=4τ, когда x=0,98⋅xпр.

Свободная составляющая переходного процесса, показывающая изменение основной физической величины от начального значения к конечному не зависит от источника, а определяется реактивным элементом (накопителем энергии) и рассеивающими энергию активными сопротивлениями. Поэтому из схемы свободного процесса можно определить постоянную времени цепи (это целесообразно для схем, в которых имеются реактивные элементы только одного типа: либо индуктивные, либо емкостные). Для свободного процесса первоначальная заданная схема преобразуется следующим образом: из схемы исключается источник, а его клеммы закорачивают. Затем схему перерисовывают так, что накопитель энергии располагают слева. Определяют эквивалентное активное сопротивление цепи относительно выводов реактивного элемента (L или С) по известному методу преобразования. Вычисляют τ  либо τ=Lrэ, либо τ=C⋅rэ.

Теперь рассмотрим общую методику построения графиков переходного процесса. Левее начала координат откладывают значение переменной физической величины (тока или напряжения) до коммутации (в момент t=0−). Правее начала координат откладывают начальное значение переменной величины сразу после коммутации. В рабочем квадранте плоскости координат тонкой линией проводится уровень принужденного значения переменной величины. По оси времени откладывают интервалы τ, 2τ, 3τ. Затем между уровнями начального (t=0+) и принужденного значений переменной величины откладывают ее соответствующие значения  0,63⋅(xпр−x0); 0,87⋅(xпр−x0); 0,95⋅(xпр−x0).

Пример:

Цепь, изображенная на рис. 9, а, подключается к источнику постоянного напряжения. Дано: U=100 В, r1=10 Ом, r2=100 Ом, r3=15Ом, r4=200 Ом, C=300 мкФ.

Задание в примере соответствует типовому заданию для студентов.

Решение

Так как ключ находится между источником и всей остальной цепью, то до  его замыкания, т.е. до начала коммутации в момент времени t=0−, значения всех токов в ветвях и напряжений на участках цепи равны нулю.

1. Определим токи в ветвях и напряжения на участках цепи в момент включения сразу после замыкания ключа (t=0+).

В соответствии со вторым законом коммутации напряжение на емкости не может измениться мгновенно UС(0+)=0, что соответствует закоротке параллельно r4 (i4(0+)=0) на схеме замещения для t=0+ (рис. 9, б).  Для такой схемы токи будут равны:

i1(0+)=Ur1+r2⋅r3r2+r3=10010+100⋅15100+15=4,34 А;

i2(0+)=i1(0+)r3r2+r3=4,3415100+15=0,57 А;

i3(0+)=iС(0+)=i1(0+)r2r2+r3=4,34100100+15=3,77 А.

Напряжения равны:

u1(0+)=i1(0+)⋅r1=4,34⋅10=43,4 В;

u23(0+)=U−u1(0+)=100−43,4=56,6 В;

uС(0+)=0.

Примечание: для вариантов схем задания такая методика определения начальных значений проще, чем классическая – с составлением системы уравнений по законам Кирхгофа.

2. Определим токи и напряжения принужденного режима. Сопротивление емкости постоянному току равно бесконечности, что соответствует обрыву ветви на схеме замещения (рис. 9, в) Для этой схемы токи равны:

i1пр=Ur1+r2(r3+r4)r2+r3+r4=10010+100(15+200)100+15+200=1,3 А;

i2пр=i1пр⋅r3+r4r2+r3+r4=1,3⋅15+200100+15+200=0,9 А;

i3пр=i4пр=i1пр⋅r2r2+r3+r4=1,3⋅100100+15+200=0,4 А;

iСпр=0.

Напряжения равны:

u1пр=i1пр⋅r1=1,3⋅10=13 В;

u23пр=u2пр=i2пр⋅r2=0,89⋅100=89 В;

u3пр=i3пр⋅r3=0,41⋅15=6,15 В;

uспр=u4пр=u23пр−u3пр=89−6,15=82,85 В.

3. Определение постоянной времени цепи: как известно в [1] постоянная времени цепи с емкостью определяется из выражения τ=rэ⋅C.

По методике, описанной выше, на рис. 10, а  показана схема с исключенным источником и закороченными его зажимами, а на рис. 10, б  схема замещения свободного процесса. Из последней схемы определяется эквивалентное активное сопротивление

rэ=r4(r3+r1⋅r2r1+r2)r4+r3+r1⋅r2r1+r2=200(15+10⋅10010+100)200+15+10⋅10010+100=21,5 Ом.

Следовательно, постоянная времени цепи:

τ=rэ⋅С=21,5⋅300⋅10−6=6,45⋅10−3 с.

Построим графики токов и напряжений. Как было показано в методических указаниях, координаты свободной составляющей величины переходного процесса вычисляются по известным характерным значениям экспоненты для моментов времени t=τ, t=2τ и t=3τ.

В начале коммутации (t=0+) токи iC и i1 скачком возрастают, далее спадают, ток емкости – до нуля (практически завершается ее заряд).

Графики этих токов показаны на рис. 11, а, они соответствуют математическим выражениям: iС=iС(0+)⋅e−tτ  и i1=(i1(0+)−i1пр)⋅e−tτ+i1пр.

Напряжение на емкости плавно возрастает от нуля, напряжение u23  скачком возрастает, затем нарастает плавно. Графики этих напряжений показаны на рис. 11, б, они соответствуют математическим выражениям uС=uСпр(1−e−tτ) и u23=u23пр−(u23пр−u23(0+))⋅e−tτ.

Мы построили основные, характерные для данной схемы, графики: напряжение на емкости и ток через  емкость; ток, потребляемый из источника и напряжение на параллельных ветвях. Остальные графики токов и напряжений можно построить на основе вычисленных ранее начальных и принужденных значений (и по образу построенных выше графиков).

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.