Тема расчетно-графической работы:

# Расчет электропривода с реостатным регулированием скорости

И разомкнутой автоматизированной системой управления (АСУ) пуском

1. Формулировка задачи

- Рассчитать и построить естественную механическую характеристику (ЕМХ) двигателя независимого возбуждения (ДНВ), требуемую реостатную искусственную механическую характеристику (ИМХ) и сопротивление реостата Rр в цепи якоря ДНВ для обеспечения этой ИМХ, если в качестве исполнительного механизма (ИМ) используется вентиляционная установка с МХ ИМ Мс=aώ1,5+b, а требуемая скорость вращения вентилятора в установившемся режиме составляет nT По виду МХ сделать заключение об устойчивости ЭП. Определить потери ∆

2) Рассчитать разомкнутую систему управления пуском ЭП в функции скорости из условия, чтобы пусковой ток I1 не превышал номинальное значение тока якоря Iя.ном. более чем в q раз (принять I1=q Iя.ном.). Число пусковых реостатных ступеней m выбрать из расчета равенства значения тока переключения I2= Iя.ном.. При этом, рассчитать значения скоростей ώ, напряжений срабатывания Uяi пусковых контакторов и сопротивлений  Ri пусковых реостатных ступеней.

3) Разработать принципиальную электрическую схему спроектированного ЭП совместно с его АСУ, на которой привести значения рассчитанных сопротивления реостата Rp, сопротивлений R1, R2…, Rm пусковых ступеней, а также значения рассчитанных напряжений Uя1, Uя2…, Uяm срабатывания контакторов К1, К2, …, Кm рядом с обозначением элементов схемы. Изобразить пусковую диграмму ЭП в виде семейства пусковых электромеханических характеристик (ЭМХ) ώ=f(I), на который выделить путь переключения, подписать значения рассчитанных скоростей переключения ώ1 ώ2, …, ώm, токов I1, I2 переключения и рабочих требуемых величин скорости и тока ώТ, IяТ. Рядом с пусковой диаграммой на одном уровне по горизонтали размастить семейство графиков зависимостей скоростей якоря от падения напряжения на якоре ώ=f(U). На этом рисунке также выделить путь переключения АСУ, значения рассчитанных скоростей переключения ώ1, ώ2, … ώm и соответствующие им напряжения Uяi срабатывания контакторов.

2. Варианты задания

- Вариант работы определяются номером N студента в классном журнале.

N=12

- Параметры МХ исполнительного механизма определяются формулами:

0,4

a=-----------------•b=√0,2N+2

β√N+7

N

3) Тип ДНВ определяет величина ß, равная целой части от выражения (-------- +1):

3,1