ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4

Расчет по данным каталога параметров и 
характеристик трехфазного трансформатора

В таблицах 4.1-4.3 приведены каталожные данные трехфазного трансформатора.

Примечание: заданные в таблице SH, P0H, PKH являются суммарными мощностями, а напряжения U1H, U2H линейными.

Задание.

4.1. Начертить трехлинейную электрическую схему трансформатора с нагрузкой и обозначить фазы первичной и вторичной обмоток. Нагрузкой трансформатора являются асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и батарея конденсаторов, соединенная треугольником.

4.2. Рассчитать номинальные фазные напряжения обмоток трансформатора.

4.3.Рассчитать коэффициенты трансформации линейных и фазных напряжений.

4.4.Рассчитать номинальные линейные и фазные токи обмоток трансформатора.

4.5. Начертить и рассчитать эквивалентную Т-образную схему замещения одной фазы трансформатора.

4.6. Определить активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания в процентах (Ua%, Up%).

4.7. Построить внешние характеристики трансформатора в зависимости от коэффициента загрузки U2=f(β) для трех случаев нагрузки: а) активной cosφ2=1; б) активно-индуктивной cosφ2=0,7; в) активно-емкостной cosφ2=0,7, считая  внешние характеристики трансформатора линейными.

4.8. Рассчитать и построить на одном графике при номинальном напряжении и активной нагрузке: а)зависимость КПД (η) трансформатора от коэффициента загрузки β, б) зависимость потерь в стали РСТ  и потерь в меди РМ от коэффициента загрузки β. Для построения графиков взять β =0; 0,25; 0,5; βН=1; 0,75; 1,0; 1,25.

Числовые данные для вариантов домашнего задания№4

Данные для 2, 5, 8 и 11 групп		Табл. 4.2

| № варианта | Схема соединения обмоток | Sн | U1н | U2н | Рон | Ркн | uк | Iо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | кВ | кВ | кВт | кВт | % | % |
| 1 |  | 25 | 6 | 0,23 | 0,125 | 0,6 | 4,5 | 3 |
| 2 | / | 25 | 10 | 0,23 | 0,125 | 0,69 | 4,7 | 2,8 |
| 3 | / | 35 | 6 | 0,4 | 0,20 | 0,80 | 4,5 | 3 |
| 4 |  | 35 | 10 | 0,4 | 0,20 | 0,80 | 4,5 | 2,8 |
| 5 |  | 40 | 6 | 0,23 | 0,22 | 0,88 | 4,5 | 3 |
| 6 |  | 40 | 10 | 0,23 | 0,22 | 0,88 | 4,7 | 3 |
| 7 | / | 63 | 6 | 0,4 | 0,26 | 1,47 | 4,7 | 2,8 |
| 8 | / | 63 | 10 | 0,4 | 0,26 | 1,47 | 4,5 | 2,8 |
| 9 |  | 63 | 20 | 0,5 | 0,26 | 1,47 | 4,7 | 2,6 |
| 10 |  | 100 | 10 | 0,23 | 0,365 | 1,97 | 4,7 | 2,6 |
| 11 | / | 100 | 6 | 0,5 | 0,365 | 2,27 | 4,7 | 2,6 |
| 12 | / | 100 | 10 | 0,23 | 0,365 | 2,27 | 4,7 | 2,4 |
| 13 |  | 160 | 6 | 0,69 | 0,54 | 2,65 | 4,5 | 2,4 |
| 14 |  | 160 | 10 | 0,69 | 0,54 | 3,1 | 4,5 | 2,6 |
| 15 | / | 160 | 20 | 0,4 | 0,54 | 3,1 | 4,5 | 2,8 |
| 16 | / | 160 | 35 | 0,4 | 0,54 | 3,1 | 4,5 | 2,4 |
| 17 |  | 250 | 6 | 0,23 | 0,78 | 3,7 | 4,5 | 2,3 |
| 18 |  | 250 | 10 | 0,4 | 0,78 | 3,7 | 4,7 | 2,4 |
| 19 | / | 250 | 6 | 0,69 | 0,78 | 4,2 | 5,0 | 2,3 |
| 20 | / | 250 | 20 | 0,69 | 0,78 | 4,2 | 5,0 | 2,4 |
| 21 |  | 400 | 35 | 0,23 | 1,08 | 5,5 | 4,5 | 3,2 |
| 22 |  | 400 | 10 | 0,4 | 1,08 | 5,5 | 4,5 | 3,2 |
| 23 | / | 400 | 20 | 0,69 | 1,08 | 5,5 | 4,7 | 3,2 |
| 24 | / | 400 | 35 | 0,4 | 1,08 | 5,5 | 4,5 | 3,2 |
| 25 |  | 630 | 10 | 0,4 | 1,68 | 7,6 | 5,0 | 2,8 |
| 26 |  | 630 | 35 | 0,69 | 1,68 | 7,6 | 5,0 | 3 |
| 27 | / | 630 | 10 | 0,4 | 3,35 | 9,4 | 5,0 | 3,5 |
| 28 | / | 1000 | 20 | 0,4 | 3,35 | 9,4 | 4,7 | 3 |
| 29 |  | 1350 | 35 | 0,5 | 3,0 | 8,5 | 5,0 | 3,5 |
| 30 | / | 1350 | 20 | 0,69 | 3,35 | 9,4 | 5,0 | 3 |