Задача № 11

Определить абсолютное давление воздуха в герметически закрытом сосуде р (кн/м2), если показание микроманометра l. угол наклона трубки к горизонту α, относительная плотность жидкости в приборе δ. Атмосферное давление ра (миллибар).

| 1, мм | 162 |
| --- | --- |
| α, град | 60 |
| δ | 0,75 |
| Рa, мбар | 980 |

Задача № 31

Определить силу давления жидкости Р (н) на плоскую крышку, закрывающую квадратное отверстие в боковой стенке резервуара, а также вертикальную координату центра давления hд (мм), если сторона отверстия а = 358мм, показание манометра hм = 115 мм водяного столба,  относительная плотность жидкости δ = 0,95.

| a, мм | 358 |
| --- | --- |
| hм, мм вод. ст. | 115 |

Задача № 51

Определить динамический коэффициент вязкости µ (н·сек/м2) масла, перекачиваемого по трубопроводу диметром d и длиной l, если показание манометра рм ), расход масла Мсек, а плотность ρм = 870 кг/м3.

| Примечание. При решении этой задачи принять условно, что режим движения масла ламинарный, а после определения вязкости масла проверить. Мсек, кг/сек | 4 |
| --- | --- |
| d, мм | 75 |
| l, мм | 135 |
| Рм,кгс/м2 | 2,0 |

• Задача № 71

Определить показание манометра М2 рм2 (ат), если показание манометра M1, установленного перед разветвлением — рм1, расход воды по трубопроводу Q, длины участков l1 = l и l2 = 0,9l диаметры труб d1 и d2, абсолютная шероховатость Δ =1,0 мм. Местными сопротивлениями пренебречь.

| Рм1, am | 4,0 |
| --- | --- |
| Q, м3/час | 30 |
| l, м | 700 |
| d1, мм | 50 |
| d2,мм | 75 |