********************************

Методические указания

и контрольные ЗАДАНИЯ

по дисциплине

“Технические измерения и приборы”.

«Измерение неэлектрических величин»

для студентов специальности ******

“Автоматизация производственных процессов и производств”

заочной формы обучения

Контрольная работа

1. Общие указания

Контрольная работа позволяет освоить методику оценки точнос-ти результатов измерений и выбор измерительного прибора по классу точности. В контрольной работе изучается принцип действия измерительных приборов, их конструкция, метрологические характеристики, типы серийных приборов и их промышленное применение.

Контрольные задания содержат вопросы по измерению температуры, давления, расхода, уровня, состава и свойств веществ общепромышленными и специальными измерительными приборами, об унифицированных преобразователях и о встроенных микропроцессорах.

1.1. Выбор варианта

Вариант выбирается в соответствии с последней  цифрой  студенческого билета.

1.2. Требования к оформлению

Контрольные работы выполняются в электронном виде. И распечатываются на формате А4. Шрифт Times New Roman размером 12. Интервал 1.

Все страницы нумеруются. Номер ставится внизу.

На обложке тетради должен быть наклеен и заполнен адресный бланк, на первой странице тетради - титульный лист.

- Все чертежи, рисунки, таблицы, формулы должны быть пронумерованы. Чертежи, рисунки, таблицы должны иметь название.

- Расчетные формулы должны приводиться в тексте работы в общем виде с объяснением буквенных значений. Исходные данные представляются только в основных единицах (метр, секунда, Паскаль и т.д.). Точность вычислений два-три  знака после запятой.

- В конце работы указывается использованная литература. В тексте обязательна ссылка на использованную литературу.

- 2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

- 2.1. Задание по контрольной работе

- Задание предполагает, что технологический параметр находится в рабочем диапазоне. Это гарантирует нормальное протекание технологического процесса.

- Результаты равноточных измерений получены для одной точки рабочего диапазона.

- Из результатов наблюдений исключены известные систематические погрешности.

- Вариант 1

- Давление жидкости на приеме ДНС находится в пределах от 5.65 до 5.96 кгс/см2. Результаты равноточных измерений следующие:

| - 5.65 | - 5.65 | - 5.65 | - 5.65 | - 5.80 | - 5.96 | - 5.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5.96 | - 5.96 | - 5.88 | - 5.80 | - 5.80 | - 5.70 | - 5.80 |
| - 5.70 | - 5.80 |  |  |  |  |  |

- Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

- 2. Определить класс точности манометра;

- 3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 2

Расход  жидкости  на  ДНС  находится  в  пределах  от  201  до  228

м3/2час. Результаты равноточных измерений следующие:

| 215.00 | 213.00 | 216.00 | 212.00 | 201.00 | 219.00 | 210.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.00 | 216.00 | 215.00 | 201.00 | 214.00 | 218.00 | 217.00 |
| 215.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |

Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности расходомера;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 3

Температура в сепарационной установке находится в диапазоне

от 29.3 до 30.8С. Результаты равноточных измерений следующие:

| 30.17 | 29.66 | 29.48 | 29.97 | 30.57 | 30.50 | 29.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.45 | 29.86 | 30.10 | 30.23 | 29.61 | 29.74 | 30.12 |
| 30.12 | 30.26 | 30.14 | 29.99 | 30.06 | 29.54 | 29.59 |
| 30.21 | 29.79 | 30.19 | 29.83 |  |  |  |

Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности термометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 4

Температура подшипников электродвигателя может меняться от 78.5 до 81.5C. Результаты равноточных измерений следующие:

| 79.68 | 80.81 | 79.74 | 80.63 | 80.46 | 79.92 | 79.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.33 | 80.34 | 80.40 | 80.34 | 79.98 | 80.04 | 80.69 |
| 80.81 | 79.57 | 79.21 | 79.51 | 79.33 | 78.97 | 79.86 |
| 80.63 |  |  |  |  |  |  |

Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности термометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 5

Температура обмоток электродвигателя находится в пределах от 59.6 до 60.4°С. Результаты равноточных измерений следующие:

| 60.05 | 60.00 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 60.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.06 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 60.08 | 60.10 |
| 59.89 | 60.01 | 60.00 | 60.01 |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности термометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 6

Давление в барабане водогрейного котла находится в пределах от 4.9 до 6.1 МПа. Результаты равноточных измерений следующие:

| 5.03 | 4.94 | 4.91 | 5.00 | 5.10 | 5.08 | 4.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.91 | 4.98 | 5.02 | 5.04 | 4.94 | 4.96 | 5.02 |
| 5.02 | 5.04 | 5.03 | 5.00 | 5.01 | 4.92 | 4.93 |
| 5.04 | 4.97 | 5.03 | 4.97 |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности манометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 7

Давление в газовом коллекторе колеблется в интервале от 14.72

до 15.28 МПа. Результаты равноточных измерений следующие:

| 14.94 | 15.15 | 14.95 | 15.11 | 15.08 | 14.98 | 14.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.87 | 15.06 | 15.07 | 15.06 | 14.99 | 15.00 | 15.13 |
| 15.15 | 14.91 | 14.85 | 14.90 | 14.87 | 14.80 | 14.97 |
| 15.11 |  |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности манометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 8

Расход воды на КНС находится в пределах от 212.20 до 285.90 м3/2час. Результаты равноточных измерений следующие:

| 267.60 | 263.15 | 251.65 | 285.90 | 253.80 | 250.80 | 269.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258.65 | 212.20 | 200.70 | 260.15 | 228.35 | 260.80 | 261.25 |
| 262.20 | 230.50 |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности расходомера;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 9

Температура газа находится в пределах от 278.3 до 281.8°С.

Результаты равноточных измерений следующие:

| 280.20 | 279.97 | 279.88 | 280.03 | 279.82 | 279.85 | 280.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280.23 | 280.03 | 280.20 | 279.88 | 279.82 | 279.76 | 280.11 |
| 280.43 | 279.47 | 280.00 | 279.97 | 280.03 | 280.08 |  |

Требуется: 	1.Оценить точность результатов измерений;

2.Определить класс точности термометра;

3.Выбрать измерительный прибор.

2. Определить класс точности прибора;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 10

Давление жидкости на выходе ДНС находится в пределах от 8.82

до 12.06 кг/см2. Результаты равноточных измерений следующие:

| 12.06 | 10.29 | 10.00 | 10.29 | 11.76 | 9.12 | 8.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.12 | 9.12 | 9.12 | 10.59 | 10.29 | 10.00 | 10.20 |
| 9.50 | 9.80 |  |  |  |  |  |

Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности манометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 11

Расход воды на КНС находится в пределах от 198.20 до 352.45 м3/2час. Результаты равноточных измерений следующие:

| 349.10 | 348.65 | 349.35 | 338.20 | 336.55 | 351.70 | 352.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344.50 | 333.00 | 336.20 | 325.60 | 325.85 | 326.50 | 328.50 |
| 330.10 | 332.10 |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности расходомера;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 12

Давление газа на ГПЗ находится в пределах от 5.33 до 6.04 кг/см2.

Результаты равноточных измерения следующие:

| 5.33 | 5.80 | 6.04 | 6.04 | 5.96 | 6.04 | 5.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.73 | 5.41 | 5.33 | 5.41 | 5.33 | 5.33 | 5.68 |
| 5.86 | 5.78 |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности манометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 13

Давление жидкости на входе ДНС находится в пределах от 7.06 до 7.92 кг/см2. Результаты равноточных измерения следующие:

| 7.06 | 7.53 | 7.92 | 7.84 | 7.69 | 7.76 | 7.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.45 | 7.14 | 7.14 | 7.22 | 7.14 | 7.06 | 7.15 |
| 7.68 | 7.20 |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности манометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 14

Уровень воды в котле поддерживается в пределах от 0.79 до 0.81 м. Результаты равноточных измерений следующие:

| 0.800 | 0.799 | 0.799 | 0.800 | 0.799 | 0.799 | 0.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.800 |
| 0.801 | 0.798 | 0.800 | 0.799 | 0.800 | 0.800 |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить пределы абсолютной основной

погрешности;

3. Выбрать измерительный прибор.

Вариант 15

Расход воды на ДНС находится в пределах от 65.00 до 80.00 м3/2час. Результаты равноточных измерений следующие:

| 80.00 | 78.00 | 75.00 | 65.00 | 71.00 | 63.00 | 68.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.00 | 77.00 | 81.00 | 75.00 | 61.00 | 76.00 | 75.00 |
| 70.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |

Требуется: 	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить пределы абсолютной основной

погрешности;

3. Выбрать измерительный прибор.

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.2.1. Методика оценки точности результатов измерений

Для повышения точности измерений, исключения ошибок и сис-тематических погрешностей, проводятся равноточные (или прямые многократные) измерения, число которых должно быть не менее трех. Порядок обработки результатов равноточных измерений и оценку их погрешностей регламентирует ГОСТ 8.207-76. Для этого вычисляют результат измерений, проверяют закон распределения, отбрасывают грубые замеры и записывают результат измерений.

Расчет результата измерения

Среднее арифметическое Х результата измерения вычисляют по формуле:

X=1n⋅i=1nXi,	(1)

где Xi - i-й результат наблюдения; n - число единичных наблюдений.

Среднее квадратическое отклонение S результата единичного наблюдения, взятого из совокупности таких измерений, вычисляют по формуле:

S=i=1n(Xi−X)2n−1	(2)

Среднее квадратическое отклонение S(X) результата измерения является параметром функции распределения и подсчитывается по формуле:

S(x)=i=1n(Xi−X)2n−1=Sn,	(3)

где Xi - i-й результат наблюдения; X - среднее арифметическое результатов наблюдения (результат измерения); n - число наблюдений.

Доверительные границы  (без учета знака) случайной погрешности измерения для результатов небольшого числа наблюдений (3≤n≤30),

принадлежащих нормальному распределению, находятся по формуле:

e=tp⋅S(X),	(4)

где tp - коэффициент Стьюдента.

Коэффициент tp в зависимости от доверительной вероятности Р и числа результатов наблюдения n находят по табл. 2.

Таблица 2

Значения коэффициента tp распределения Стьюдента

| Число результа- | Доверительная вероятность Р |  |  | Число результа- | Доверительная вероятность Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тов наб- |  |  |  | тов наб- |  |  |  |
| людений | 0.9 | 0.95 | 0.99 | людений | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| n-1 |  |  |  | n-1 |  |  |  |
| 2 | 2.92 | 4.30 | 9.92 | 12 | 1.78 | 2.18 | 3.06 |
| 3 | 2.35 | 3.18 | 5.84 | 14 | 1.76 | 2.15 | 2.98 |
| 4 | 2.13 | 2.78 | 4.60 | 16 | 1.75 | 2.12 | 2.92 |
| 5 | 2.02 | 2.57 | 4.03 | 18 | 1.73 | 2.10 | 2.88 |
| 6 | 1.94 | 2.48 | 3.71 | 20 | 1.72 | 2.09 | 2.85 |
| 7 | 1.90 | 2.37 | 3.50 | 22 | 1.72 | 2.07 | 2.82 |
| 8 | 1.86 | 2.31 | 3.36 | 25 | 1.71 | 2.06 | 2.79 |
| 9 | 1.83 | 2.26 | 3.25 | 30 | 1.70 | 2.04 | 2.75 |
| 10 | 1.81 | 2.32 | 3.17 |  | 1.65 | 1.96 | 2.58 |

Для производственных измерений рекомендуется выбирать Р=0.9,

Р=0.95; для исследовательских целей Р=0.95 и Р=0.99.

В контрольной работе выбирают Р=0.95.

Результат измерения записывают в виде:

X=X±e(n,P)	(5)

Проверка закона распределения

Правильность выбора нормального распределения, характеризующего рассеяние результатов наблюдений, проверяют при n50 по составному критерию (ГОСТ 8.207-76).

Критерий 1

Вычисляют отношение d по формуле:

d=i=1nXi−Xn⋅S,	(6)

где S- смещенная оценка среднего квадратического отклонения, вычисляемая по формуле:

S=i=1nXi−X2n	(7)

Результаты измерений можно считать распределенными нормаль-но, если dq1<dd(1-q), где dq1, d(1-q1) - квантили распределения, получа-емые из табл. 3 по n, q1, (1-q1), причем q1 - заранее выбранный уровень значимости критерия (для доверительной вероятности Р=0.95 выбираем 5% и 95%, для Р=0.99 выбираем 1% и 99%).

Таблица 3

Статистика d

| n | (1-q1)100% |  | q1100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 5% | 95% | 99% |
| 16 | 0.9137 | 0.8884 | 0.7236 | 0.6829 |
| 21 | 0.9001 | 0.8768 | 0.7304 | 0.6950 |
| 26 | 0.8901 | 0.8686 | 0.7360 | 0.7041 |
| 31 | 0.8826 | 0.8625 | 0.7404 | 0.7220 |
| 36 | 0.8769 | 0.8575 | 0.7440 | 0.7167 |

Критерий 2

Можно считать, что результаты измерений подлежат нормальному распределению. если не более m разностей Xi−X превзошли значения ZP/2 - верхний квантиль распределения нормированной функции Лапласа, отвечающий значению Р*/2.

Значение Р* определяется из табл. 4 по выбранному уровню значимости q1 и числу наблюдений n.

ZP*/2 определяется по значению интеграла (ZP/2), приведенной в табл. 5.

Таблица 4

Значения Р* для вычисления ZP/2

| n | m | (1-q1)100% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 5% |
| 1 | 1 | 0.98 | 0.96 |
| 11-14 | 1 | 0.99 | 0.97 |
| 15-20 | 1 | 0.99 | 0.98 |
| 21-22 | 2 | 0.98 | 0.96 |
| 23 | 2 | 0.98 | 0.96 |
| 24-27 | 2 | 0.98 | 0.97 |
| 28-32 | 2 | 0.99 | 0.97 |
| 33-35 | 2 | 0.99 | 0.98 |

Таблица 5

Значения интеграла (ZP/2)=12⋅p0xe−t22dt

| (ZP/2) | (ZP/2) |
| --- | --- |
| 0.485 | 2.17 |
| 0.490 | 2.34 |
| 0.495 | 2.58 |

В случае, если хотя бы один из критериев не соблюдается, считают, что распределение результатов измерений не соответствует нормальному.

Отбрасывание грубых замеров

Результаты измерений, содержащие грубые погрешности и промахи, отбрасываются. Наиболее простым, но грубым приемом является отбрасывание результатов наблюдений, содержащих погрешности, превышающие ± 3S.

Более точно проверяют ошибку наблюдений по критерию  (ГОСТ 11.002-73). Находят отношение:

Umax=Xmax−XS,	Umin=X−XminS	(8)

Результат сравнивают с величиной , взятой из табл. 6 для числа

наблюдений n и принятого уровня значимости .

Таблица 6

Предельное значение 

для исключения грубых погрешностей

| Число наблю- | Значение  при  равном |  |  | Число наблю- | Значение  при  равном |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дений n | 0.1 | 0.05 | 0.025 | дений n | 0.1 | 0.05 | 0.025 |
| 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 10 | 2.03 | 2.18 | 2.29 |
| 4 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 12 | 2.13 | 2.29 | 2.41 |
| 5 | 1.60 | 1.67 | 1.72 | 14 | 2.21 | 2.37 | 2.50 |
| 6 | 1.73 | 1.82 | 1.89 | 16 | 2.28 | 2.44 | 2.58 |
| 7 | 1.83 | 1.94 | 2.02 | 18 | 2.34 | 2.50 | 2.66 |
| 8 | 1.91 | 2.03 | 2.13 | 20 и выше | 2.38 | 2.56 | 2.71 |
| 9 | 1.98 | 2.11 | 2.21 |  |  |  |  |

Если Umax> или Umin>, то сомнительный результат измерений следует считать грубым и его надо отбросить. Затем вновь вычисляют X,S.

Запись результата измерения

Окончательно полученный результат измерений записывают по формуле (5).

2.2.2. Определение класса точности измерительного прибора

Класс точности присваивается средствам измерений в соответствии с ГОСТ 8.401-80. Класс точности электроизмерительных приборов, манометров и других средств измерений определяется приведенной основной погрешностью:

g=±DXH⋅100%	(10)

где	  - приведенная основная погрешность, в процентах,

 - абсолютная основная погрешность, выраженная в единицах 		измеряемой величины,

XH - нормирующий показатель, равный конечному значению 	шкалы прибора при нулевой шкале, в единицах измеряемой 	величины.

При постоянном значении технологического параметра XH=1.25⋅X. Если наблюдаются значительные отклонения, например при бурении, тогда XH=1.33⋅X. Класс точности прибора выбирается из ряда чисел (1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 6)10j , которые равны пределам погрешностей, выраженным в процентах. При этом j=1,0,-1,-2,-3, -4.

В заданиях по вариантам указан интервал отклонения технологического параметра, равный 2. Значение параметра определяется как результат оценки равноточных измерений X, полученный в первой части контрольной работы.

При измерении уровня погрешность измерения выражают в форме абсолютной основной погрешности  .

2.2.3. Выбор промышленного измерительного прибора

Выбор прибора требует учета многих факторов: диапазона и точности измерения, формы выдачи показаний, условий эксплуатации, надежности, стоимости и т.д. Основными из них являются класс точности и диапазон измерений.

Для конкретного технологического процесса согласно задания по данным расчетов контрольной работы № 1 выбирается промышленный измерительный прибор. При этом необходимо дать технико-экономическое обоснование выбранного прибора.

Выбор производится по каталогам, справочникам и учебной литературе. В контрольной работе обязательна ссылка на литературный источник.

2.2.4. Пример выполнения контрольной работы № 1

Исходные данные взяты из учебника: Исакович Р.Я. Технологические измерения и приборы. М., Недра, 1975, стр. 46.

Температура в лабораторной термокамере находится в пределах от 135.1 до 138.5°С.

Результаты равноточных измерений термо-ЭДС термопары типа ХК следующие (в милливольтах):

| 9.631 | 9.623 | 9.620 | 9.625 | 9.618 | 9.619 | 9.629 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.632 | 9.625 | 9.620 | 9.618 | 9.616 | 9.628 | 9.639 |
| 9.606 | 9.624 | 9.623 | 9.625 |  |  |  |

Требуется:	1. Оценить точность результатов измерений;

2. Определить класс точности термометра;

3. Выбрать измерительный прибор.

Расчет результата измерения

Исходные данные и результаты вычислений представлены в  табл. 7.

Таблица 7

Расчет точности результатов измерений

| № | Термо ЭДС, мВ | Xi−X | min, max | (Xi−X)2 | Xi−X>ZP/2⋅S | Xi−X<±3⋅S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.631 | 0.008 |  | 6410-6 | 0.008<0.016 | 0.008<0.021 |
| 2 | 9.619 | -0.004 |  | 1610-6 |  |  |
| 3 | 9.618 | -0.005 |  | 2510-6 |  |  |
| 4 | 9.624 | 0.001 |  | 110-6 |  |  |
| 5 | 9.623 | 0.000 |  | 0 |  |  |
| 6 | 9.629 | 0.006 |  | 3610-6 |  |  |
| 7 | 9.616 | -0.007 |  | 4910-6 |  |  |
| 8 | 9.623 | 0.000 |  | 0 |  |  |
| 9 | 9.620 | -0.003 |  | 910-6 | <0.016 | <0.021 |
| 10 | 9.632 | 0.009 |  | 8110-6 |  |  |
| 11 | 9.628 | 0.005 |  | 2510-6 |  |  |
| 12 | 9.625 | 0.002 |  | 410-6 |  |  |
| 13 | 9.625 | 0.002 |  | 410-6 |  |  |
| 14 | 9.625 | 0.002 |  | 410-6 |  |  |
| 15 | 9.639 | 0.016 | max | 25610-6 |  |  |
| 16 | 9.618 | -0.005 |  | 2510-6 |  |  |
| 17 | 9.620 | -0.003 |  | 910-6 |  |  |
| 18 | 9.606 | -0.017 | min | 28910-6 | 0.017>0.016 | 0.017<0.021 |
|  | 173.221 | /0.095/ |  | 89710-6 | m=1 | нет грубых промахов |

Среднее арифметическое X результата измерений вычисленное по формуле (1):

X=1n⋅i=1nXi=118⋅i=118173.221=9.623

Среднее квадратическое отклонение S результата наблюдения (2):

S=(Xi−X)2n−1=0.00089718−1=0.007

Cреднее квадратическое отклонение S(X) результата измерения (3):

S(X)=Sn=0.00718=0.002

Смещенная оценка S* среднего квадратического отклонения (7):

S=i=1nXi−X2n=0.00089718=0.007

Коэффициент Стьюдента tp выбирается по табл. 2 для n-1=17 и P=0.95, tp=2.11.

Доверительные границы  находят по формуле (4):

e=tp⋅S(X)=2.11⋅0.002=0.004

Результат  измерения (5):

X=X±e(n,P)=9.623±0.004	мВ  (18; 0.95)

Проверка закона распределения

По критерию 1 вычисляют отношение d (6):

d=i=1nXi−Xn⋅S=0.09518⋅0.007=0.754

Квантили распределения выбираются по табл. 3.

dq1=0.726<d=0.754<d(1-q1)=0.883

Неравенство выполняется. Критерий 1 соблюдается.

По критерию 2 определяют число m.

Значение P* и число m выбирается по табл. 4.

P*=0.98;   m=1. Тогда  P/2=0.982=0.490

По табл. 5 выбирается верхний квантиль распределения ZP/2=2.34.

Вычисляют ZP/2⋅S=2.34⋅0.007=0.016. Из табл. 7 следует, что для замера № 18 неравенство Xi−X>ZP/2⋅S не выполняется, т.е. m=1.

Критерий 2 соблюдается, а распределение результатов соответствует нормальному.

Отбрасывание грубых замеров

Грубых промахов, превышающих 3S, в результатах измерений нет (табл. 7).

Вычисляют отношение (8):

Umax=Xmax−XS=0.0160.007=2.286;     Umin=X−XminS=0.0170.007=2.428

Предельное значение  выбирается по табл. 6: =2.5.

Umax=2.286<=2.5;  Umin=2.428<=2.5,

т.е. грубых замеров в исходных данных нет.

Запись результата измерения

Результат измерения термо-ЭДС записывается:

X=9.6230.004 мВ  (18; 0.95)

Определение класса точности термометра

В примере интервал отклонения температуры в термокамере составляет 138.5-135.1=3.4С, что равно 2. Абсолютная основная погрешность составит =1.7С.

Вычисление X=9.623 мВ для термопары типа ХК соответствует измеряемой температуре 136.8°С (определено по градуировочной характеристике термоэлектрического термометра типа ХК).

Процесс стабильный, выбираем нормирующий показатель

XH=1.25⋅X=1.25⋅136.8=171°С

Приведенная основная погрешность вычисляется по формуле (10):

g=±DXH⋅100%=1.7171⋅100%=0.994%

Для измерения температуры в термостате выбирается термометр класса точности 1.

Выбор промышленного измерительного прибора

С учетом того, что измеряется температура в лабораторной термокамере и условия регистрации показаний не оговорены, выбирается лабораторный стеклянный технический ртутный термометр со шкалой 101-200С, ценой деления шкалы 1С (Иванова Г.М. и др. “Теплотехнические измерения и приборы”. М.: Энергоатомиздат, 1984, с.21).