Задача № 3.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Освещенность естественным светом рабочего места при боковом освещении составляет Евн, лк. Наружное освещение Енар = 5000 лк на 1м2 освещаемой поверхности. Определите коэффициент естественной освещенности (КЕО) и проверьте соответствуют ли условия естественного освещения нормам для n-ого разряда работы. Объясните какое практическое значение имеет нормируемый коэффициент естественной освещенности.

| Номер варианта | 3.2 |
| --- | --- |
| Евн., лк | 100 |
| Разряд работы (n) | IV |

Задача №7.

Определите величину тока, которой пройдет через тело человека при однофазном его подключении в трехфазную электрическую сеть с изолированной нейтралью напряжением Uл=380 В. Сопротивление тела человека воздействию электрического тока Rh Ом, сопротивление изоляции Rиз Ом. Начертите схему и сделайте вывод об исходе электротравматизма и от какого фактора он зависит.

| Номер варианта | 7.2 |
| --- | --- |
| Rh Ом | 10000 |
| Rиз Ом | 350000 |

Задача №10.

Одной из причин поражения током является напряжение шага. Начертите схему распределения потенциалов по земной поверхности и определите исход воздействия их на человека (Rh=1000 Ом), попавшего в зону замыкания провода на землю. Ширина шага человека α, м, расстояние его до точки замыкания х, м, удельное сопротивление грунта <?xml:namespaceprefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />, Ом.м. Ток замыкания на землю I3 = 10А

| - Номер варианта | , Ом. М | , м | х, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.5 | 7,0∙102 | 0,4 | 10 |

Задача №16.

Определите собственную звукоизоляцию стены для снижения низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного шумов. Строительный материал стены К, масса 1 м3 стены М, кг. Сделайте вывод, на какой частоте более эффективно использовать данную строительную конструкцию.

| Номер варианта | К | М, кг |
| --- | --- | --- |
| 16.3 | Стекло силикатное | 50 |