Задача № 1

К симметричной трехфазной сети с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приемник энергии, имеющий в каждой фазе активное R и реактивное X сопротивления Десять вариантов схем приведены на Рис.1. Сопротивления линейных проводов и нейтрального провода настолько малы, что их следует считать равными нулю. Необходимо определить линейные и фазные токи и построить векторную диаграмму, показав на ней векторы всех токов и напряжений. Исходные данные приведены в таблице 2.

Рис.1. схем к задаче 1

Таблица 2

| Напряжение Uл, В | Сопротивление R, Ом | Сопротивление Х, Ом |
| --- | --- | --- |
| 127 | 55 | 31,75 |

ЗАДАЧА №2

Трехфазный выпрямитель с полупроводниковыми диодами, включенными по простой трехфазной схеме с нейтральным выводом, питает энергией постоянного тока потребитель, имеющий сопротивление Rн.

Известны постоянная составляющая (среднее значение) напряжения на нагрузке Uно, постоянная составляющая тока в сопротивлении нагрузки Iно и линейное напряжение питающей трехфазной сети Uс. Частота f=50 Гц. Параметры диодов приведены в приложении 1.

- Необходимо:

- Вычертить принципиальную  схему выпрямителя и показать на ней заданные и расчетные токи и напряжения.

- Выбрать тип диода.

- Определить расчетную мощность трансформатора и его коэффициент трансформации.

Построить графики зависимости от времени:

- фазных напряжений вторичной обмотки трансформатора Ua(t), Ub(t) и Uc(t);

- напряжения на нагрузке Uн(t);

- тока, протекающего через диод iд(t);

- обратного напряжения Uобр(t) на диоде, включенном в фазу вторичной обмотки трансформатора, указанную для вашего варианта в таблице 4.

Таблица 3

| Uс, В | 660 |
| --- | --- |
| Iно, А | 2 |

Таблица 4

| Uно, В | 12 |
| --- | --- |
| Фаза вторичной обмотки | В |

iн=Uн/Rн.

Задача №3

В электроприводе производственного агрегата используется асинхронный двигатель трехфазного тока с короткозамкнутым ротором. Двигатель работает в номинальном режиме при линейном напряжении Uл = 380 в и при промышленной частоте f = 50 Гц.

Используя данные электродвигателя, указанные для вашего варианта в таблицах 5 и 6, выбрать сечение питающих проводов и номинальный ток плавких вставок предохранителей. Построить график зависимости вращающего момента от скольжения М = f(S), предварительно вычислив номинальное и максимальное значения момента, пусковой момент, а также значения вращающего момента при скольжении, равном 0,2; 0,4; и 0,6.

Таблица 5

| Iпуск/Iном | 6,5 |
| --- | --- |
| Ммакс/Мно | 2,1 |
| КПДном | 0,78 |
| cosjном | 0,78 |

Таблица 6

| Тип двигателя | Рном, кBт | Sном, % |
| --- | --- | --- |
| 4А160М4У3 | 18,5 | 3.5 |

Задача № 4

В  логической схеме, приведенной  на рис.7, определить сигналы на выходах Y1, Y2 и Y3. Значения сигналов на входах Х1, Х2, Х3 и Х4 заданы для вашего варианта в таблицах 7 и 8.

&

&

&

1

1

1

1

1

1

A

5

XL

R

R

XC

R

C

B

A

3

XL

R

XC

XC

R

C

B

A

4

XL

R

R

XL

R

C

B

A

2

XL

R

R

XC

XL

R

C

B

A

1

XL

R

R

XC

XC

R

C

1

Х1

Y1

Х2                                                                                                                                        Y2

Х3

Y3

Х4

Рис.7. Сложная логическая схема.

Таблица 7

| Х1 | 1 |
| --- | --- |
| Х2 | 0 |

Таблица 8

| Х3 | 1 |
| --- | --- |
| Х4 | 0 |