задание № 1

по электротехнике

«Цепи постоянного тока»

ЦЕХ

|  | Е1 (B) | Е5 (B) | Е6 (B) | R1 (Oм) | R2 (Oм) | R3 (Oм) | R4 (Ом) | R5 (Oм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 80 | 100 | 5 | 20 | 6 | 10 | 5 |

Для линейной цепи постоянного тока требуется:

1. Составить уравнения: - по  законам Кирхгофа,

3. Преобразовать схему к двум узлам и определить все токи. Направления полученных токов указать  на схеме.

4. Составить баланс мощностей (в общем виде и в цифрах).

Расчет выполнить с точностью 3%.

5. Найти в Интернете стоимость 1 кВт/час электроэнергии для промышленных предприятий и рассчитать затраты на нагрузке  R1 за месяц работы (20 рабочих дней, 10 часов работы в день).

6. Определить характер работы Е1, Е5 и Е6.

7. Построить график U1=f(I1) при 0<R1<¥.

Отметить на графике точку Рmax.

8. Найти ток в нагрузке цеха методом эквивалентного генератора

9. Рассчитать КПД схемы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ СОПРОВОЖДАТЬ

НЕОБХОДИМЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ

задание №2

«Электрические цепи синусоидального тока»

Задание

1. Рассчитать токи в заданной схеме комплексным методом. Сделать проверку полученных токов по 1-му закону Кирхгофа.

- Составить баланс мощностей и определить cosj.

- Какой реактивный элемент, и какой величины надо включить
на входе схемы, чтобы наступил резонанс токов.

- Определить токи в момент резонанса и построить векторную диаграмму.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ СОПРОВОЖДАТЬ

НЕОБХОДИМЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ