Состав топлива.

| №п/п | Ф.И.О. | COс | H2с | C2H4c | C2H6c | C3H8c | C4H10c | C5H12c | CmHnc | H2Sc | N2c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | К.Н.В. | 0,21 | 1,77 | 0,65 | 0,37 | 0,13 | 0,10 | 0,8 | 0,20 | 1,05 | 4,23 |

Примечание: Остальное CH4с.

Коэффициент избытка воздуха 1,2.

Температура воздуха   400оС.

Недожог  0.

3. Расчет горения топлива

3.1. Пересчет состава топлива

Пересчет массового состава жидкого и твердого топлива выполняется умножением процентного содержания компонентов на коэффициент пересчета из таблицы 1.

Табл. 1. Коэффициенты пересчета массового состава топлива

|  | Масса топлива на которую делается пересчет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная масса топлива | рабочая | сухая | горючая |
| рабочая | 1 | 100100−Wр | 100100−(Ар+Wр) |
| сухая | 100−Wр100 | 1 | 100100−Ас |
| горючая | 100−(Ар+Wр)100 | 100−Ас100 | 1 |
| Пример. Если известна массовая доля золы в сухом топливе, то массовая доля золы во влажном топливе: Ар=Ас⋅100−Wр100 |  |  |  |

Для газового топлива перерасчет объемного состава газа с сухого на влажный (рабочий) производится по формуле

Xр=Xc⋅100100+0,124⋅dг,                                                                                               (1)
где   dг – влагосодержание газа,  г/м3;

X – содержание компонента, % (об.).

Для доменного и коксового газов влагосодержание принимают порядка 25 – 50 г/м3, для природного – 10 г/м3.

3.2.  Объем воздуха и продуктов полного сгорания

Расчет количества воздуха, количества и состава продуктов сгорания основывается на реакциях полного сгорания компонентов (см. приложение 1).

Результаты расчета оформляются в табличной форме, правильность расчета проверяется составлением материального баланса.

Расчет также можно провести, используя формулы из приложения 3.

Пример. Рассчитать количество и состав продуктов сгорания для мазута следующего состава:      Ср=85,6%,Нр=10,5%,Nр=0,7%,Ор=0,5%,Sр=0,7%,Wр=2%.

Окислитель – атмосферный воздух, влагосодержанием воздуха пренебречь.

Вариант А. Записываем реакции полного сгорания для горючих компонентов мазута:

С + О2 = СО2;

Н2+0,5⋅О2=Н2О;

S2+2⋅О2=2⋅SО2.

Последовательно заполняя таблицу 2, находим необходимое количество кислорода для осуществления реакция горения, теоретический расход воздуха, количество продуктов сгорания, их объем и объемный процентный состав. Полученные значения пересчитываются для коэффициента расхода воздуха α=1,2.

Для удобства записи расчет ведется на 100 кг горючего. Материальный баланс процесса приведен в таблице 3.

Вариант Б. По формулам из приложения 3.

Теоретический расход сухого кислорода:

VО2о= 0,01· [1,867 · 85,6 + 5,56 · 10,5 + 0,7· (0,7 - 0,5)] = 2,184 м3/кг.

Теоретический расход сухого воздуха:

Vво= 100 · 2,184/21 = 10,4 м3/кг.

Расход сухого воздуха при α=1,2:

Vв =1,2 · 10,4 = 12,48 м3/кг.

Выход сухих трехатомных газов:

VCO2=0,01⋅1,866⋅85,6=1,597, м3/кг;

VSO2=0,01⋅0,7⋅0,7=0,0049, м3/кг.

Теоретический выход азота:

VN2о= 0,008 · 0,7 + 0,01 · 79 · 10,4 = 8,222 м3/кг.

Теоретический выход водяных паров:

VН2Оо= 0,111·10,5+0,0124·2,0 = 1,190 м3/кг.

Выход продуктов полного сгорания при α=1,2:

Vг = l,597 + 0,0049 + 8,222 + 1,190 + (1,2 - 1)·10,4 = 13,094 м3/кг.

Объемный состав продуктов полного сгорания:

CO2=100⋅1,59713,094=12,19%;

SO2=100⋅0,004913,094=0.04%;

Н2О=100⋅1,19013,094=9,09%;

N2=100⋅VN2Vг=100⋅(8,222+0,01⋅(1,2−1)⋅10,4⋅79)13,094=75,34%;

О2=100⋅VО2Vг=(1,2−1)⋅10,4⋅2113,094=3,33%.

Некоторое расхождение результатов расчета по вариантам А и Б обусловлено погрешностью вычислений.

Табл. 2.  Форма таблицы для расчета расхода воздуха и состава продуктов сгорания топлива

| Участвуют в горении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топливо |  |  |  |  | воздух |  |  |  |
| состав | содер-жание | масса | мол. масса | кол-во молей | О2 | N2 | всего |  |
|  | % | кг |  | моль | моль | моль | моль | кг |
| С | 85,6 | 85,6 | 12 | 7,133 | 7,133 | 9,764·3,762 = = 36,732 | 9,764 + +36,732 = = 46,496 | 46,896·22,4= = 1041,51 |
| Н | 10,5 | 10,5 | 2 | 5,250 | 2,625 |  |  |  |
| S | 0,7 | 0,7 | 32 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |
| О | 0,5 | 0,5 | 32 | 0,016 | -0,016 |  |  |  |
| N | 0,7 | 0,7 | 28 | 0,025 | - |  |  |  |
| W | 2,0 | 2,0 | 18 | 0,111 | - |  |  |  |
| α=1 | 100 | 100 | - | - | 9,764 21 % | 36,732 79 % | 46,496 100 % | 1041,51 100 % |
| α=1,2 Всего | - | - | - | - | 9,764·1,2 = =11,717 | 11,717·3,762= = 44,079 | 55,796 | 55,796·22,4 = =1249,83 |

Табл. 2.  (продолжение) Форма таблицы для расчета расхода воздуха и состава продуктов сгорания топлива

| Образуются при горении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газообразные продукты |  |  |  |  |  |  |
| СО2 | Н2О | SO2 | О2 | N2 | всего |  |
| моль | моль | моль | моль | моль | моль | м3 |
| 7,133 | - | - | - | 36,732 |  | 49,270·22,4 = = 1103,65 |
| - | 5,250 | - | - | (из возд.) |  |  |
| - | - | 0,022 | - | - |  |  |
| - | - | - | - | - |  |  |
| - | 0,111 | - | - | 0,0107 |  |  |
| - | - | - | - | - |  |  |
| 7,133 14,48 % | 5,361 10,88 % | 0,022 0,04 % |  | 37,0097 74,60 % | 49,270 100 % | 1103,65 |
| 7,133 12,18 % | 5,361 9,15 % | 0,022 0,04 % | 11,717 – 9,764 = = 1,953 3,33 % | 44,079 + 0,025 = = 44,104 75,30 % | 58,573 100 % | 1312,04 |

Табл. 3.  Материальный баланс горения

| Получено, кг |  |
| --- | --- |
| СО2 | 7,133·44 = 314 |
| Н2О | 5,361·18 = 96,4 |
| SO2 | 0,022·64 = 1,4 |
| О2 | 1,953·32 = 62,4 |
| N2 | 44,104·28 = 1235 |
| Зола | 0 |
| Всего | 1709 |

| Поступило, кг |  |
| --- | --- |
| Мазут | 100 |
| Воздух: |  |
| кислород | 11,717·32 = 375 |
| азот | 44,079·28 = 1234 |
| Всего | 1709 |

Плотность продуктов сгорания:

ρг=0,01⋅(1,96⋅12,19+1,25⋅75,34+1,43⋅3,33+0,804⋅9,09)=1,30кг/м3.

3.3. Низшая теплота сгорания

Наиболее точной формулой для определения низшей теплоты сгорания твердого и жидкого топлива является формула Менделеева:

Qнр=340⋅Ср+1030⋅Нр−109⋅(Ор−Sр)−25⋅Wр,кДж/кг.                                                     (2)

Для газообразного топлива:

Qнр =126·СOР+108⋅Н2р+358⋅СН4р+590⋅С2Н4р+638⋅С2Н6р+913⋅С3Н8р+1187⋅С4Н10р+ +1461⋅C5H12р+232⋅H2Sp, кДж/м3,                                                                       (3)

т. е. определяется суммированием тепловых эффектов реакций горения.

3.4. Температура горения топлива

Эта часть расчета необходима для того, чтобы установить, обеспечивает ли данное топливо нужную температуру нагрева металла, и если не обеспечивает, то определить необходимую степень подогрева сред, участвующих в горении.

Энтальпия продуктов сгорания определяется по формуле:

iобщ = iх + Qф / Vг , кДж/м3,	                                                                                                      (4)

где  iх - химическая энтальпия продуктов сгорания,

iх=(Qнр−qн)Vг,кДж/м3;

qн - недожог топлива, кДж/кг (кДж/м3);                                                                                             (5)

Qф - физическое  тепло, вносимое воздухом и топливом (газом),

Qф = Qв + Qт = iв·Vв + iт·Vт, кДж/м3,                                                                          	        (6)

где iв - энтальпия воздуха, кДж/м3;

iт - энтальпия топлива (газа), кДж/м3.

Далее задаются несколькими температурами горения и определяют для них энтальпию одного м3 продуктов сгорания (7) энтальпию газов находим, пользуясь приложением 4.

По полученным значениям строят график зависимости энтальпии одного м3 продуктов сгорания от температуры и графически находят расчетную температуру горения по известной энтальпии iобщ .

i=iCO2⋅CO2100%+iH2OH2O100%+iN2N2100%+iO2O2100%+iSO2SO2100%t,кДж/м3.                        (7)

Действительная температура газов в печи определяется из выражения:

tдейст=η⋅tрасч, °С                                                                                                                           (8)

где η - опытный пирометрический коэффициент (для методических печей – 0,7 – 0,75).

Если температура газов недостаточна для нагрева металла, расчет повторяют при более высокой исходной температуре воздуха и газа.

Пример. Для условий предыдущего примера рассчитать температуру горения. Химический недожог принять 3% Qнр, температуру воздуха - 200 °С, пирометрический коэффициент - 0,7.

Qнр=340⋅85,6+1030⋅10,5−109⋅(0,5−0,7)−25⋅2=39891,кДж/кг.

Химическая энтальпия продуктов сгорания:

iх = (1 – 0,03) ·39891/13,094 = 2955, кДж/м3.

Из приложения 4 при 200 °С изобарная теплоемкость воздуха:

ср = 1,31 кДж/(м3·К), тогда iв = ср·t = 1,31·200 = 262 кДж/м3.

Qф = Qв = i·Vв = 262 - 12,48 = 3270 кДж/м3;

iобщ = 2955 + 3270/13,09 = 3205 кДж/м3.

Выбираем для расчета температуру продуктов сгорания 1800 °С. Используя приложение 4, получаем

i = 1800 · (2,391 – 2,19 % + 1,468 – 75,34 % + 1,554 – 3,33 % + 1,921 – 9,09 % + 2,391 –

– 0,04 %) /100 % = 2495 кДж/м3.

Для 2200 °С - i = 3114 кДж/м3.

Для 2300 °С - i = 3271 кДж/м3.

Графически определяли, что iобщ= 3205 кДж/м3 соответствует расчетная температура      tpaсч  = 2258 °C. Действительная температура горения tдейст = 0,7·2258 = 1581 °С.