КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

Задача 1.

Определить поверхность фильтрования Fффильтр-пресса, если требуется отфильтровать G кг культуральной жидкости за τalignlф=3 часа. При фильтровании той же культуральной жидкости на лабораторном фильтре константы фильтрования составили с=1,5⋅10−3м2/м3; k=30⋅10−4 м2/г. Плотность культуральной жидкости ρж=1040 кг/м3.

Изобразить схему фильтр-пресса (рис.1).

Исходные данные для расчета выбрать по последней цифре шифра из табл.1.

Таблица 1.

| Цифры шифра | 2 |
| --- | --- |
| Кол-во культ. жидкости G, кг | 600 |
| Размеры плит и рам фильтра, м | 0,5х0,5 |
| Толщина плит и рам, δ, м | 0,04 |

- Методические указания к решению задачи 1.

- Перед решением задачи изучить теоретический материал [1,2,3].

Площадь поверхности фильтрования определяется по уравнению:

Vф2+2c⋅Vф⋅Fф=k⋅τф⋅Fф2 .

- Количество фильтрата в м3

Vф=Gρж⋅τф.

- Поверхность фильтрования в м2

Fф=c⋅Vфk⋅τф+c⋅Vфk⋅τф2+Vф2k⋅τф

Размер плит и рам принять 500х500 мм.

Число плит   n=Fф2f ,       гдеf- площадь одной плиты.

Рабочая длина фильтра Lф,  в м.

Lф=ng⋅δ+n−1⋅δ,    где δ- толщина плиты рамы.

Размеры плит и рам принять согласно заданию (табл. 1).

- Задача 2.

Определить мощность, потребляемую мешалкой для перемешивания культуральной жидкости в ферментаторе диаметром Dф, если число оборотов  мешалки n. Мешалка шестилопастная :Dфdм=1,11. Плотность культуральной жидкости ρж=1040 кг/м3

Изобразить схему ферментатора (рис.2).

Исходные данные для расчета выбрать по последней цифре шифра из табл.2

Таблица 2.

| Цифры шифра | 2 |
| --- | --- |
| Диаметр ферментатора, Dф, м | 0,85 |
| Число оборотов мешалки, n, об/мин | 120 |

- Методические указания к решению задачи 2.

- Перед решением задачи изучить теоретический материал [1,2,3].

Расчет мощности, потребляемой мешалкой, производим по критериальному уравнению

- Euм=fRe, где Eu=Nρж⋅n3⋅dм5, Reм=n'⋅dм2⋅ρжμж,

соответственно модифицированные критерии Эйлера и Рейнольдса,

n’- частота вращения мешалки,с-1;

dм –диаметр мешалки, м;

μж- вязкость культуральной жидкости,Па.с;

N- потребляемая мощность, Вт.

Частоту вращения мешалки принимаем согласно заданию.

Вязкость культуральной жидкости (суспензии) принимаем

μж=5⋅10−3Па⋅с

Диаметр мешалки dм=0,9⋅Dф.

Рассчитываем модифицированный критерий Рейнольдса и по графику 8.6 по кривой 5 (1, стр.110-111) или по графику (2, стр.188) находим число Эйлера, а затем потребляемую мешалкой мощность в Вт:

N=Eum⋅ρж⋅n3⋅dm5.

Потребляемая мешалкой мощность в пусковой момент превышает требуемую в 3-4 раза

- Nп=3÷4⋅N, Вт

Установочная мощность при КПД передачи 0,9 и при запасе мощности 20% будет равна

Nу=Nn1,20,9, Вт