Решить задачи 1, 2, 4, 5. 6,

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1.

Задача №1.

Требуется перекачать воду из бака с атмосферным давлением в аппарат, в котором поддерживается избыточное давление ΔPДОП , МПа. Производительность насоса составляет G, т/ч. Длина всего трубопровода с учетом местных сопротивлений - ℓ, м. Трубопровод, по которому происходит движение воды от бака к аппарату, имеет размер диаметра dТР , мм и толщину d, мм. Материал, из которого изготовлен трубопровод – сталь с небольшой коррозией. На трубопроводе установлены: диафрагма (dОТВ=51,3мм), две задвижки и четыре отвода под углом 90°, что позволяет определить общий коэффициент местных сопротивлений, который будет равен

Σξ =0,5 + 1,0 + 8,25 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 = 11,7

Высота подъема воды – hПОД , м , динамический коэффициент вязкости ее при 20°C μВ =10-3 Па · с, плотность ρВ = 1000 кг/м3.

Определить мощность, потребляемую насосом, приняв общий КПД, равным η =0,65.

Исходные данные.

Таблица 1

| Обозначение величины | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| ###### G | т/ч | 26 |
| ΔPДОП | ## МПа | 0,014 |

Таблица 2

| Обозначение Величины | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| hПОД | м | 17 |
| dТР | мм | 89 x 4 |
| ℓ | м | 22 |

Методические указания к решению задачи №1

Перед решением задачи необходимо изучить теоретический материал, относящийся к данному разделу. Затем определить:

1. Объемный расход воды

V=G⋅1033600⋅ρв, м3/с

Рис.1

2. Скорость воды в трубопроводе

w=VF=V0,785⋅dвн2

3. Критерий Рейнольдса

Re=w⋅dвн⋅ρвμв

4. Коэффициент гидравлического трения  λ=fRe;Δэd (по прилож. 1), причем для труб с небольшой коррозией эквивалентную (среднюю) шероховатость внутренних стенок трубопровода принять Δэ = 0,0002 м , тогда относительная шероховатость будет равна Δэdвн .

5. Общее гидравлическое сопротивление трубопровода.

ΔP=ρв⋅w22⋅1+λ⋅ℓdвн+ξ+ρв⋅g⋅hпод+ΔPдоп

6. Потребляемую насосом мощность.

N=V⋅ΔP1000⋅η, кВт.

Задача № 2.

Определить поверхность теплообмена (F) одноходового кожухотрубного теплообменника, количество трубок и их длину для нагревания 10%-ного этилового спирта при массовом расходе его G,т/ч  от tН до tК водой, протекающей в межтрубном пространстве и имеющей начальную температуру tн' = 800C.

Скорость 10%-ного раствора этилового спирта можно принять равной w = 0,5 м/с, диаметр нагревательных трубок d = 25x2,5 мм, коэффициент теплоотдачи от горячей воды к стенке трубок – α1 = 800, Вт/м2К, термическое сопротивление загрязнений с обеих сторон стенки r = 0,00067 м2·К/Вт.

Кроме того, необходимо изобразить:

1) график изменения температур теплоносителей (воды и раствора этилового спирта), приняв противоточное направление теплоносителей;

2) схему кожухотрубного теплообменника.

Исходные данные.

Таблица 3

| Обозначения величины | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| G | т/ч | 9 |
| tк' | 0C | 33 |

Таблица 4

| Обозначения величины | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| tн | 0C | 18 |
| tк | 0C | 40 |

Методические указания к решению задачи № 2

Перед решением задачи необходимо изучить теоретический материал, относящийся к данному разделу.

Затем определить:

- Количество нагревательных трубок

n=G⋅1033600⋅f⋅w⋅ρ, шт

где f - площадь поперечного сечения одной трубки, м2;

ρ - плотность 10%-ного раствора спирта, кг/м3.

2. Количество теплоты, переданной от горячей воды к раствору спирта

Qτ=G3600⋅C⋅tк−tн, Вт

3. Критерий Рейнольдса (Re) для водно-спиртового потока.

Re=w⋅dвн⋅ρμ

4. Критерий Прандтля (Pr)

Рr=C⋅μλ,

где  С - теплоемкость 10%-ного раствора спирта, Дж/кг · К;

ρ - плотность 10%-ного раствора спирта, кг/м3;

μ - динамический коэффициент вязкости раствора спирта, Па · с;

λ - коэффициент теплопроводности раствора спирта, Вт/м · K.

Теплофизические свойства 10%-ного раствора спирта C, ρ, μ, λ выбираются из прилож. 2 по средней  температуре

tср=tн+tк2.

5. Коэффициент теплоотдачи

α2=Nu⋅λdвн.

Критериальное уравнение для расчета Nu при турбулентном режиме движения водно-спиртового потока имеет вид

Nu=0,021⋅Re0,8⋅Pr0,43

6. Коэффициент теплопередачи К, Вт/ м2,К

К=11α1+δλст+r+1α2,

где λСТ – коэффициент теплопроводности стенки, принять равным 46,5 Вт/м,К

δ – толщина нагревательной трубки, м.

7. Среднюю разность температур

Δtср=Δtб−ΔtмℓnΔtбΔtм, если   ΔtбΔtм≻1,8

или  Δtср=Δtб+Δtм2, если   ΔtбΔtм≤1,8.

8. Поверхность теплообмена

F=QτK⋅Δtср.

9. Длину нагревательных трубок

ℓ=Fπ⋅dвн⋅n.

Приложение 1

Приложение 2

Теплофизические характеристики 10%-ного

водно-спиртового раствора

| Температура t ,0С | Удельная теплоемкость С, кДж/кг·К | Плотность ρ, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м · К | Динамический коэффициент вязкости μ, Па·с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4,262 | 982 | 0,55 | 1,548 · 10-3 |
| 30 | 4,270 | 979 | 0,57 | 1,153 · 10-3 |
| 40 | 4,283 | 975 | 0,58 | 0,896 · 10-3 |

Приложение 3

Физические параметры воды на линии насыщения

| t | ρ | Сp | λ | μ·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | кг/м3 | кДж/кг·К | Вт/м·К | Па·с |
| 0 | 1000 | 4,23 | 0,551 | 1,790 |
| 10 | 1000 | 4,19 | 0,575 | 1,310 |
| 20 | 998 | 4,19 | 0,599 | 1,000 |
| 30 | 996 | 4,18 | 0,618 | 0,804 |
| 40 | 992 | 4,18 | 0,634 | 0,657 |
| 50 | 988 | 4,18 | 0,648 | 0,549 |
| 60 | 983 | 4,18 | 0,659 | 0,470 |
| 70 | 978 | 4,19 | 0,668 | 0,406 |
| 80 | 972 | 4,19 | 0,675 | 0,355 |
| 90 | 965 | 4,19 | 0,680 | 0,315 |
| 100 | 958 | 4,23 | 0,682 | 0,283 |
| 120 | 943 | 4,27 | 0,685 | 0,238 |
| 140 | 923 | 4,27 | 0,685 | 0,201 |

Приложение 4

Параметры сухого насыщенного пара

по линии насыщения (по давлениям)

| Дав-ление ###### МПа | Температура насыщения ºС | Удельный обьем м3/кг | Плотность в кг/м3 | Энтальпия кДж/кг |  | Теплота парообра-зования кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | пар |  |
| P | t | ν | ρ |  |  | R |
| 0,005 | 32,89 | 28,24 | 0,03541 | 137,79 | 2560,9 | 2423,1 |
| 0,010 | 45,82 | 14,70 | 0,06805 | 191,84 | 2583,9 | 2392,1 |
| 0,014 | 52,57 | 10,69 | 0,09358 | 220,05 | 2596,1 | 2376,1 |
| 0,016 | 55,34 | 9,437 | 0,10600 | 231,63 | 2601,1 | 2369,5 |
| 0,018 | 57,82 | 8,448 | 0,1184 | 242,03 | 2605,4 | 2363,3 |
| 0,020 | 60,08 | 7,652 | 0,1307 | 251,48 | 2609,2 | 2357,7 |
| 0,025 | 64,99 | 6,201 | 0,1613 | 272,03 | 2617,6 | 2345,5 |
| 0,030 | 69,12 | 5,232 | 0,1911 | 269,30 | 2654,6 | 2335,3 |
| 0,040 | 75,87 | 3,999 | 0,2501 | 317,62 | 2636,3 | 2318,7 |
| 0,050 | 81,33 | 3,243 | 0,3083 | 340,53 | 2645,2 | 2304,7 |
| 0,060 | 85,94 | 2,734 | 0,3558 | 359,90 | 2653,1 | 2293,2 |
| 0,070 | 89,95 | 2,367 | 0,4224 | 376,79 | 2659,8 | 2283,1 |
| 0,080 | 93,50 | 2,089 | 0,4707 | 391,75 | 2665,3 | 2273,5 |
| 0,090 | 96,71 | 1,871 | 0,5345 | 405,19 | 2670,2 | 2265,1 |
| 0,10 | 99,62 | 1,696 | 0,5896 | 417,47 | 2674,9 | 2257,5 |
| 0,12 | 104,80 | 1,430 | 0,6992 | 439,34 | 2683,0 | 2248,6 |
| 0,14 | 109,31 | 1,237 | 0,8083 | 458,42 | 2690,1 | 2231,7 |
| 0,16 | 113,31 | 1,092 | 0,9160 | 475,41 | 2696,3 | 2220,8 |
| 0,18 | 116,93 | 0,9782 | 1,022 | 490,68 | 2701,8 | 2211,1 |
| 0,20 | 120,23 | 0,8860 | 1,129 | 504,74 | 2706,8 | 2202,0 |
| 0,22 | 123,27 | 0,8103 | 1,234 | 517,70 | 2711,0 | 2193,3 |
| 0,24 | 126,09 | 0,7469 | 1,338 | 529,90 | 2714,9 | 2185,0 |
| 0,26 | 128,73 | 0,6929 | 1,443 | 541,20 | 2713,9 | 2177,7 |
| 0,28 | 131,20 | 0,6463 | 1,547 | 551,70 | 2722,3 | 2170,7 |
| 0,30 | 133,54 | 0,6055 | 1,652 | 561,70 | 2728,5 | 2163,9 |
| 0,35 | 138,82 | 0,5241 | 1,908 | 584,40 | 2732,3 | 2147,9 |
| 0,40 | 143,62 | 0,4623 | 2,163 | 604,60 | 2738,7 | 2134,1 |
| 0,45 | 147,92 | 0,4139 | 2,416 | 623,00 | 2743,9 | 2120,9 |
| 0,50 | 151,84 | 0,3749 | 2,667 | 640,10 | 2748,8 | 2108,7 |
| 0,60 | 158,84 | 0,3156 | 3,169 | 670,60 | 2756,9 | 2086,3 |

Задача №4

Рассчитать однокорпусной выпарной аппарат по следующим данным:

Рис. 2

- Количество свежего водного раствора, поступающего на упаривание –

GН, т/ч.

2.  Концентрация сухих веществ в свежем растворе – xН, % масс.

3.  Концентрация сухих веществ в упаренном растворе – хК, % масс.

4.  Температура свежего раствора – tН, ºС.

5.  Температура кипения раствора – tК, ºС.

6.  Теплоемкость раствора – СР, кДж/кг·К.

7.  Давление греющего пара – PГ, МПа.

8.  Давление пара в аппарате – PВТ , МПа.

9.  Коэффициент теплопередачи – К, Вт/м2,К.

10. Коэффициент, учитывающий теплопотери от полезно затраченной теп- лоты – æ, %.

Требуется определить:

- Массу упаренного раствора – GК , кг/ч.

- Массу выпаренной воды – W, кг/ч.

- Расход греющего пара – Д, кг/ч.

- Удельный расход греющего пара – d, кг/кг.

- Полезную разность температур – ΔtПОЛЕЗН, К.

- Поверхность теплообмена выпарного аппарата – F, м2.

Исходные данные

Таблица 6

| Обозн. величины | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| GН | т/ч | 8,0 |
| xН | % масс | 6,0 |
| xК | % масс | 32 |
| tН | ºС | 45 |
| tК | ºС | 79 |
| СР | кДж кг·К | 3,1 |

Таблица 7

| Обозн. величины | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Pг | МПа | 0,13 |
| PВТ | МПа | 0,05 |
| K | Вт/м2·К | 970 |
| æ | % | 4 |

Методические указания к решению задачи №4

Перед решением задачи необходимо изучить теоретический материал, относящийся к данному разделу.

Затем определить:

1. Массу упаренного раствора GК  из МБ по массе сухих веществ

Gн⋅xн=Gк⋅xк

2. Массу выпаренной воды W, кг/ч

W=Gн⋅1−xнxк или   W=Gн−Gк

3.Расход греющего пара Д, кг/ч из уравнения ТБ

Qτ=Д⋅i''−i'=Gк⋅Cр⋅tк−tн+W⋅iвт−Cв⋅tн⋅1+æ100

где i'', i'- энтальпия соответственно пара и конденсата кДж/кг, значения

берутся из приложения 4 по PГ.

iвт– энтальпия вторичного пара кДж/кг, значения берется из

прилож. 4 по РВТ.

СВ – удельная теплоемкость воды, кДж/кг · К, берется из прилож. 3

по tН.

4. Удельный расход греющего пара, кг/кг

d=ДW

5. Полезная разность температур, К

Δtполезн=tп−tк,

где tп-  температура греющего пара берется из приложения 4 по PГ.

6. Поверхность теплообмена выпарного аппарата F, м2, из основного уравнения теплопередачи

Qτ=K⋅F⋅Δtполезн.

Задача № 5

Рассчитать ректификационную колонну непрерывного действия для разделения смеси этиловый спирт - вода по следующим данным:

1. Количество поступающего на ректификацию раствора – Gf, кг/ч.

2. Содержание спирта в исходном растворе -аf, % масс.

3. Содержание спирта в дистилляте - аd, % масс.

4. Содержание спирта в кубовом остатке - аw, % масс.

5. Коэффициент избытка флегмы – σ.

6. КПД тарелки – η.

7. Давление греющего пара - PГ, МПа.

8. Расстояние между тарелками – h = 300 мм.

9. Давление в колонне атмосферное.

Требуется определить:

- Количество дистиллята – Gd, кг/ч.

- Количество кубового остатка - Gw, кг/ч.

3. Число действительных тарелок - nД, шт.

4. Высоту колонны – Н, м.

5. Диаметр колонны – DК, м.

6. Расход греющего пара – Д, кг/ч.

###### Исходные данные

Таблица 8

| Обозна- чение вели чины | Ед. изме- рения |  |
| --- | --- | --- |
| Gf | кг/ч | 1000 |
| af | % масс. | 20 |
| ad | % масс. | 81 |
| aw | % масс. | 2,6 |

Таблица 9

| Обозначение величины | Ед. изме- рения |  |
| --- | --- | --- |
| σ | - | 1,5 |
| η | - | 0,45 |
| PГ | МПа | 0,22 |

Методические указания к решению задачи № 5

Перед решением задачи необходимо изучить разделы учебника по основам    перегонки, ректификации, конструкциям аппаратов, предназначенных для осуществления данного процесса и их расчетам.

1. Решение задачи необходимо начать с выполнения схемы ректификационной установки непрерывного действия с  обозначением на ней материальных потоков (рис 3.)

Рис. 3

2. Материальный баланс

Gf=Gd+Gw

Gf⋅af100=Gd⋅ad100+Gw⋅aw100

Из приведенных уравнений определяются расходы дистиллята Gd и кубового остатка Gw.

3. Для построения рабочих линий ректификации в x – y  координатах производится пересчет концентраций легколетучего компонента в исходной смеси, дистилляте и в кубовом остатке в моль-доли по формулам

Хf,d,w=аf,d,wМaаf,d,wМа+100−аf,d,wМв,

где МА и МВ - мольные массы соответственно легколетучего (спирта) и труднолетучего (воды) компонентов.

4. На основании опытных данных строится кривая равновесия для исходной смеси в x – y координатах (прилож. 5).

5. Определяется минимальное флегмовое число

Rmin=xd−yfpyfp−xf

где  уfР - концентрация легколетучего компонента в парах, равновесная с концентрацией легколетучего компонента в исходной смеси, определяется по кривой равновесия, при известном хf.

6. Рабочее флегмовое число равно R=σ⋅Rmin, т.к. рабочие линии верхней и нижней частей колонны прямые линии и описываются следующими уравнениями

y=RR+1⋅x+xdR+1 для верхней части колонны

y=F+RR+1⋅x−F−1R+1⋅xw для нижней части колонны, причем F=GfGd, то их построение можно выполнить следующим образом:

откладывается на оси ординат отрезок, равный xdR+1 и соединяется с точкой А c координатами хd, уd , получается рабочая линия для верхней части колонны.

Рабочая линия для нижней части строится соединением прямой линией точки В с координатами хf, уf  и с точкой С с координатами хw, уw (рис. 4).

Рис. 4

- Определяется число ступеней изменения концентраций (nТ) в верхней и нижней частях колонны. Число действительных тарелок определяется по уравнению

nд=nтη

8. Рабочая высота колонны, м:

H=h⋅nд−1,

где h – расстояние между тарелками, м.

9. Диаметр колонны (м) определяется так

Dк=Vy0,785⋅wp,

где  Vy=Gd⋅R+1⋅273+tср⋅22,43600⋅Ma⋅273 – расход пара в колонне, м3/с;

где tср=td+tw2 – средняя температура паров в колонне td и tw определяются  по составу дистиллята хd  и кубового остатка хw из приложения 5.

Рабочая скорость пара в колонне равна, м/с

wр=0,04⋅ρжρп

Средняя плотность пара, кг/м3:

ρп=ρп,w+ρп,d2

Плотность пара, выходящего из куба и поступающего в дефлегматор, приближенно можно определить по формулам:

ρп,w=Mв⋅27322,4⋅273+tw

ρп,d=Ma⋅27322,4⋅273+td,

где tw и td - температуры кипения смеси в кубе и дефлегматоре (прилож.5).

Среднюю плотность жидкости в колонне находим как среднюю между плотностями спирта при t = 780С (ρжd = 735 кг/м3) и воды (ρжw= 958 кг/м3)

ρж=ρжw+ρжd2

В колоннах, работающих при атмосферном давлении значения скорости пара составляют w = 0,8 – 1,5 м/с.

10. Расход теплоты (кДж/ч) определяют из уравнения теплового баланса:

Q=1,03⋅[Gd⋅R+1⋅rd+Gw⋅Cw⋅tw−Gf⋅Cf⋅tf−R⋅Gd⋅Cd⋅td],

где rd – теплота парообразования, кДж/кг;

Сf, rd, Сd, td, Сw, tw, tf  определяют по хf, хd, хw из приложения 6.

11. Расход греющего пара кг/ч равен

Д=Qi''−i',

где i'', i' - соответственно энтальпия греющего пара и конденсата, выбирается по значению РГ из приложения 4.

Задача № 6

Рассчитать непрерывно действующую сушилку, работающую по нормальному действительному сушильному процессу, при следующих данных:

| - Производительность сушилки по влажному материалу | G1, кг/ч |
| --- | --- |
| - Начальная влажность материала | W1, % |
| - Конечная влажность материала | W2, % |
| - Теплоемкость высушенного материала | CМ, кДж/(кг·K) |
| - Масса транспортного устройства | МТР, кг |
| - Теплоемкость транспортного устройства | CТР, кДж/(кг·K) |
| - Температура материала на входе в сушилку | tМ1,°C |
| - Температура материала на выходе из сушилки | tМ2,°C |
| - Температура транспортного устройства на входе в сушилку | tТР1,°C |
| - Температура транспортного устройства на выходе из сушилки | tТР2,°C |
| - Температура наружного воздуха | t0,°C |
| - Температура воздуха на выходе из калорифера | t1,°C |
| - Температура воздуха на выходе из сушилки | t2,°C |
| - Относительная влажность наружного воздуха | φ0 ,% |
| - Тепловые потери в окружающую среду от суммы всех остальных слагаемых теплового баланса | æ, % |
| - Давление греющего пара | PГ, МПа |

Требуется рассчитать:

| - Расход воздуха | L, кг/ч |
| --- | --- |
| - Расход теплоты | Q, кДж/ч |
| - Расход греющего пара в калорифере | Д, кг/ч |
| - Дать схемы процессов для теоретической и действительной сушилок в I-d диаграмме |  |

Таблица 10

| Обозначение величины | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| G1 | кг/ч | 2000 |
| W1 | % | 31 |
| W2 | % | 11 |
| СМ | кДж/(кг·K) | 2,18 |
| MТР | Кг | 1100 |
| CТР | кДж/(кг·K) | 1,54 |
| PГ | МПа | 0,3 |

Таблица 11

| Обозначение величины | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- |
| tМ1 | °С | 20 |
| tМ2 | °С | 56 |
| tТР1 | °С | 27 |
| tТР2 | °С | 61 |
| t0 | °С | 22 |
| t1 | °С | 105 |
| t2 | °С | 56 |
| φ | % | 70 |
| æ | % | 15 |

Методические указания к решению задачи № 6

Перед решением задачи необходимо изучить теоретический материал, касающийся процесса сушки.

Рис.5. Принципиальная схема сушильной установки.

Количество испаренной в сушилке влаги (кг/ч)

u=G1⋅W1−W2100−W2.

По диаграмме  (см. прилож.7 ) находят энтальпии I0 и I1 (кДж/кг) и влагосодержание d0, d2 (г влаги/кг сух. возд.) до и после сушки.

Расход сухого воздуха на испарение 1 кг влаги в теоретической

сушилке определяется по формуле

ℓ=1000d2−d0кг сух.воздкг исп.вл

При этом d2 определяется на пересечении изотермы t2 и теоретической линии сушки.

Расход теплоты на 1 кг испаренной влаги в калорифере (кДж/кг исп.вл.)

q=I1−I0⋅ℓ

Производительность сушилки по высушенному материалу (кг/ч)

G2=G1−u

В действительной сушилке теплота расходуется на:

а) подогрев материала (кДж/кг)

qм=G2⋅Cм⋅tм2−tм1u

б) подогрев транспортного устройства (кДж/кг)

qтр=Мтр⋅Cтр⋅tтр2−tтр1u

Теплота, вносимая в сушилку с влагой материала (кДж/кг)

qw=Cв⋅tм1,

где СВ - теплоемкость воды, кДж/кг. К.

##### Определяются тепловые потери (кДж/кг) в окружающую среду

qп=qк+qтр+qм−qw⋅æ100

Поправка на действительный сушильный процесс определяется по

формуле

Δ=qw−qтр+qм+qп,  кДж/кг

Зная величину Δ из уравнения Δ=ℓ⋅I2−I1  рассчитывается энтальпия воздуха на выходе из сушилки (кДж/кг)

I2=I1+Δℓ

По значениям t2 и I2 на I - d  (приложение 7) диаграмме определяют влагосодержание d2' г/кг сух. возд. и соответственно действительный расход воздуха кг сух. возд./кг исп.вл.

ℓ'=1000d2'−d0

Общий расход воздуха на сушку (кг/ч)

L=ℓ'⋅u

Общий расход теплоты в калорифере (кДж/ч)

Q=L⋅I1−I0

По приложению 4 выбирается значение теплоты парообразования (кДж/кг) по давлению греющего пара  РГ.

Расход греющего пара на сушку (кг/ч)

Д=Qr.