надо решить 4 варианта: 3,9,26,27 я всё выделила

Задача 1  Химический состав цементного клинкера,  % : CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, Na2O. Определить содержание в клинкере трёхкальциевого силиката C3S , двухкальциевого силиката C2S , трёхкальциевого алюмината C3A, четырёхкальциевого алюмоферрита C4AF, а также сульфата кальция CaSO4.

| № | Химический состав клинкера, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | SO3 | Na2O |
| 1 | 65,5 | 22,2 | 6,4 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 0,9 |
| 2 | 65,6 | 22,1 | 6,5 | 3 | 1,5 | 0,3 | 0,8 |
| 3 | 65,7 | 22,1 | 6,6 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,7 |
| 4 | 65,8 | 22,3 | 6,4 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
| 5 | 65,9 | 22,4 | 6,3 | 2,9 | 1,3 | 0,7 | 0,5 |
| 6 | 66 | 22,4 | 6,2 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 7 | 65,4 | 22,5 | 6,1 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 8 | 65,3 | 22,6 | 6,0 | 3,2 | 1,1 | 0,8 | 1 |
| 9 | 65,2 | 22,7 | 6 | 3,3 | 1 | 0,7 | 1,1 |
| 10 | 65,1 | 22,8 | 6,1 | 3 | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
| 11 | 65,0 | 22,9 | 5,9 | 3 | 1 | 1 | 1,2 |
| 12 | 64,9 | 23 | 5,6 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| 13 | 64,5 | 23 | 5 | 3,2 | 2,7 | 0,3 | 1,3 |
| 14 | 66,1 | 21 | 6,7 | 3,1 | 1,4 | 0,3 | 1,4 |
| 15 | 66,2 | 20,9 | 6,8 | 3 | 1,2 | 0,4 | 1,5 |
| 16 | 66,2 | 20,9 | 6,9 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 1,5 |
| 17 | 66,3 | 20,8 | 6,9 | 2,9 | 1,2 | 0,3 | 1,4 |
| 18 | 65,5 | 22,3 | 6,3 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 0,9 |
| 19 | 65,6 | 22 | 6,6 | 3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 |
| 20 | 65,7 | 22,2 | 6,5 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,7 |
| 21 | 65,8 | 22,3 | 6,4 | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| 22 | 66 | 22,5 | 6,1 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 23 | 64,9 | 23,1 | 5,5 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| 24 | 66,1 | 21 | 6,7 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 1,4 |
| 25 | 65 | 22,9 | 5,7 | 3,2 | 1 | 1 | 1,2 |
| 26 | 65,5 | 22,2 | 6,4 | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 0,9 |
| 27 | 65,8 | 22,3 | 6,4 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |

Задача 2  Через наружную стену из кирпича площадью S проходит за время τ  Q теплоты. Толщина стены δ. Температура тёплой поверхности стены t1, холодной – t2 . Рассчитать теплопроводность кирпичной кладки.

| № | S, м² | τ, ч | Q, кДж | δ, см | t1, ºС | t2, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 24 | 74500 | 44 | 15 | -9 |
| 2 | 15 | 12 | 52500 | 29 | 25 | -12 |
| 3 | 32 | 48 | 84000 | 61 | 13 | -10 |
| 4 | 28 | 24 | 73000 | 43 | 20 | -13 |
| 6 | 17 | 12 | 65000 | 35 | 15 | -12 |
| 6 | 35,5 | 48 | 89000 | 64 | 16 | -14 |
| 7 | 245,5 | 24 | 76000 | 51 | 15 | -12 |
| 8 | 30 | 48 | 81500 | 56 | 13 | -10 |
| 9 | 16,5 | 12 | 55000 | 32 | 15 | -12 |
| 10 | 26 | 24 | 77000 | 52 | 18 | -15 |
| 11 | 34 | 48 | 88000 | 63 | 16 | -14 |
| 12 | 20,5 | 24 | 69000 | 42 | 12 | -9 |
| 13 | 18,5 | 12 | 66000 | 37 | 12 | -12 |
| 14 | 26 | 24 | 71000 | 42 | 20 | -13 |
| 15 | 31,5 | 48 | 82000 | 60 | 13 | -10 |
| 16 | 21 | 24 | 70000 | 43 | 12 | -9 |
| 17 | 33,5 | 48 | 86000 | 62 | 16 | -10 |
| 18 | 22,5 | 24 | 71000 | 44 | 16 | -9 |
| 19 | 37 | 48 | 92000 | 66 | 16 | -14 |
| 20 | 19 | 12 | 67500 | 39 | 12 | -9 |
| 21 | 40,5 | 48 | 96500 | 70 | 20 | -12 |
| 22 | 23 | 24 | 72500 | 45 | 18 | -9 |
| 23 | 38,5 | 48 | 93000 | 67 | 20 | -14 |
| 24 | 25 | 24 | 75000 | 47 | 18 | -15 |
| 25 | 39 | 48 | 95000 | 68 | 20 | -12 |
| 26 | 24,5 | 24 | 73000 | 46 | 18 | -15 |
| 27 | 36,5 | 48 | 90000 | 65 | 16 | -14 |

Задача 3  Шестипустотная железобетонная панель, имеющая длину a, ширину b и толщину с, опирается на две опоры. Диаметр пустот d .Рассчитать нагрузку на каждую опору. Среднюю плотность железобетона принять 2500 кг/м³.

| № | a, м | b, м | c, см | d, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 0,9 | 13 | 12 |
| 2 | 7,35 | 2,05 | 29 | 20 |
| 3 | 5 | 1,55 | 19 | 14,5 |
| 4 | 3,8 | 0,75 | 10 | 10 |
| 5 | 4,15 | 1 | 14,5 | 12 |
| 6 | 7,2 | 2 | 28 | 19 |
| 7 | 4,2 | 1,15 | 15 | 12 |
| 8 | 6,1 | 1,7 | 23 | 16,5 |
| 9 | 4,35 | 1,2 | 16,5 | 12,5 |
| 10 | 6,4 | 1,8 | 24,5 | 17 |
| 11 | 3,95 | 0,8 | 10,5 | 10 |
| 12 | 7 | 22,1 | 29 | 19 |
| 13 | 4,4 | 1,25 | 17 | 12,5 |
| 14 | 5,35 | 1,3 | 20 | 15 |
| 15 | 4,6 | 1,35 | 18,5 | 13,5 |
| 16 | 6,95 | 1,95 | 26 | 19 |
| 17 | 4,75 | 1,4 | 18 | 13 |
| 18 | 6,7 | 1,9 | 25 | 18,5 |
| 19 | 4,55 | 1,3 | 17 | 13,5 |
| 20 | 5,2 | 1,6 | 19 | 15 |
| 21 | 6,25 | 1,75 | 24 | 17 |
| 22 | 4,8 | 1,45 | 1,21 | 13 |
| 23 | 5,95 | 1,65 | 22,5 | 16,5 |
| 24 | 4,95 | 1,5 | 21 | 14,5 |
| 25 | 5,8 | 1,6 | 22 | 16,5 |
| 26 | 7,5 | 2,2 | 30 | 20 |
| 27 | 5,5 | 1,4 | 20 | 16,5 |

Задача 4   В канализационный коллектор, ошибочно построенный из силикатного кирпича, попадают промышленные сточные воды, содержащие соляную кислоту в количестве с г на 1 м³ воды. Рассчитать, какое количество извести будет растворено из кирпичных стен коллектора за месяц его эксплуатации, если за сутки через него проходит v м³ сточных кислых вод, а в реакцию вступает m % содержащейся в ней кислоты.

| № | c, г | V, м | m, % | № | c, г | V, м | m, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 100 | 40 | 16 | 10 | 180 | 38 |
| 2 | 10 | 200 | 35 | 17 | 14 | 200 | 37 |
| 3 | 15 | 150 | 39 | 18 | 20 | 120 | 28 |
| 4 | 11 | 230 | 45 | 19 | 11 | 200 | 45 |
| 5 | 20 | 120 | 35 | 20 | 16 | 150 | 25 |
| 6 | 13 | 120 | 42 | 21 | 13 | 100 | 41 |
| 7 | 14 | 230 | 35 | 22 | 10 | 180 | 38 |
| 8 | 12 | 100 | 42 | 23 | 13 | 180 | 30 |
| 9 | 10 | 230 | 45 | 24 | 15 | 180 | 40 |
| 10 | 16 | 150 | 20 | 25 | 10 | 200 | 36 |
| 11 | 12 | 100 | 43 | 26 | 13 | 180 | 42 |
| 12 | 20 | 120 | 26 | 27 | 15 | 230 | 35 |
| 13 | 15 | 180 | 40 |  |  |  |  |
| 14 | 11 | 100 | 44 |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 200 | 38 |  |  |  |  |

Задача5.  Определить коэффициент насыщения пор кирпича размерами a, b, c   с истиной плотностью ρ = 2,6г/см² и массой в сухом состоянии m , если после выдерживания в воде масса кирпича оказалась равной mн.

| № | a, мм | b, мм | c, мм | m, кг | mн, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 120 | 65 | 3,5 | 4 |
| 2 | 160 | 30 | 10 | 1 | 1,5 |
| 3 | 350 | 220 | 165 | 7,5 | 8 |
| 4 | 240 | 110 | 55 | 3 | 3,5 |
| 5 | 170 | 40 | 15 | 1,5 | 2 |
| 6 | 330 | 200 | 145 | 5 | 5,5 |
| 7 | 230 | 100 | 45 | 2,5 | 3 |
| 8 | 130 | 25 | 30 | 1,5 | 2 |
| 9 | 320 | 190 | 135 | 4,5 | 5 |
| 10 | 235 | 1105 | 65 | 2,5 | 3 |
| 11 | 180 | 50 | 20 | 1,5 | 2 |
| 12 | 220 | 90 | 35 | 2 | 2,5 |
| 13 | 335 | 205 | 165 | 5,5 | 6 |
| 14 | 140 | 20 | 5,5 | 1,5 | 2 |
| 15 | 210 | 80 | 25 | 1,5 | 2 |
| 16 | 325 | 195 | 140 | 4,5 | 5 |
| 17 | 200 | 70 | 30 | 1,5 | 2 |
| 18 | 245 | 115 | 60 | 3 | 3,5 |
| 19 | 310 | 180 | 125 | 3,5 | 4 |
| 20 | 165 | 35 | 35 | 2 | 2,5 |
| 21 | 225 | 95 | 40 | 2 | 2,5 |
| 22 | 185 | 5,5 | 45 | 2,5 | 3 |
| 23 | 360 | 230 | 170 | 8 | 8,5 |
| 24 | 195 | 65 | 50 | 2,5 | 3 |
| 25 | 340 | 310 | 155 | 6 | 6,5 |
| 26 | 175 | 45 | 40 | 2 | 2,5 |
| 27 | 190 | 60 | 25 | 1 | 1,5 |

Задача 6 Определить по массе и объёму расход глины, необходимый для изготовления n штук утолщённого кирпича средней плотностью ρок = 1400 кг/м³, объёмом пустот Vn %, если средняя плотность сырой глины ρог = 1600 кг/м³, влажность ω % . При обжиге в печи потери при прокаливании (п.п.п.)составляют Х % от массы сухой глины.

| № | n, шт | Vn, % | ω, % | Х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 3000 | 35 | 20 | 10 |
| 3 | 16000 | 20 | 12 | 13 |
| 4 | 43000 | 28 | 18 | 12 |
| 5 | 15000 | 30 | 15 | 10 |
| 6 | 35000 | 25 | 21 | 15 |
| 7 | 5000 | 20 | 12 | 13 |
| 8 | 63000 | 28 | 16 | 15 |
| 9 | 20000 | 30 | 15 | 10 |
| 10 | 18000 | 20 | 12 | 13 |
| 11 | 25000 | 30 | 15 | 10 |
| 12 | 31000 | 32 | 18 | 12 |
| 13 | 56000 | 28 | 16 | 15 |
| 14 | 30000 | 30 | 15 | 10 |
| 15 | 22000 | 32 | 18 | 12 |
| 16 | 50000 | 25 | 21 | 15 |
| 17 | 60000 | 35 | 20 | 10 |
| 18 | 19000 | 32 | 12 | 13 |
| 19 | 53000 | 28 | 16 | 15 |
| 20 | 2000 | 35 | 20 | 10 |
| 21 | 21000 | 32 | 18 | 12 |
| 22 | 46000 | 28 | 16 | 15 |
| 23 | 1000 | 55 | 20 | 10 |
| 24 | 32000 | 32 | 18 | 12 |
| 25 | 40000 | 25 | 21 | 15 |
| 26 | 6000 | 20 | 12 | 13 |
| 27 | 55000 | 25 | 21 | 15 |

Задача 7 Сосновая доска при влажности ω1 % имела ширину а,  а в абсолютно сухом состоянии  –  b. Определить усушку древесины, а также ширину, которую будет иметь доска при влажности  ω2 %.

| № | ω1, % | ω2, % | а, мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 12 | 90 | 81,8 |
| 2 | 18 | 9 | 58 | 66,4 |
| 3 | 20 | 11 | 83 | 91,1 |
| 4 | 16 | 7 | 94 | 102,5 |
| 5 | 25 | 16 | 106 | 113,1 |
| 6 | 18 | 9 | 63 | 71,5 |
| 7 | 21 | 12 | 50 | 58,2 |
| 8 | 16 | 7 | 96 | 104,5 |
| 9 | 23 | 14 | 72 | 80,4 |
| 10 | 25 | 16 | 109 | 112,2 |
| 11 | 18 | 9 | 65 | 73,5 |
| 12 | 23 | 14 | 74 | 82,4 |
| 13 | 20 | 11 | 87 | 95,3 |
| 14 | 16 | 7 | 98 | 106,6 |
| 15 | 21 | 12 | 52 | 60,2 |
| 16 | 23 | 14 | 76 | 84,8 |
| 17 | 25 | 16 | 112 | 115,2 |
| 18 | 20 | 11 | 85 | 93,3 |
| 19 | 16 | 7 | 100 | 108,6 |
| 20 | 21 | 12 | 54 | 62,3 |
| 21 | 18 | 9 | 67 | 75,2 |
| 22 | 20 | 11 | 89 | 97,8 |
| 23 | 25 | 16 | 115 | 117,6 |
| 24 | 23 | 14 | 78 | 86,8 |
| 25 | 21 | 12 | 56 | 64,4 |
| 26 | 16 | 7 | 103 | 111,1 |
| 27 | 18 | 9 | 69 | 77,2 |

Задача 8 На завод железобетонных изделий поступил пластификатор ЛСТ 9лигносульфонаты технические) с плотностью ρд = 1,266 г/см³. Расход цемента на 1 м³ бетона –  Ц, воды –  В. Оптимальная дозировка добавки, установленная опытным путём, с % массы цемента в пересчёте на сухое вещество. Определить количество пластификатора, необходимого для приготовления водного раствора и заправки ёмкости Vp, а также расход его на 1 м³ бетона в том случае, когда раствор имеет а) рабочую концентрацию; б) 10 %-ю концентрацию.

| № | Ц, кг | В, кг | c, % | Vp, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 157 | 0,25 | 1000 |
| 2 | 280 | 118 | 0,27 | 2250 |
| 3 | 400 | 179 | 0,23 | 750 |
| 4 | 320 | 143 | 0,25 | 625 |
| 5 | 350 | 157 | 0,25 | 300 |
| 6 | 360 | 165 | 0,22 | 1255 |
| 7 | 400 | 179 | 0,23 | 800 |
| 8 | 320 | 143 | 0,25 | 425 |
| 9 | 300 | 135 | 0,21 | 1900 |
| 10 | 350 | 157 | 0,25 | 350 |
| 11 | 360 | 165 | 0,22 | 1455 |
| 12 | 400 | 179 | 0,23 | 950 |
| 13 | 280 | 118 | 0,27 | 2550 |
| 14 | 350 | 157 | 0,24 | 400 |
| 15 | 300 | 135 | 0,21 | 2000 |
| 16 | 360 | 165 | 0,22 | 1555 |
| 17 | 280 | 118 | 0,27 | 2350 |
| 18 | 400 | 179 | 0,23 | 600 |
| 19 | 320 | 143 | 0,25 | 325 |
| 20 | 300 | 135 | 0,21 | 1600 |
| 21 | 320 | 143 | 0,24 | 725 |
| 22 | 280 | 118 | 0,27 | 2450 |
| 23 | 350 | 157 | 0,25 | 550 |
| 24 | 360 | 165 | 0,22 | 1355 |
| 25 | 300 | 135 | 0,21 | 2150 |
| 26 | 400 | 179 | 0,23 | 1500 |
| 27 | 280 | 118 | 0,27 | 1000 |

Задача 9.  Деревянный брус сечением a х b  и высотой  c лежит на двух опорах, расстояние между которыми l. Посередине бруса была приложена нагрузка F кН, что привело к излому бруса. Рассчитать предел прочности древесины при изгибе.

| № | a, cм | b, cм | c, cм | l, м | F , кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 25 | 25 | 3 | 25 |
| 2 | 20 | 30 | 30 | 5 | 27 |
| 3 | 42 | 52 | 52 | 8 | 32 |
| 4 | 16 | 31 | 31 | 4 | 28 |
| 5 | 42 | 57 | 57 | 7 | 42 |
| 6 | 17 | 27 | 27 | 3 | 26 |
| 7 | 44 | 54 | 54 | 8 | 34 |
| 8 | 18 | 33 | 33 | 4 | 29 |
| 9 | 25 | 30 | 30 | 6 | 22 |
| 10 | 41 | 56 | 56 | 7 | 40 |
| 11 | 16 | 26 | 26 | 3 | 24 |
| 12 | 35 | 45 | 45 | 5 | 30 |
| 13 | 20 | 35 | 35 | 4 | 29 |
| 14 | 43 | 58 | 58 | 7 | 42 |
| 15 | 18 | 28 | 28 | 3 | 26 |
| 16 | 10 | 15 | 15 | 2 | 20 |
| 17 | 40 | 50 | 50 | 5 | 30 |
| 18 | 17 | 32 | 32 | 4 | 29 |
| 19 | 41 | 51 | 51 | 8 | 32 |
| 20 | 35 | 40 | 40 | 6 | 23 |
| 21 | 19 | 29 | 29 | 3 | 27 |
| 22 | 43 | 53 | 53 | 8 | 34 |
| 23 | 30 | 35 | 35 | 6 | 22 |
| 24 | 19 | 34 | 34 | 4 | 29 |
| 25 | 45 | 55 | 55 | 8 | 35 |
| 26 | 25 | 35 | 35 | 5 | 28 |
| 27 | 15 | 20 | 20 | 2 | 20 |